### 第1章  总则

1.1  编制依据

### 1.1.1  法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，自2015年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第二次修正）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正，自2018年1月1日起施行）；

5、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2019年1月1日起施行）；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，自2020年9月1日起施行）；

7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》修正）；

8、《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令　第五十四号，自2012年7月1日起施行）；

9、《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正）；

10、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号令，自2017年10月1日起施行）；

11、《危险化学品管理条例》（2013年12月7日修订）；

12、《山东省环境保护条例》（2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订，自2019年1月1日起施行）；

13、《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》（2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议第三次修正）；

14、《山东省大气污染防治条例》（2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议第三次修正）；

15、《山东省水污染防治条例》（2018年9月21日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2018年12月1日起施行）；

16、《山东省环境噪声污染防治条例》（2018年1月23日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议第二次修正）；

17、《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》(2018年1月23日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议修正)；

18、《山东省清洁生产促进条例》（2010年7月30日山东省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，自2010年11月1日起施行）；

19、《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕112号）。

### 1.1.2  相关环保文件

1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部第44号令）；

2、《环境影响评价公众参与办法》（国家环境保护部令第4号，自2019年1月1日起施行）；

3、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

4、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

5、《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》（国办发[2013]7号）；

6、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）

7、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（中华人民共和国国务院令第284号，自2000年3月20日起实施）；

8、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件环发[2012]98号文）；

9、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）；

10、《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号）；

11、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

12、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

13、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评〔2016〕150号）》；

14、《国家危险废物名录》（2021年版）；

15、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

16、《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告》（环办大气函[2017]773号）；

17、《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（环保部公告[2018]9号）；

18、《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录》（2019年本）；

19、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号）；

20、《国家发展改革委 国家能源局关于深入推进供给侧结构性改革 进一步淘汰煤电落后产能 促进煤电行业优化升级的意见》（发改能源【2019】431号）；

21、《山东省人民政府关于印发<山东省2013~2020年大气污染防治规划>》（鲁政发[2013]12号）；

22、《关于印发〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）〉的通知》（环办[2013]103号）；

23、《山东省人民政府关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》（鲁政发[2016]37号）；

24、《山东省落实<水污染防治行动计划>实施方案》（鲁政发〔2015〕31号）；

25、《关于规范火电等七个行业建设项目环境影响评价文件审批的通知》（环办[2015]112号）；

26、《国家发展改革委、建设部关于印发<热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定>的通知》（发改能源[2007]141号，2007.1.17）；

27、《关于印发<热电联产管理办法>》的通知》（发改能源[2016]617号，2016.3.22）；

28、《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）

29、《山东省环境保护厅关于发布山东省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2017年本）》的通知（鲁环发[2017]260号）；

30、《关于印发山东省煤炭消费减量替代工作方案的通知》（鲁发改环资【2015】791号）；

31、《山东省固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代管理办法》（鲁发改环资〔2021〕491号）；

32、《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》；

33、《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》；

34、《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》；

35、《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）》；

36、《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）；

37、《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字【2021】57号）；

38、《山东省人民政府办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》（鲁政办字〔2022〕9号）；

39、《山东省人民政府办公厅关于印发坚决遏制“两高”项目盲目发展的若干措施的通知鲁政办字》（〔2021〕98号）；

40、《山东省人民政府办公厅关于推动“两高”行业绿色低碳高质量发展的指导意见》（鲁政办字〔2022〕44号）；

41、《山东省生态环境厅 山东省发展和改革委员会关于印发山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法（试行）的通知》（鲁环发〔2022〕5号）；

42、《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业【2022】255号）；

43、《南四湖流域水污染综合整治三年行动方案2021-2023年》（鲁政字[2021]122号）；

44、《济宁市人民政府关于印发济宁市水污染防治工作方案的通知》（济政发[2016]17号）；

45、《关于印发济宁市扬尘污染防治工作实施方案的通知》（济政字[2012]15号）；

46、《关于印发济宁市城市饮用水水源保护区划分方案的通知》（济政字[2016]8号）；

47、《济宁市人民政府关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（济政字〔2021〕27号）；

48、《济宁市水环境保护条例》（济宁市第十七届人民代表大会常务委员第三十九次会议通过）；

49、《济宁市大气污染防治条例（2021年5月28日修正版）》（济宁市第十七届人民代表大会常务委员第四十四次会议）。

### 1.1.3  相关技术规范

1、《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则  地表水》（HJ2.3-2018）；

4、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

5、《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

6、《环境影响评价技术导则  地下水》（HJ610-2016）；

7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

8、《污染源源强核算技术指南  火电》（HJ888-2018）；

9、《关于开展火电、造纸行业和京津冀试点城市高架源排污许可证管理工作的通知》（环水体[2016]189号）；

10、《火电厂污染防治技术政策》（环境保护部 公告 2017年 第1号）；

11、《燃煤电厂污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-001）；

12、《火电厂除尘工程技术规范》（HJ 2039-2014）；

13、《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》(HJ562-2010)；

14、《火电厂烟气脱硫工程技术规范石灰石/石灰-石膏法》（HJ/T179-2005）及修改说明；

15、《火电厂氮氧化物防治技术政策》（环发[2010]10号）；

16、《火电厂烟气治理设施运行管理技术规范》（HJ 2040-2014）。

### 1.1.4  相关规划

1、《山东省主体功能区规划》（鲁政发[2013]3号）；

2、《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》（鲁政字[2016]173号）；

3、《南水北调东线工程山东段水污染防治总体规划》（2003年12月施行）；

4、《山东省南水北调工程沿线区域水污染物防治规划》；

5、《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发【2021】12号）；

6、《山东省“十四五”绿色低碳循环发展规划》；

7、《兖州市城市总体规划（2004-2020年）》；

8、《兖州生态城市建设规划》；

9、《颜店镇土地利用规划》（2006-2020年）；

10、《颜店镇总体规划（2017-2030年）》；

11、《太阳新材料产业园规划》。

### 1.1.5  项目依据

1、项目有关的工程设计、可研、地勘、园区环评报告等；

2、现有工程验收监测报告等。

1.2  评价目的与指导思想

### 1.2.1  评价目的

根据本项目的具体情况，结合厂址周围环境状况，本次环境影响评价工作拟达到以下目的：

1、通过对现有及在建工程的详细分析，明确现有及在建工程生产过程中的主要产排污环节及污染物排放量，分析主要污染物达标排放的情况，找出现有及在建工程存在的主要环境问题。结合建设单位的实际情况和工程特点，提出“以新带老”措施，并论证“以新带老”措施的技术可行性和经济合理性，以彻底解决现有及在建工程存在的环境问题。

2、通过对厂址周围环境现状的调查和分析，掌握评价区域环境敏感点分布、环境质量背景及现存的主要环境问题等，确定拟建项目主要环境影响要素和环境保护目标；通过对工程项目的全面分析，掌握生产装置、辅助及公用工程设施的产污环节和污染物排放特征，确定拟建项目的环境影响因子和潜在的工程环境风险特征。

3、在工程分析的基础上，分析改扩建项目对“达标排放、总量控制”原则的符合性，并通过对工程环保措施的技术可靠性和经济合理性分析，提出进一步减缓污染的对策建议。

4、根据项目所在区域的环境特征和项目污染物排放特征，采用适宜的模式和方法预测工程建成投产后对周围环境影响的程度和范围，说明该项目投产运行后排放的污染物所引起的周围环境质量变化情况，论证本项目建设的环境可行性。

5、通过环境影响经济损益分析，论证拟建项目在经济、社会和环境效益方面的统一性。

通过以上工作，从产业政策、发展规划和环境保护的角度充分论证拟建项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为项目的工程设计、施工、建成投产后的环境管理和为环境管理部门决策提供基础数据及依据。

### 1.2.2  指导思想

1、贯彻可持续发展原则，以国家和地方环境保护法规为依据，以有关环境保护方针政策为指导；

2、根据项目特点，抓住影响环境的主要因子，有重点地进行评价；

3、评价方法力求科学、严谨、客观、公正；

4、贯彻清洁生产、达标排放、总量控制的原则；

5、规定的环保措施技术可靠、经济合理；

6、评价工作达到服务于项目建设并指导项目建设的目的；

7、在环境影响评价工作中尽量利用现有的资料，若资料不足，可根据“缺什么补什么”的原则进行工作，全面反映环境问题。

1.3  评价因子与评价标准

### 1.3.1  污染因素识别

1、施工期

本项目施工期主要涉及到厂房的建设、设备的安装。

施工期具体污染因素识别见表1.3-1。

表1.3-1  施工期主要污染因素识别一览表

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 挖掘、土石方、建材运输、存放、使用 | 扬尘 |
|  | 施工车辆尾气 | 汽车尾气 |
| 水环境 | 施工过程中生产废水和施工人员生活废水等 | CODcr、BOD5、SS |
| 声环境 | 施工机械作业、车辆运输噪声 | 噪声 |
| 生态环境 | 不新增占地 | -- |

2、营运期

本项目生产过程中将产生废水、固体废物和噪声，运营期主要污染因素对环境的影响识别见表1.3-2。

表1.3-2  运营期主要污染因素识别一览表

| 主要污染源 | 主要污染因素 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉 | 废气 | SO2、NOx、烟尘、汞及其化合物 |
|  | 固废 | 灰渣、脱硫石膏、更换布袋、废催化剂、废反渗透膜、废机油 |
|  | 设备运转 | 噪声（A声级） |
| 汽轮机 | 固废 | 废机油 |
|  | 设备运转 | 噪声（A声级） |
| 冷却系统 | 冷却循环水排污 | 噪声（A声级） |

### 1.3.2  评价因子的确定

根据污染因素及识别出的污染因子，确定本次环境影响评价因子，具体见表1.3-3。

表1.3-3  评价因子确定一览表

| 项 目 专 题 | 现状评价因子 |  | 预测评价 因子 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 常规监测因子 | 特征监测因子 |  |
| 环境空气 | 汞及其化合物、NOX、氨、TSP、SO2、NO2、PM 、PM10、CO、O3 | 汞及其化合物、氨 | SO2、NO2、PM10、氨、汞及其化合物、TSP |
| 地表水 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、NH3-N、总磷、铜、锌、铅、镉、硒、氟化物、砷、汞、铬、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项 | -- | -- |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、挥发酚、硫化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氰化物、挥发性酚类、总大肠菌群、铅、汞、镉、六价铬、砷、铜、铁、锌、锰、镍、钴等32项 | COD、氨氮、全盐量、SS | COD |
| 土壤 | 《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)表1中45项基本项目、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》表1中8项基本项目 | 汞、石油烃 | --- |
| 噪声 | 等效连续A声级Leq（A） | Leq（A） | Leq(A) |
| 环境风险 | --- | --- | --- |

### 1.3.3  评价标准

本项目环境质量标准见表1.3-4，污染物排放标准见表1.3-5。

表1.3-4  项目区域环境质量执行标准一览表

| 项 目 | 执行标准 | 标准等级及分类 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） | 附录D |
|  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级标准 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅲ类标准 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | 表1中Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 3类标准 |
| 土 壤 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) | 筛选值第二类用地 |

表1.3-5  污染物排放标准

| 项目 | 执行标准 | 标准等级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）中一般保护区标准 | 表2标准 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 3类标准 |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | ---- |
| 固体废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |  |
|  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |

1.4  评价等级与评价范围

### 1.4.1  评价等级

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）的要求及本项目所处地理位置、环境状况、排放污染物的种类、污染物量等特点，确定本次工程环境影响评价等级，具体见表1.4-1。

表1.4-1  环境影响评价等级

| 专题 | 评价等级的判据 |  |  | 项目评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | Pmax |  | 采用估算模式AERSCREEN估算，项目Pmax=9.49%，项目属于电力行业的多源项目，且须编制环境影响报告书，评价等级提高一级 | 一级 |
|  | 评价等级判定的其他依据 |  | 依据导则5.3.3进行说明 |  |
| 地表水环境 | 废水排放方式 |  | 依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放 | 三级B |
| 地下水环境 | 项目类别 |  | Ⅲ类项目 | 三级 |
|  | 建设项目场地的地下水环境敏感程度 |  | 本项目不位于水源地保护区、准保护区范围内，不敏感 |  |
| 声环境 | 项目所在地噪声类别 |  | 3类区 | 三级 |
|  | 敏感点噪声增高量及受噪声影响人口数量 |  | 敏感点噪声增高量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受噪声影响人口数量变化不大 |  |
| 环境风险 | 危险物质数量与临界量比值（Q） |  | 1＜Q=5.502＜10 | 三级 |
|  | 行业及生产工艺（M） |  | M=5，属于M4 |  |
|  | 危险物质及工艺系统危险性分级 |  | P4 |  |
|  | 敏感程度 | 环境空气 | E2环境低度敏感区 |  |
|  |  | 地表水 | E3环境低度敏感区 |  |
|  |  | 地下水 | E3环境低度敏感区 |  |
|  | 风险潜势 |  | Ⅱ |  |
| 土壤环境（污染影响型） | 建设项目所属行业 |  | Ⅱ类 | 二级 |
|  | 项目占地规模 |  | 项目永久占地8.2hm2，占地类型属于中型。 |  |
|  | 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度 |  | 敏感 |  |
| 生态 | 位于新材料产业园原厂界范围内，不新增占地，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感的污染影响类项目 |  |  | 简单分析 |

### 1.4.2  评价范围

各环境要素环境影响评价范围见表1.4-2。

表1.4-2  评价范围

| 名 称 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 一级 | 厂界外延5km矩形范围 |
| 地表水 | 三级B | 厂区设事故水池及导排系统，事故废水不会直接排入地表水环境, 不需设置 |
| 地下水 | 三级 | 上游1km，下游2km、两侧各1km的矩形范围 |
| 声环境 | 三级评价 | 厂界外200m范围 |
| 土壤环境 | 二级评价 | 对于改、扩建类项目占地范围考虑现有工程与拟建工程占地，本次以企业边界作为占地范围边界，确定调查评价范围为企业边界外延200m |
| 环境风险 | 三级 | 项目边界外3km |
| 生态 | 简单分析 | 项目占用区域及周围1000m。 |

1.5  相关规划及环境功能区划

### 1.5.1  相关规划

与本项目有关的规划主要为《兖州市颜店镇总体规划（2017-2030年）》、《太阳产业园规划》、《济宁市兖州区热电联产规划》。

#### 1.5.1.1  《兖州市颜店镇总体规划（2017-2030年）》

根据《兖州市颜店镇总体规划（2017-2030年）》，镇区发展方向镇区的发展方向为“东拓、西控、南联、北进”。

一、城镇性质：以加工业、仓储物流为主导的济宁都市区重点镇。

二、规划区范围：颜店镇行政辖区范围，总面积约101.7平方公里。

三、镇区用地布局：规划形成“一轴、两心、三区”的空间布局结构。“一轴”即结合城镇公共服务带沿建设路和九州路之间形成的对接兖州城区的城镇发展轴；“两心”—即全镇的综合公共服务中心；沿城镇发展轴；结合子渊湖和现镇驻地分别规划形成两处公共服务中心；“三区”即围绕城镇发展轴和综合公共服务中心规划布局的城镇生活片区、工业片区和生态休闲片区。

根据《兖州市颜店镇总体规划（2017-2030年）》，项目占地为二类工业用地，位于工业片区，符合颜店镇总体规划。

《兖州市颜店镇总体规划（2017-2030年）》见图1.5-1。

#### 1.5.1.2  《太阳新材料产业园规划》

根据济宁市生态环境局兖州区分局关于《太阳新材料产业园规划环境影响报告书》的审查意见（济环报告书（兖州）[2019]3号），产业园规划四至范围为：北至规划道路，南至王桥村南，东至德源路，西至杨家河，规划面积为93.0500hm2。

太阳新材料产业园功能定位为：兖州区新的经济增长点，城市总体规划区内部分制浆、造纸项目的搬迁接纳区，建设成为以特种纸、特色文化用纸为主体的特色造纸园区。

产业定位：以制浆和造纸为主导产业，同时配套建设碱回收生产线、供热中心。

本项目位于太阳新材料产业内，主要为配套的供热发电项目，占地为工业用地，满足太阳新材料产业园规划布局以及产业定位。太阳新材料产业园用地规划见图1.5-2。

- 1.5.1.3  《济宁市兖州区热电联产规划》

2017年11月2日济宁市兖州区人民政府批复了《济宁市兖州区热电联产规划》（济兖政字【2017】52号）。

根据《济宁市兖州区热电联产规划》：“四、规划新建的供热热源：规划山东太阳纸业股份有限公司颜店热电厂继续扩建2×280t/h锅炉（一用一备）+1×6MW背压机组和180t/h生物质锅炉+1×50MW机组，增加供热能力530MW，以满足太阳纸业新材料产业园和兖州颜店工业新城工业和周边居民供热需求。”

本项目位于济宁市兖州区颜店镇太阳新材料产业园内，依托太阳新材料产业园现有1台280t/h锅炉建设6WM背压机组项目，项目建设符合《济宁市兖州区热电联产规划》要求。

### 1.5.2  环境功能区划

根据项目所在区域环境现状以及相关标准、规范要求，确定该区域环境功能区划如下：

1、环境空气：区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、地表水：主要水体为泗河，Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3、地下水：本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

4、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

5、土壤环境：项目用地属于城市建设用地中的工业用地（M），土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600-2018)表1、表2中第二类用地筛选值。

1.6  主要环境保护目标

根据当地气象、水文、地质条件和该项目“三废”排放情况及厂址周围企事业单位、村庄、居民区等环境敏感目标分布情况，确定本次主要环境保护目标见表1.6-1及图1.6-1。

表1.6-1  主要环境保护目标

| 项目 | 类型 | 敏感目标 | 规模 |  | 相对厂界 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人口（人） | 户数（户） | 方位 | 距离(m) |  |
| 环境空气 | 村庄 | 刘家街村 | 480 | 107 | WWN | 1190 |  |
|  | 村庄 | 韩家街村 | 460 | 102 | WWN | 1283 |  |
|  | 村庄 | 鹅鸭厂村 | 390 | 87 | ES | 1379 |  |
|  | 村庄 | 赵庄村 | 650 | 144 | WS | 1492 |  |
|  | 村庄 | 石家街村 | 467 | 104 | NW | 1497 |  |
|  | 村庄 | 付家庙村 | 510 | 113 | WS | 1574 |  |
|  | 村庄 | 庞村 | 859 | 191 | S | 1587 |  |
|  | 村庄 | 南彭村 | 368 | 82 | NW | 1618 |  |
|  | 村庄 | 徐家营村 | 1680 | 373 | EN | 1635 |  |
|  | 村庄 | 玄帝庙村 | 675 | 150 | SWW | 1848 |  |
|  | 村庄 | 周家堌堆村 | 460 | 102 | SWW | 1968 |  |
|  | 村庄 | 南王家屯村 | 769 | 171 | EN | 2063 |  |
|  | 村庄 | 于家屯村 | 1237 | 275 | SSW | 2131 |  |
|  | 村庄 | 姜高村 | 1042 | 232 | EN | 2533 |  |
|  | 村庄 | 谢家村 | 437 | 97 | ES | 2564 |  |
|  | 村庄 | 西张庄村 | 458 | 102 | ES | 827 |  |
|  | 村庄 | 丁庄村 | 490 | 109 | SSW | 2672 |  |
|  | 村庄 | 顺德楼村 | 485 | 108 | EEN | 2696 |  |
|  | 村庄 | 毛家庙村 | 797 | 177 | NW | 2794 |  |
|  | 村庄 | 南二十里铺村 | 680 | 151 | ES | 2854 |  |
|  | 村庄 | 张家行村 | 470 | 104 | E | 2914 |  |
|  | 村庄 | 三仙庙村 | 792 | 176 | SWW | 2964 |  |
|  | 村庄 | 蒜园村 | 530 | 118 | SSE | 3060 |  |
|  | 村庄 | 屯头四村 | 585 | 130 | W | 3236 |  |
|  | 村庄 | 坊上村 | 324 | 72 | NNW | 3310 |  |
|  | 村庄 | 广家街村 | 370 | 82 | NE | 3356 |  |
|  | 村庄 | 叶家行村 | 467 | 104 | EEN | 3417 |  |
|  | 村庄 | 马庄村 | 635 | 141 | SSE | 3522 |  |
|  | 村庄 | 胡家街村 | 416 | 92 | NNW | 3555 |  |
|  | 村庄 | 六股路村 | 1003 | 223 | NE | 3572 |  |
|  | 村庄 | 岗上村 | 466 | 104 | ES | 3633 |  |
|  | 村庄 | 孙氏闸村 | 394 | 88 | S | 3730 |  |
|  | 村庄 | 王家庄村 | 290 | 64 | NE | 4036 |  |
|  | 村庄 | 张家庄村 | 413 | 92 | NNW | 4099 |  |
|  | 村庄 | 东岗村 | 479 | 106 | ES | 4136 |  |
|  | 村庄 | 茶庵村 | 460 | 102 | S | 4165 |  |
|  | 村庄 | 霍庄 | 362 | 80 | N | 4284 |  |
|  | 村庄 | 沙岗村 | 611 | 136 | NE | 4433 |  |
|  | 村庄 | 东稻营村 | 524 | 116 | E | 4948 |  |
|  | 村庄 | 褚屯村 | 792 | 176 | S | 4951 |  |
| 地表水 | 河流 | 杨家河 | / | / | W | 100 |  |
|  | 河流 | 泗河 | / | / | E | 10000 |  |

备注：评价范围内的环境保护目标环境空气执行GB3095-2012二级标准；地表水杨家河、泗河执行GB3838-2002 Ⅳ类标准；评价范围内地下水执行GB/T14848-2017 Ⅲ类标准。