# 第3章  环境现状调查与评价

## 3.1  区域自然环境概况

### 3.1.1  地理位置

济宁市兖州区地处黄淮海平原，位于山东省西南部，地理坐标东经116°35′21″~116°51′36″，北纬35°23′31″~35°43′17″。兖州区北邻宁阳县，南接邹平市，东临孔孟之乡曲阜，西连济宁市，西南靠近南阳湖，兖州区素有“军事重镇、九省通衢、齐鲁咽喉”之称，属全国八大铁路枢纽之一，京沪铁路纵贯南北，新石铁路横跨东西，是鲁西南最大的货运集散地和客运中转站。兖州区公路交通十分发达，东临京福高速公路和104省道，日（照）东（明）高速公路穿境而过，出入口距市区仅3.5km；境内有327国道、汶邹公路等数十条国家级、省级高等级公路干线穿过。

本项目位于济宁市兖州区颜店镇太阳新材料产业园内，项目东北距京沪铁路及兖新铁路兖州站约12.0km，东南距327国道约5km，北距日东高速公路兖州出口约0.9km，区内柏油公路连接各乡镇及村庄，交通十分方便。本项目地理位置图见图2.1-1。

### 3.1.2  地形地貌

兖州区地处鲁中山地泰沂山区西南部的山前倾斜平原。西部由于汶水南泛，洪水冲积地貌明显；东部泗水西南向渲泄，地形东北向西南倾斜；中部洸府河、杨家河二水并行，地势低洼。地面高程60~38m，高差22m，平均海拔49m，平均坡降1/5000。东北部受构造影响，为第四系浅埋区，地面坡降较大。园区所在地属于冲洪积扇地貌单元，微地貌形态有岗地、洼地、河流及塌陷地等。

兖州区全区平原面积64670hm2，占总面积的99.77%。分为微斜平地、洼地、缓岗3个类型。拟建项目选址处地形平坦，属微斜平地，黄海高程为46.37m～47.15m，东北高，西南低。

冲洪积扇示意图及项目所在区域地貌情况具体见图3.1-1。

拟建项目

图3.1-1  汶泗冲洪积扇示意图

### 3.1.3  区域地质条件

3.1.3.1  区域地质

兖州位于汶、泗河冲洪积扇的中东部地带，兖西断块—郭里集单斜岩溶水系统的北部。兖西断块—郭里集单斜岩溶水系统是一个由东部峄山断裂、北部郓城断裂、西部孙氏店断裂和南部凫山断裂控制，具有独立的地下水补、径、排、存储条件的较为完整的岩溶水系统。根据岩溶水的补给、径流、排泄及区域存储特点，可划分为南、北两个相对独立又存在水力联系的水文地质子单元，即郭里集单斜水文地质单元和兖西断块水文地质单元。区域地层的分布、岩相、厚度明显受构造控制，地层发育比较齐全，按其地质年代由老到新分布有寒武—奥陶系，石炭、二叠、侏罗系及第四系。

规划园区地处泗河冲积平原，地势平坦，地质结构稳定。自上而下分布依次为：第一层为黄褐色粘土硬壳层，平均厚度1.2m；第二层为青灰色淤泥软土层，平均厚度7.9m，呈硬塑状态；第三层为灰黄褐色硬土层，平均厚度14m。

#### 3.1.3.2  水文地质

项目所在区域地下含水层大致分孔隙水、层间岩溶裂隙水、裂隙岩溶水三种类型，主要包括第四系孔隙潜水与浅层孔隙承压水、第四系中深层孔隙承压水、深部孔隙承压水、第三系砂岩砾岩中的孔隙水、石炭二迭系层间岩溶裂隙水、奥陶系灰岩裂隙岩溶水。地下水呈东北向西南流动，水力坡度东北为0.9%左右，西南为0.6%左右。

区域水文地质图见图3.1-2。

### 3.1.4  水源地及其保护区分布情况

《济宁市人民政府关于印发济宁市城市饮用水水源保护区划分方案的通知》（济政字[2016]8号）兖州区共有兖州东郊水源地、兖州龙湾店水源地、兖州西郊水原地、谷村水源地、小孟水源地、大安水源地、新兖镇水源地、颜店镇水源地和兴隆水源地9处地下饮用水水源地，另外，距离规划园区较近济宁市水源地还有城北水源地。

3.1.4.1 兖州区饮用水水源保护区

1、兖州东郊水源地

一级保护区：高庙村水源地外围井的外接多边形，向外径向距离为200m的多边形区域。

2、兖州龙湾店水源地

一级保护区：以龙湾店水源地外围井的外接多边形，向外径向距离为180m的多边形区域。

3、兖州西郊水源地

一级保护区：以西郊水源地外围井的外接多边形，向外径向距离为200m的多边形区域。

4、兖州谷村水源地

一级保护区：以谷村水源地外围井的外接多边形，向外径向距离为100m的多边形区域。

5、兖州小孟水源地

一级保护区：以各水井为中心，50m为半径向外径向距离为50m的圆形区域。

6、兖州大安水源地

一级保护区：以1#井为中心，80m为半径向外径向距离为80m的圆形区域和以2#、3#井（线性布井）外围井多边形向外径向距离为80m的多边形区域。

7、兖州新兖镇水源地

一级保护区：以新兖镇水源地外围井的外接多边形，向外径向距离为30m的多边形区域。

8、兖州颜店镇水源地

一级保护区：以1#、2#井（线性布井）外围井多边形向外径向距离为35m的多边形区域。

9、兖州兴隆水源地

一级保护区：以水源地井为中心，3m为半径向外径向距离为30m的圆形区域.

根据现场勘查，项目不在兖州区水源地保护区内，距离兖州区最近的水源地为兖州新兖镇水源地，最近距离约3.8km，项目位于新兖镇水源地下游西南方向，水力联系较小。

3.1.4.2 济宁市城北水源保护区

1．城北水源地（高新水厂）

一级保护区：以单井或以外围井的外接多边形，分别向外径向距离为130m的圆或多边形区域。

2．城北水源地（北水厂）

一级保护区：以单井或以外围井的外接多边形，分别向外径向距离为108m的圆或多边形区域。

3．城北水源地（西水厂）

一级保护区：以单井或以外围井的外接多边形，分别向外径向距离为143m的圆或多边形区域。

根据水源地保护图，园区不在城北水源地保护区内，园区距离城北水源地（高新水厂）约6.3km，水源地位于园区西南方向，位于园区下游方向，距离较远，水力联系较小。

济宁市、兖州区水源地保护区范围图见图3.1-3。

### 3.1.5  地表水

兖州境内的地表水体属于淮河流域的南四湖水系，主要包括以南四湖为集水中心的泗河、洸府河、白马河、南泉河水系等；含一级支流14条、二级支流4条。干、支流总长度约648.5km，其中兖州境内河段长约245.20km。本次评价涉及到的河流主要为泗河、洸府河和洸府河的一级支流杨家河等。

- 3.1.5.1  泗河

1、泗河水系概况及环境功能划分

泗河为省内较大的山洪河道，发源于新泰市太平顶山西侧（海拔814m）。由东北向西南流经泗水、曲阜、兖州、邹城、任城、微山七县、市、区，于任城区辛闸村入南阳湖；河长159km，总流域面积2357km2。

泗河从谷村镇白家店村东流入兖州区，西至龙湾店村北突折弯南流，至京沪铁路桥下又折西流，至马家桥村北曲一弧形而南流。它沿谷村、新兖、王因三镇东部边境，至史家营村出境。

泗河在兖州区境内河段长32.4km，流域面积仅11.6km2（河滩地），规划水体功能为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

2、泗河人工湿地

兖州区污水处理厂尾水净化工程（人工湿地）的位置位于济宁市兖州区泗河南大桥南侧泗河河道西侧，采用生态滞留塘+潜流人工湿地+表流人工湿地处理工艺，总占地面积291584 m2（约438亩），其中滞留塘24489 m2（约36.8亩）、潜流人工湿地52352 m2（约78.6亩）、表流人工湿地139913 m2（约210.1亩）。

泗河人工湿地工程的进水主要为兖州区污水处理厂，处理水量6万m3/d，进水水质情况为：COD50mg/L、NH3-N：5mg/L，设计处理出水水质情况为：COD≤20mg/L、NH3-N≤1.0mg/L。该工程目前已投入运行。

3、龙湾店湿地

龙湾店湿地工程位于泗河右岸滩地，北起大安镇白家店村，南至327公路泗河大桥，全长约6.8km。工程总占地面积约1365亩，形成水域面积60.7万m2。

（1）一期工程：一期湿地（3#湿地）位于泗河龙湾店闸下游河道右岸滩地，用地范围西至泗河右堤护堤地，东至泗河主河槽与滩地边界生产便道，北至龙湾店闸闸前通行道路，南至泗河主河槽转弯处，南北长约850-1000m，东西宽约130-340m，总占地面积约405.6 亩，设计龙湾店湿地处理水量35000m3/d，程设计采用稳定塘+潜流人工湿地+表流人工湿地+自然湿地的组合工艺，进水利用现有太阳纸业杨家河中水提水泵站及中水输水管道，自流进水，自流出水，流路多样。主要建设内容包括：中水进水管道、稳定塘、潜流人工湿地、表流人工湿地、龙湖自然湿地、涵闸、泵站、道路、综合管理区及配套管护设施等。

（2）龙湾店湿地扩建工程：1#为自然湿地，南北长约440m，东西向最长360m；2#为自然湿地，南北长约200m，东西向最长260m，分东西两部分，中间设吊桥连通；4 号湿地为潜流+表流人工湿地。分南北两区，北区湿地南北长约850m，东西向最长180m。总设计处理水量35000m3/d，工程建设规模为大型人工湿地，工程总占地面积约959.4亩。本工程由潜流人工湿地、表流人工湿地、自然湿地、涵闸、涵管、道路、桥梁及绿化等共同组成。

进水水质情况为：COD45mg/L、NH3-N：2.5mg/L，设计处理出水水质情况为：CODCr≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L。

- 3.1.5.2  洸府河水系

洸府河发源于泰安市宁阳县东部和北部山区，流经济宁市的兖州、任城两市区至东石佛入南阳湖；全长47.7km，流域总面积为1367km2。

洸府河在兖州区境内河段长21.9km，规划水体功能为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。洸府河一级支流有杨家河、蓼沟河、洸河、小泥河等10条，二级支流有府河、大安沟、下元沟、黄狼沟等4条。洸府河干流主河道起源于新驿镇高吴桥村东南今高吴桥闸以上，全长47.7km，总流域面积1331km2；其中境内段长21.9km，流域面积567.6km2，占全市总面积的87.6%。洸府河是纵贯兖州区腹部地带，上承曲、宁两县、市山洪客水，又纳内涝的骨干河道。

- 3.1.5.3  杨家河

杨家河起源于大安镇西北店村西北（兖、汶公路桥），流经大安、新兖、颜店、黄屯4镇，至三仙庙村西出境入任城区，在任城区黄庄村北汇入洸府河。杨家河全长26.5km，其中境内段长18km；总流域面积207km2，均在兖州区境内。

根据兖州区的统一布局，兖州区政府利用杨家河的上游河段建设人工湿地处理工程，对山东太阳纸业股份有限公司的外排废水进行深度处理，处理后进行农灌资源化或排入泗河。

拟建项目位于杨家河以东约50m，位于泗河以西约10km。兖州区境内地表水体情况具体见图3.1-4。

### 3.1.6  气候、气象

兖州区属暖温带季风型大陆性气候区，四季分明，暖湿交替。其特点是春季多风，雨少易旱，夏季温热，多雨易涝，秋季天高气爽，旱涝相间，冬季寒冷干燥，雨雪稀少。据资料统计分析，兖州区多年平均年降水量687.8mm，年平均气温13.6℃，年平均相对湿度为77%；全年主导风为南东南（SSE）风，出现频率最高为9.74%，次主导风为东南（SE）风，出现频率为9.3%；年平均风速2.2m/s，各月平均风速4月份最大，为3.3m/s，9月份最小，为1.9m/s。

3.1.7  土壤

兖州区全区土地总面积648.2km2，土壤质量较好，共分褐土、潮土、沙姜黑土三大土类，五个亚类，七个土属，三十个土种。项目所在地土壤类型为潮土，土层较深厚，土质肥沃，水源丰富，是较好的耕作土壤。

3.1.8  植被

项目所在区域受人类活动的影响，缺乏天然森林植被，植被类型少，植物群落结构简单、组成单纯。区内自然植被较少，木本植物种类少，草本植物较多。主要树种为北温带区系成分的速生毛白杨。草本植物群落主要分布在评价区内河流滩地、沟道旁、路边等地。区域植物物种以小麦、玉米、蔬菜等农作物为主，野生植物主要有马齿苋、荩草、荠菜、绿穗苋、苍耳、车前、蒺藜、牵牛、蒲公英、马齿苋、艾、白羊草、狗背草等。

3.1.9  地震

评价区域平坦开阔，无地震活动记载，根据《建筑抗震设计规范（GB50011-2016）》标准划分，按Ⅵ度设防。设计基本地震加速度为0.1g，属设计地震第二组，不考虑液化问题。

## 3.2  区域环境质量概况

### 3.2.1  环境空气质量现状监测

### 3.2.1.1  基本污染物环境质量现状

1、达标区评判

2020年7月20日济宁市生态环境局下发了《2019年济宁市环境质量报告书》，根据报告数据，2019年，济宁城区开展的环境空气监测项目有二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、CO，济宁市区空气二氧化硫年日均值0.017mg/m3，不超标，日均值范围在0.020～0.043mg/m3之间；NO2：年日均浓度为0.036mg/m3，不超标，日均值浓度范围为0.030～0.081mg/m3，年超标率0.3%；PM10：年日均浓度为0.088mg/m3，超标0.26倍，日均值范围为0.086～0.293mg/m3，年超标率为9.6％；PM2.5:年日均浓度为0.054mg/m3，超标0.54倍，日均值范围为0.053～0.211mg/m3，年超标率为18.9％；CO年度95百分数浓度值为2.0mg/m3，达标，全年浓度值范围为0.9～2.2mg/m3；年度90百分浓度值为0.219mg/m3，超标0.37倍，全年浓度值范围在0.082～0.238mg/m3之间，年超标率为22.7％。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。评价区2019年NO2年均值、PM2.5和PM10的年均浓度和日均浓度、O3 90百分数浓度日最大8h值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，项目所在地处于不达标区。

2、评价基准年连续1年的监测数据

本次评价以2019年为评价基准年，收集了2019年兖州教体局例行监测点评价见表3.2-1。

表3.2-1  基本污染物环境质量现状评价表          单位：mg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 评价标准 | 最大浓度占标率/% | 超标频率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 0.019 | 0.06 | 31.7 | 0 | 达标 |
|  | 98%保证率日平均浓度 （共360个有效数据，第9大值） | 0.043 | 0.15 | 28.7 | 0 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 0.042 | 0.04 | 105.0 | 5 | 不达标 |
|  | 98%保证率日平均浓度 （共361有效数据，第9大值） | 0.077 | 0.08 | 96.3 | 0 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 0.1 | 0.07 | 142.9 | 42.9 | 不达标 |
|  | 95%保证率日平均浓度 （共360个有效数据，第19大值） | 0.21 | 0.15 | 140.0 | 40 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 0.063 | 0.035 | 180.0 | 80 | 不达标 |
|  | 95%保证率日平均浓度 （共355个有效数据，第19大值） | 0.158 | 0.075 | 210.7 | 110.7 | 不达标 |
| CO | 95%保证率日平均浓度 （共360个有效数据，第19大值） | 1.8 | 4 | 45.0 | 0 | 达标 |
| O3 | 90%保证率日最大8h滑动平均浓度（共358个有效数据，第37大值） | 0.216 | 0.16 | 135.0 | 35 | 不达标 |

由上表可见，2019年兖州教体局例行监测点环境空气中SO2、CO、NO2相应百分位数24h平均质量浓度、SO2年均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2年均浓度、PM10、PM2.5、O3年均浓度或相应百分位数24h平均质量浓度不达标。

#### 3.2.1.2  其他污染物现状监测与评价

1、监测布点

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），结合本工程特点及厂址周围环境情况，本次在主导风向下风向设置1个监测点。监测期间，现有1×280t/h正常运行中。

监测点的名称和位置见表3.2-2和图3.2-1。

表3.2-2  本项目环境空气质量现状监测点一览表

| 编号 | 点位名称 | 相对位置 | 相对项目距离（m） | 布设目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 毛家庙村 | NNW | 2500 | 主导风向下风向敏感点 |

2、监测项目和监测方法

监测项目：汞及其化合物、NOX、氨、TSP、SO2、NO2、PM2.5、PM10等8项；同步观测风向、风速、气温、气压、湿度、总云量、低云量等常规地面气象参数。

按照国家环保总局颁布的《环境空气监测技术规范》、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）和《空气和废气监测分析方法》进行环境空气质量监测，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的有关规定执行，拟建项目监测分析方法见表3.2-3。

表3.2-3  环境空气监测分析方法

| 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 | 检测设备及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 | 0.001mg/m3 | 2050空气/智能TSP综合采样GZ-JL-227等、AUW120D电子天平GZ-JL-022 |
| PM2.5 | 重量法 | HJ 618-2011 | 0.001mg/m3 | 2050空气/智能TSP综合采样GZ-JL-227等、AUW120D电子天平GZ-JL-022 |
| 二氧化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 小时值0.007mg/m3 日均值0.004mg/m3 | 722G可见分光光度计GZ-JL-026 |
| 二氧化氮 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 小时值0.005mg/m3 日均值0.003mg/m3 | 722G可见分光光度计GZ-JL-025 |
| 氮氧化物 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 | 722G可见分光光度计GZ-JL-025 |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 | 722G可见分光光度计GZ-JL-026 |
| TSP | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 | 吴海娟 |
| 汞及其化合物 | 《空气和废气监测分析方法》 第五篇 第三章 七、汞及其化合物（二）原子荧光分光光度法（B） | 国家环境保护总局（2003年）（第四版增补版） | 0.003μg/m3 | PF32原子荧光光度计GZ-JL-021 |

3、监测时间与频率

本次环评现状监测于2022年6月21日至6月27日由山东国正检测认证有限公司进行监测，连续监测7天，小时浓度每天监测4次，时间分别为02:00、08:00、14:00、20:00。

4、监测结果

（1）气象参数

监测期间气象参数见表3.2-4。

表3.2-4  环境空气气象参数一览表

| 采样时间 | 风向 | 风速（m/s） | 气温(℃) | 气压(kPa) | 低云量 | 总云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.06.21 02:00 | SE | 1.6 | 23.6 | 99.9 | / | / |
| 2022.06.21 08:00 | SE | 1.4 | 32.4 | 99.9 | 1 | 1 |
| 2022.06.21 14:00 | E | 1.7 | 37.1 | 99.8 | 0 | 1 |
| 2022.06.21 20:00 | E | 1.9 | 34.4 | 99.8 | / | / |
| 2022.06.22 02:00 | S | 0.9 | 24.9 | 100.0 | / | / |
| 2022.06.22 08:00 | S | 1.3 | 33.1 | 99.9 | 0 | 1 |
| 2022.06.22 14:00 | S | 1.2 | 36.8 | 99.9 | 0 | 1 |
| 2022.06.22 20:00 | SE | 1.1 | 33.7 | 100.0 | / | / |
| 2022.06.23 02:00 | E | 1.9 | 24.2 | 99.9 | / | / |
| 2022.06.23 08:00 | E | 1.5 | 29.7 | 99.9 | 1 | 1 |
| 2022.06.23 14:00 | S | 2.1 | 32.6 | 99.8 | 0 | 1 |
| 2022.06.23 20:00 | SE | 1.2 | 27.2 | 99.9 | / | / |
| 2022.06.24 02:00 | S | 1.6 | 26.1 | 100.0 | / | / |
| 2022.06.24 08:00 | S | 1.5 | 34.1 | 100.0 | 1 | 1 |
| 2022.06.24 14:00 | SE | 1.4 | 38.3 | 99.9 | 0 | 0 |
| 2022.06.24 20:00 | E | 1.3 | 35.4 | 99.9 | / | / |
| 2022.06.25 02:00 | SE | 0.9 | 27.0 | 99.9 | / | / |
| 2022.06.25 08:00 | SE | 1.3 | 31.6 | 99.9 | 0 | 1 |
| 2022.06.25 14:00 | S | 1.4 | 35.4 | 99.7 | 0 | 1 |
| 2022.06.25 20:00 | SE | 1.5 | 32.2 | 99.9 | / | / |
| 2022.06.26 02:00 | E | 2.1 | 26.1 | 100.0 | / | / |
| 2022.06.26 08:00 | E | 2.2 | 32.3 | 100.0 | 4 | 4 |
| 2022.06.26 14:00 | S | 2.4 | 35.9 | 99.9 | 2 | 3 |
| 2022.06.26 20:00 | S | 2.6 | 34.1 | 100.1 | / | / |
| 2022.06.27 02:00 | SE | 1.8 | 22.1 | 100.1 | / | / |
| 2022.06.27 08:00 | SE | 2.0 | 24.7 | 100.0 | 3 | 4 |
| 2022.06.27 14:00 | E | 2.3 | 28.3 | 99.8 | 3 | 3 |
| 2022.06.27 20:00 | S | 2.1 | 25.1 | 99.9 | / | / |

（2）监测结果

具体监测结果见表3.2-5。

表3.2-5（1）  环境空气质量监测结果一览表（日均值）

| 检测点位 | 毛家庙村 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 检测时间 | PM10（mg/m3） | PM2.5（mg/m3） | 总悬浮颗粒物（mg/m3） | 二氧化硫（mg/m3） | 二氧化氮（mg/m3） | 氮氧化物（mg/m3） | 汞及其化合物（μg/m3） |
| 2022.06.21 | 0.058 | 0.029 | 0.092 | 0.007 | 0.021 | 0.037 | ＜0.003 |
| 2022.06.22 | 0.042 | 0.023 | 0.096 | 0.008 | 0.016 | 0.030 | ＜0.003 |
| 2022.06.23 | 0.031 | 0.022 | 0.091 | 0.005 | 0.013 | 0.023 | ＜0.003 |
| 2022.06.24 | 0.069 | 0.036 | 0.089 | 0.006 | 0.019 | 0.033 | ＜0.003 |
| 2022.06.25 | 0.037 | 0.016 | 0.078 | 0.006 | 0.014 | 0.027 | ＜0.003 |
| 2022.06.26 | 0.044 | 0.014 | 0.076 | 0.005 | 0.012 | 0.022 | ＜0.003 |
| 2022.06.27 | 0.023 | 0.010 | 0.085 | 0.005 | 0.009 | 0.017 | ＜0.003 |

表3.2-5（2）  环境空气质量监测结果一览表（小时值）

| 检测项目 |  | 毛家庙村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 采样时间 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 二氧化氮（mg/m3） | 氮氧化物（mg/m3） | 氨（mg/m3） |
| 2022.06.21 | 02:00 | <0.007 | 0.022 | 0.039 | 0.10 |
|  | 08:00 | <0.007 | 0.018 | 0.032 | 0.13 |
|  | 14:00 | 0.007 | 0.011 | 0.019 | 0.12 |
|  | 20:00 | <0.007 | 0.017 | 0.032 | 0.11 |
| 2022.06.22 | 02:00 | <0.007 | 0.012 | 0.022 | 0.11 |
|  | 08:00 | 0.013 | 0.019 | 0.031 | 0.11 |
|  | 14:00 | <0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.11 |
|  | 20:00 | <0.007 | 0.012 | 0.021 | 0.10 |
| 2022.06.23 | 02:00 | <0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.12 |
|  | 08:00 | <0.007 | 0.013 | 0.025 | 0.12 |
|  | 14:00 | <0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.11 |
|  | 20:00 | <0.007 | 0.015 | 0.029 | 0.11 |
| 2022.06.24 | 02:00 | <0.007 | 0.031 | 0.056 | 0.11 |
|  | 08:00 | <0.007 | 0.017 | 0.029 | 0.11 |
|  | 14:00 | 0.009 | 0.019 | 0.033 | 0.12 |
|  | 20:00 | <0.007 | 0.028 | 0.047 | 0.10 |
| 2022.06.25 | 02:00 | <0.007 | 0.016 | 0.027 | 0.12 |
|  | 08:00 | 0.007 | 0.014 | 0.023 | 0.13 |
|  | 14:00 | <0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.11 |
|  | 20:00 | <0.007 | 0.015 | 0.026 | 0.10 |
| 2022.06.26 | 02:00 | 0.007 | 0.015 | 0.028 | 0.11 |
|  | 08:00 | <0.007 | 0.017 | 0.032 | 0.13 |
|  | 14:00 | <0.007 | 0.011 | 0.020 | 0.12 |
|  | 20:00 | <0.007 | 0.011 | 0.019 | 0.11 |
| 2022.06.27 | 02:00 | <0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.12 |
|  | 08:00 | 0.012 | 0.011 | 0.019 | 0.10 |
|  | 14:00 | <0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.10 |
|  | 20:00 | <0.007 | 0.01 | 0.018 | 0.09 |

5、现状评价

采用单因子指数法进行评价，具体计算公式为：

Pi=CiCsi

式中：Pi——i污染物的单因子指数；

Ci——i污染物的实测浓度值，mg/Nm3；

Csi——i污染物的评价标准，mg/Nm3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

当Pi≤1时，表示环境空气中该污染物不超标；Pi＞1时，表示该污染物超过评价标准。

（3）评价标准

各评价因子应执行的标准见具体见表3.2-6。

环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、臭氧、TSP、NOX执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；氨执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D标准；汞及其化合物执行GB3095-2012二级标准附录A标准限值要求，具体指标见表3.2-6。

表3.2-6  环境空气评价标准(单位：μg/m3)

| 序号 | 污染物 | 标准值 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 |  |
| 1 | SO2 | 60 | 150 | 500 | GB3095-2012二级标准 |
| 2 | NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| 3 | CO | — | 4000 | 10000 |  |
| 4 | 臭氧 | — | 160（日最大8小时平均） | 200 |  |
| 5 | PM10 | 70 | 150 | — |  |
| 6 | PM2.5 | 35 | 75 | — |  |
| 7 | TSP | 200 | 300 | — |  |
| 8 | NOX | 50 | 100 | 250 |  |
| 9 | 氨 | — | — | 200 | HJ2.2-2018附录D |
| 10 | 汞及其化合物 | 0.05 | — | — | GB3095-2012二级标准附录A |

5、评价结果

汞及其化合物未检出，不再评价。

各测点监测值的单因子指数及环境空气质量现状评价结果列于表3.2-7。

表3.2-7  各污染物监测评价结果统计表

| 监测点位 | 项目 | 样品数 |  | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 小时浓度范围（mg/Nm3） | 最大占标比（%） | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马家庙村 | PM10 | 日均 | 7 | 0.023~0.069 | / | 46 | 0 |
|  | PM2.5 | 日均 | 7 | 0.01~0.036 | / | 48 | 0 |
|  | TSP | 日均 | 7 | 0.076~0.096 | / | 32 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 日均 | 7 | 0.005~0.008 | / | 5.3 | 0 |
|  |  | 小时 | 28 | / | 未检出~0.007 | 1.4 | 0 |
|  | 二氧化氮 | 日均 | 7 | 0.009~0.021 | / | 26 | 0 |
|  |  | 小时 | 28 | / | 0.007~0.031 | 15.5 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 日均 | 7 | 0.017~0.037 | / | 37 | 0 |
|  |  | 小时 | 28 | / | 0.013～0.056 | 22.4 | 0 |
|  | 氨 | 小时 | 28 | / | 0.09~0.13 | 65 | 0 |

测结果表明：评价范围内各监测点各项监测指标均能够满足相应标准要求。

#### 3.2.1.2  空气质量达标规划

针对超标，济宁市人民政府发布制定了《济宁市2021年污染防治攻坚方案》（济污防指办发〔2021〕12号）。

（1）环境空气质量改善目标

环境空气质量持续改善，2021年全市PM2.5年均浓度力争低于49微克/立方米，空气质量优良天数比例力争达到64%。在方案实施后，可有效改善区域环境质量。

（2）重点攻坚任务

①完成省定我市2021年煤炭消费压减目标。推进煤炭清洁高效利用，稳步提高原煤入洗率。推进煤炭化解过剩产能工作，完成省下达的年度化解过剩产能任务目标。

②禁燃区内散煤销售网点和全市范围内燃烧劣质散煤情形实现“双清零”。

③大力发展新能源和可再生能源，力争到2021年底，我市新能源和可再生能源发电装机规模达到230万千瓦左右。

④按照《济宁市煤电机组整合优化升级工作方案》（济政办字〔2019〕65号）要求，继续推进煤电机组整合优化，督促推进高新区华源热电厂、邹城市鲁西电厂投产，统筹做好热源替代工程、电网送出工程等建设，新建电厂并网投产运行以及居民供热、工业蒸汽予以保障后，关停相应机组。研究进一步整合压减煤电机组年度工作计划，10月底前关停退出低效火电机组。

⑤强化污染综合防治：全面实施排污许可管理；工业污染源全面达标排放；提高移动源污染防治水平；加强面源污染综合防治。

⑥进一步推动我市焦化行业整合优化工作。淘汰一批落后产能，严格核查清理在建焦化产能，违规产能一律停止建设。从严控制新上高耗煤项目，对确需新建的耗煤项目，必须落实产能置换和煤炭消费减量替代，否则一律不予立项。

⑦坚持立足当下，谋划长远，以经济结构调整、能源结构优化、重点领域绿色低碳发展为主导，研究制定三年行动计划，稳步淘汰一批绩效差、污染重的企业，提标改造一批有发展潜力、和减排空间的企业，倒逼经济高质量发展，保障获得支撑环境空气质量所需污染物减排量，为顺利如期实现“碳达峰”奠定基础。

采取以上措施后，PM10、PM2.5、NO2、O3质量标准均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

### 3.2.2  地表水环境现状

本项目改建后，废水排放量减少6326.4m3/a，废水排入太阳纸业股份有限公司污水处理厂处理后达到《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）中一般保护区标准要求。氧化塘排水一部分进入厂区中水系统处理后回用于生产，一部分经氧化塘及配套湿地处理后排入杨家河湿地进一步处理，经杨家河湿地降解后再利用泵站通过人工铺设管道输送至泗河龙湾店湿地，经龙湾店湿地处理后排入泗河，最终汇入南四湖。

为了解项目区域地表水环境质量现状，本次评价搜集区域地表水泗河-南大桥断面例行监测数据，项目与例行断面关系见图3.2-2。

3.2.2.1  地表水环境质量现状评价

1、现状评价

评价标准见表3.2-8。

表3.2-8  地表水评价执行标准

| 序 号 | 评价因子 | 单 位 | Ⅲ类标准限值 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 2 | 溶解氧 | mg/L | ≤5 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤6 |  |
| 4 | CODCr | mg/L | ≤20 |  |
| 5 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.2 |  |
| 6 | BOD5 | mg/L | ≤4 |  |
| 7 | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 8 | 总磷 | mg/L | ≤0.2 |  |
| 9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.2 |  |
| 10 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 11 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 13 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 15 | 锌 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 16 | 砷 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 17 | 汞 | mg/L | ≤0.0001 |  |
| 18 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 19 | 铅 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 20 | 硒 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 21 | 硫化物 | mg/L | ≤0.2 |  |
| 22 | 粪大肠菌群 | mg/L | ≤10000 |  |
| 23 | 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2。 |  |

采用单因子指数法进行评价，计算公式如下：

Si=CiCsi

式中：Si——污染物单因子指数；

Ci——i污染物的浓度值，mg/L；

Csi——i污染物的评价标准值，mg/L。

pH值标准指数的计算公式：

SPHj=7.0−pHj7.0−pHsd           pHj≤7.0

SpHj=pHj−7.0pHsu−7.0           pHj>7.0

式中：SpHj——pH单因子指数；

pHj——j断面pH值；

pHsd——地面水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地面水水质标准中规定的pH值上限。

对于DO的标准指数，按下式计算：

Lb

Lb

式中：SDOj——DO值得标准指数；

DOj——DO值的实测值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L；

DOs——溶解氧的地面水质标准，mg/L；

T——水温。

2、区域例行监测与评价

本次收集了区域例行监测断面数据具体见表3.2-9。

表3.2-9  泗河兖州南大桥断面2021年1月~12月水质例行监测数据             单位：mg/L

| 采样日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均值 | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 6~9 | 达标 |
| 溶解氧 | 14.4 | 13.8 | 12.4 | 11.3 | 12.3 | 8.1 | 6.7 | 8.9 | 7.1 | 8.8 | 9.9 |  | 10.3 | 5 | / |
| 高锰酸盐指数 | 5.4 | 5.2 | 4.5 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5 | 6 | 达标 |
| CODCr | 19 | 17 | 16 | 19.3 | 25.8 | 18.2 | 23.7 | 12.3 | 14 | 21 | 19.7 | 11.5 | 18.1 | 20 | 达标 |
| 氨氮 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.2 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 1.0 | 达标 |
| 总磷 | 0.076 | 0.071 | 0.062 | 0.058 | 0.058 | 0.077 | 0.086 | 0.066 | 0.117 | 0.164 | 0.067 | 0.072 | 0.081 | 0.2 | 达标 |
| 铜 | 0.002 |  |  | 0.003 |  |  | 0.001 |  | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.0092 | 1.0 | 达标 |
| 锌 | 0.004 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.004 | 0.014 |  |  | 0.0052 | 1.0 | 达标 |
| 铅 | 0.01 |  |  | 0.001 |  |  | 0.0001 |  | 0.0003 | 0.001 |  |  | 0.0025 | 0.05 | 达标 |
| 镉 | 0.00002 |  |  | 0.00005 |  |  | 0.00002 |  | 0.00005 | 0.00002 |  |  | 0.000032 | 0.005 | 达标 |
| BOD5 | 3.6 | 3.2 | 3 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 4 |  | 2.2 | 3.6 |  |  | 3.22 | 4 | 达标 |
| 砷 | 0.0004 |  |  | 0.0008 |  |  | 0.001 |  | 0.0028 | 0.0034 |  |  | 0.0017 | 0.05 | 达标 |
| 硒 | 0.001 |  |  | 0.0002 |  |  | 0.0002 |  | 0.0002 | 0.0002 |  |  | 0.00036 | 0.01 | 达标 |
| 汞 | 0.00002 |  |  | 0.00002 |  |  | 0.00002 |  | 0.00002 | 0.00002 |  |  | 0.00002 | 0.0001 | 达标 |
| 铬（六价） | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |  |  | 0.002 | 0.05 | 达标 |
| 氟化物 | 0.524 |  | 0.416 | 0.656 | 0.506 | 0.503 | 0.371 |  | 0.451 | 0.392 |  |  | 0.49 | 1.0 | 达标 |
| 氰化物 | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.0005 | 0.0005 |  |  | 0.0014 | 0.2 | 达标 |
| 挥发酚 | 0.0002 |  |  | 0.0002 |  |  | 0.0002 |  | 0.0002 | 0.0002 |  |  | 0.0002 | 0.005 | 达标 |
| 石油类 | 0.02 |  |  | 0.005 |  |  | 0.04 |  | 0.005 | 0.005 |  |  | 0.015 | 0.05 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.2 | 达标 |
| 硫化物 | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |  |  | 0.002 | 0.2 | 达标 |

根据兖州南大桥断面2021年例行监测数据，监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。

### 3.2.3  地下水环境现状监测与评价

#### 3.2.3.1  监测布点

根据《环境影响评价技术导则  地下水》（HJ610-2016）中附录A，项目类别为“E电力30、火力发电（包括热电）”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，地下水敏感程度为不敏感，项目为三级评价。根据地下水流向（东北向西南），在场地上游、下游、场地共布设3个水质现状监测点，6个水位监测点，监测点分布见图3.2-3，监测点功能布设见表3.2-10。

表3.2-10  地下水现状监测点布设一览表

| 编号 | 点位名称 | 相对位置 | 相对园区边界距离（m） | 布设目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 南王家屯村 | N | 1680 | 了解场地上游地下水水质及水位情况 |
| 2# | 园区（2#监控井） | W | 840 | 了解园区地下水水质及水位情况 |
| 3# | 付家庙村 | SW | 1560 | 了解场地下游地下水水质及水位情况 |
| 4# | 刘家街村 | W | 1550 | 了解周边地下水水位情况 |
| 5# | 徐营村 | ENE | 1220 | 了解周边地下水水位情况 |
| 6# | 园区（1#监控井） | NE | 670 | 了解周边地下水水位情况 |

#### 3.2.3.2  监测项目

地下水监测项目为：本项目地下水环境水质监测项目为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、挥发酚、硫化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氰化物、挥发性酚类、总大肠菌群、铅、汞、镉、六价铬、砷、铜、铁、锌、锰、镍、钴等32项，同时测量水温、井深、水位和埋深等参数。

#### 3.2.3.3  监测单位、监测频率与时间

监测单位：山东国正检测认证有限公司

监测频率：每天采样1次，检测1天。

监测时间：2022年6月28日

#### 3.2.3.4  监测方法

各因子检测方法详见表3.2-11。

表3.2-11   地下水监测分析方法一览表

| 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na+ | 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.02mg/L |
| K+ | 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.02mg/L |
| Ca2+ | 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.03mg/L |
| Mg2+ | 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.02mg/L |
| Cl- | 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.02mg/L |
| SO42- | 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.02mg/L |
| CO32-） | （3.1.12）酸碱指示剂滴定法（B） | 国家环境保护总局 （2002年）（第四 版）（增补版） | / |
| HCO3- | （3.1.12）酸碱指示剂滴定法（B） | 国家环境保护总局 （2002年）（第四 版）（增补版） | / |
| pH值 | 电极法 | HJ 1147-2020 | / |
| 总硬度 | (7.1)乙二胺四乙酸 二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 1.0mg/L |
| 溶解性总固体 | (8.1)称量法 | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 耗氧量 | (1.1)酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 0.05mg/L |
| 挥发酚 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 硫化物 | (6.1)N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.02mg/L |
| 氨氮 | (9.1)纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.02mg/L |
| 硝酸盐氮 | (5.2)紫外分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.2mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | (10.1)重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.001mg/L |
| 氟化物 | (3.1)离子选择电极法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.2mg/L |
| 氰化物 | (4.1）异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.002mg/L |
| 总大肠菌群 | (2.1)多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 | 2MPN/100mL |
| 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.5μg/L |
| 汞 | 原子荧光分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.1μg/L |
| 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.5μg/L |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.004mg/L |
| 砷 | 原子荧光分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.1μg/L |
| 铜 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 9μg/L |
| 铁 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 9μg/L |
| 锌 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 9μg/L |
| 锰 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 9μg/L |
| 镍 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 9μg/L |
| 钴 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 9μg/L |

#### 3.2.3.5  地下水监测结果

1、地下水位监测结果

本次评价期地下水水位现状监测结果见表3.2-12~3.2-13。

表3.2-12  地下水现状监测结果表

| 样品类别 | 地下水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022.06.28 |  |  |
| 采样时间 | 17:17 | 16:29 | 18:03 |
| 检测点位 检测项目 | 1#南王家屯村 | 2#园区（2#监控井） | 3#付家庙村 |
| Na+ | 43.8 | 132 | 44.4 |
| K+ | 11.4 | 6.11 | 13.8 |
| Ca2+ | 91.8 | 71.3 | 100 |
| Mg2+ | 39.1 | 32.7 | 40.7 |
| Cl- | 20.8 | 44.1 | 114 |
| SO42- | 20.2 | 159 | 72.8 |
| 碱度（以HCO3- 计）（mol/L） | 4.65 | 4.90 | 9.00 |
| 碱度（以CO32-计）（mol/L） | 0 | 0 | 0 |
| pH值（无量纲） | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
| 总硬度（mg/L） | 259 | 410 | 800 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1124 | 1727 | 2079 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.05 | 1.14 | 1.29 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 硫化物（mg/L） | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 氨氮（mg/L） | 0.08 | 0.16 | 0.12 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 2.2 | 7.6 | 9.5 |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.001 | 0.174 | 0.003 |
| 氟化物（mg/L） | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| 氰化物（mg/L） | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | <2 | <2 |
| 铅（μg/L） | 2.5L | 3.6 | 2.5L |
| 汞（μg/L） | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 镉（μg/L） | 0.5L | 1.4 | 2.1 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 砷（μg/L） | 1.0L | 1.0L | 1.0L |
| 铜（μg/L） | 9L | 9L | 9L |
| 铁（μg/L） | 4.5L | 7 | 4.5L |
| 锌（μg/L） | 1 | 18 | 7 |
| 锰（μg/L） | 0.5L | 50 | 6 |
| 镍（μg/L） | 6L | 6L | 6L |
| 钴（μg/L） | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| 井深（m） | 12 | 15 | 9.0 |
| 埋深（m） | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| 水位（m） | 43.0 | 41.7 | 39.1 |

表3.2-13  下水水位参数一览表

| 监测项目 | 4#刘家街村 | 5#徐营村 | 6#园区（1#监控井） |
| --- | --- | --- | --- |
| 井深（m） | 15 | 15 | 15 |
| 埋深（m） | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
| 水位（m） | 41.6 | 41.2 | 41.9 |
| 水温（℃） | 18.6 | 18.5 | 18.7 |

#### 3.2.3.6  地下水质量现状评价

1、评价因子

本次评价选取现状监测点监测因子中Na+、pH、耗氧量、氟化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物等作为地下水质量现状评价因子。

2、评价方法

Pij=CijCsi采用单因子指数法作为评价方法。对于浓度越高，危害性越大的评价因子，其计算公式为：

式中：Pij ─ 第i项评价因子在j点的单因子指数；＞1则表示超标。

Cij ─ 第i项评价因子在j点的实测浓度（mg/L）；

Csi ─第i项评价因子的评价标准值（mg/L）。

pH浓度限于一定范围内的评价因子，其单因子指数按下式计算：

SpHj=7.0−pHj7.0−pHsd        pHj≤7.0

SpHj=pHj−7.0pHsu−7.0 pHj>7.0

式中：SpHj ─ pH的单因子指数，＞1则表示超标。；

pH j ─ 点pH的实测值；

pHsd ─水质标准中规定的pH下限；

pHsu ─ 水质标准中规定的pH上限。

3、评价标准

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），地下水水质现状评价标准应以GB/T 14848-2017和有关法规及当地的环保要求作为基本依据。对属于GB/T 14848水质指标的评价因子，应按其规定的水质分类标准值进行评价；对不属于GB/T 14848水质指标的评价因子，可参照国家（行业、地方）相关标准进行评价。

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，各评价因子标准值见表3.2-14。

表3.2-14  地下水质量现状评价标准

| 序 号 | 评价因子 | 单 位 | Ⅲ类标准限值 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017） |
| 2 | 耗氧量（CODMn） | mg/L | ≤3.0 |  |
| 3 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |  |
| 4 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |
| 6 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 |  |
| 7 | 硝酸盐 | mg/L | ≤20.0 |  |
| 8 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 9 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | ≤3.0 |  |
| 10 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
| 11 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
| 12 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 13 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 14 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
| 15 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 16 | 锌 | mg/L | ≤1.00 |  |
| 17 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 18 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 19 | 锰 | mg/L | ≤0.1 |  |
| 20 | 铜 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 21 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 22 | 镍 | mg/L | ≤0.02 |  |
| 23 | 钴 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 24 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
| 25 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
| 26 | Na+ | mg/L | ≤200 |  |

4、评价结果

依据上述方法对本次监测结果进行评价计算，地下水各项污染物的单因子指数见表3.2-15。

表3.2-15  本次地下水监测各评价因子单因子指数表

| 监测项目 | 1#南王家屯村 | 2#园区（2#监控井） | 3#付家庙村 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na+ | 0.219 | 0.66 | 0.22 |
| 氯化物 | 0.08 | 0.18 | 0.46 |
| 硫酸盐 | 0.08 | 0.64 | 0.29 |
| pH值（无量纲） | 0.20 | 0.20 | 0.27 |
| 总硬度（mg/L） | 0.58 | 0.911 | 1.78 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1.12 | 1.73 | 2.08 |
| 耗氧量（mg/L） | 0.35 | 0.38 | 0.43 |
| 氨氮（mg/L） | 0.16 | 0.32 | 0.24 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 0.11 | 0.38 | 0.475 |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.001 | 0.174 | 0.003 |
| 氟化物（mg/L） | 0.60 | 0.50 | 0.60 |
| 铅（μg/L） | 未检出 | 0.36 | 未检出 |
| 镉（μg/L） | 未检出 | 0.28 | 未检出 |
| 铁（μg/L） | 未检出 | 0.023 | 未检出 |
| 锌（μg/L） | 0.001 | 0.018 | 0.007 |
| 锰（μg/L） | 未检出 | 0.50 | 0.06 |

备注：未检出项不评价。

由上表可知，区域监测点位1#溶解性总固体，2#溶解性总固体，3#总硬度、溶解性总固体超标，其余监测项目均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，区域地下水环境质量一般。

超标原因：评价区域内溶解性总固体、总硬度超标主要与当地水文地质条件有关。

#### 3.2.3.7  地下水例行监测数据

太阳新材料产业园于2019年10月31日取得园区规划环评，2020年开始建设项目，2021年6月建设新材料产业园3口地下水监控井，本次收集了2022年新材料产业园监控井例行监测数据见表3.2-16。

表3.2-16  地下水监测数据一览表

| 检测项目 | 单位 | 2022.5.9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#监控井 | 2#监控井 | 3#监控井 |
| 总α放射性 | Bq/L | ND | ND | ND |
| 总β放射性 | Bq/L | ND | ND | ND |
| 嗅和味 | / | 无 | 无 | 无 |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 |
| pH值 | 无量纲 | 7.3 | 7.2 | 7.1 |
| 硫酸盐 | mg/L | 49.9 | 133 | 96.7 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 454 | 540 | 401 |
| 氟化物 | mg/L | 0.517 | 0.523 | 0.460 |
| 氨氮 | mg/L | 0.028 | ND | 0.030 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ND | ND | ND |
| 硝酸盐 | mg/L | 2.14 | 2.72 | 1.42 |
| 氯化物 | mg/L | 32.2 | 24.2 | 24.4 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.50 | 2.42 | 0.73 |
| 总硬度 | mg/L | 330 | 442 | 296 |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND |
| 碘化物 | mg/L | ND | ND | ND |
| 汞 | mg/L | ND | ND | ND |
| 砷 | mg/L | ND | ND | ND |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND |
| 铝 | mg/L | ND | ND | ND |
| 镉 | mg/L | ND | ND | ND |
| 铜 | mg/L | ND | ND | ND |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND |
| 锰 | mg/L | 0.004 | 0.015 | 0.076 |
| 钠 | mg/L | 49.6 | 26.1 | 26.8 |
| 铅 | mg/L | 1.4×10-4 | 1.2×10-4 | ND |
| 硒 | mg/L | ND | ND | ND |
| 锌 | mg/L | 0.006 | 0.008 | ND |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND |
| 苯 | mg/L | ND | ND | ND |
| 甲苯 | mg/L | ND | ND | ND |
| 三氯甲烷 | mg/L | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | mg/L | ND | ND | ND |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | ND | ND | ND |
| 菌落总数 | CFU/mL | 73 | 95 | 36 |
| 浑浊度 | NTU | 1.7 | 2.5 | 2.8 |
| 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND |
| 备注：ND为未检出。 |  |  |  |  |

监控井例行监测数据评价结果见表3.2-17。

表3.2-17  例行监控井监测数据评价结果一览表

| 检测项目 | 评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1#监控井 | 2#监控井 | 3#监控井 |
| pH值 | 0.20 | 0.13 | 0.06 |
| 硫酸盐 | 0.20 | 0.53 | 0.39 |
| 溶解性总固体 | 0.45 | 0.54 | 0.40 |
| 氟化物 | 0.52 | 0.52 | 0.46 |
| 氨氮 | 0.06 | ND | 0.06 |
| 硝酸盐 | 0.107 | 0.136 | 0.071 |
| 氯化物 | 0.129 | 0.097 | 0.098 |
| 耗氧量 | 0.50 | 0.81 | 0.24 |
| 总硬度 | 0.73 | 0.98 | 0.66 |
| 锰 | 0.04 | 0.15 | 0.76 |
| 钠 | 0.25 | 0.13 | 0.13 |
| 铅 | 0.0014 | 0.0012 | ND |
| 锌 | 0.006 | 0.008 | ND |
| 菌落总数 | 0.73 | 0.95 | 0.36 |
| 浑浊度 | 0.57 | 0.83 | 0.93 |

根据例行监测数据，监控井各监测项目均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

### 3.2.4  声环境现状监测与评价

#### 3.2.4.1  声环境现状监测

1、监测布点

根据项目区地理位置及周边环境状况，项目区周围200m范围不存在敏感目标，本次评价在项目区周界共布设4个监测点，噪声监测布点见表3.2-18，噪声监测布点图见图3.2-4。

表3.2-18  噪声监测布点一览表

| 序号 | 监测位置 | 布设意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目区南侧 | 布设在凉水塔南侧，选噪声最大位置进行监测 |  |
| 2 | 项目区东侧 | 布设在汽机房的东侧 |  |
| 3 | 项目区北侧 | 布设在灰库、破碎间北侧 |  |
| 4 | 项目区西侧 | 布设在空压机房、泵房西侧 |  |

2、监测时间和频率

2022年6月26日~2022年6月27日。

3、监测方法

测量方法分别按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

4、监测结果

监测结果见表3.2-19。

表3.2-19  新材料产业园噪声监测结果  单位:dB(A)

| 监测点位 | 监测日期 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1#南厂界 | 2022.6.26 | 56 | 48.2 |
| 2#东厂界 |  | 57 | 49.2 |
| 3#北厂界 |  | 55.2 | 49.7 |
| 4#西厂界 |  | 55.4 | 48.8 |
| 1#南厂界 | 2022.6.27 | 56.5 | 48.5 |
| 2#东厂界 |  | 58.1 | 49 |
| 3#北厂界 |  | 56.3 | 48.7 |
| 4#西厂界 |  | 56.5 | 48.4 |

#### 3.2.4.2  声环境现状评价

1、评价因子

评价因子为昼间、夜间等效连续A声级（LAeq）。

2、评价方法

评价方法采用超标值法，计算公式为：

P = Leq-Lb

式中：P—超标值，dB(A)；

Leq—测点等效A声级，dB(A)；

Lb—噪声评价标准，dB(A)。

3、评价标准

评价标准见表3.2-20。

表3.2-20  声环境标准值

| 项 目 | 限值 dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 65 | 55 |

4、评价结果

厂址的声环境现状评价结果见表3.2-21。

表3.2-21  声环境现状评价结果表           单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测日期 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | Lb | P | Leq | Lb | P |
| 1#南厂界 | 2022.6.26 | 56 | 65 | -9 | 48.2 | 55 | -6.8 |
| 2#东厂界 |  | 57 |  | -8 | 49.2 |  | -5.8 |
| 3#北厂界 |  | 55.2 |  | -9.8 | 49.7 |  | -5.3 |
| 4#西厂界 |  | 55.4 |  | -9.6 | 48.8 |  | -6.2 |
| 1#南厂界 | 2022.6.27 | 56.5 | 65 | -8.5 | 48.5 | 55 | -6.5 |
| 2#东厂界 |  | 58.1 |  | -6.9 | 49 |  | -6 |
| 3#北厂界 |  | 56.3 |  | -8.7 | 48.7 |  | -6.3 |
| 4#西厂界 |  | 56.5 |  | -8.5 | 48.4 |  | -6.6 |

根据上表现状评价结果可知：项目各监测点昼间、夜间实测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

### 3.2.5  土壤环境质量现状

#### 3.2.5.1  土壤现状监测

1、监测点位

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别为“电力热力燃气及水生产和供应业”中“火力发电（燃气发电除外）”，为Ⅱ类项目。本项目占地规模约8.2hm2，为中型，周边存在耕地，环境敏感程度为敏感，项目评价等级为二级。

对于改、扩建类项目占地范围考虑现有工程与拟建工程占地，本次以企业边界作为占地范围边界。因此，本次在项目厂区占地范围内设4个点（3个柱状样，1个表层样），厂区占地范围外布设2个土壤表层采样点，表层样（0～20cm），具体见表3.2-22，监测布点情况见图3.2-5。

表3.2-22  土壤环境检测布点一览表

| 编号 | 点位名称 | 布点位置 | 布设目的 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 储煤库 | 占地范围内 | 了解建设用地土壤环境质量现状 （建设用地污染区） | 柱状样，全测（pH+建设用地45项基本+石油烃） |
| 2# | 柴油库 | 占地范围内 | 了解建设用地土壤环境质量现状 （建设用地污染区） | 柱状样，全测（pH+建设用地45项基本+石油烃） |
| 3# | 脱硫区域 | 占地范围内 | 了解建设用地土壤环境质量现状 （建设用地污染区） | 柱状样，全测（pH+建设用地45项基本+石油烃） |
| 4# | 厂区东南角绿化区域 | 占地范围内 | 了解建设用地土壤环境质量现状 （背景点） | 表层样，全测（pH+建设用地45项基本+石油烃） |
| 5# | 厂区南侧农田 | 占地范围外 | 了解占地范围外土壤环境质量现状 （大气主导风向上风向） | 表层样，全测（pH+农用地8项基本+石油烃） |
| 6# | 新材料产业园边界外北侧农田 | 占地范围外 | 了解占地范围外敏感目标土壤环境质量现状 （大气主导风向下风向） | 表层样，pH、石油烃、汞 |

2、监测项目

《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》中基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共45项基本项目。

《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》中基本因子：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等8项因子。

特征因子：石油烃、汞。

3、监测频率与时间

山东国正检测认证有限公司于2022.07.09监测一天，监测一次。

#### 3.2.5.2  监测方法

监测方法见表3.2-23。

表3.2-23  土壤检测方法一览表

| 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 电位法 | HJ 962-2018 | / |
| 1,1-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.0μg/kg |
| 二氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.5μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.4μg/kg |
| 1,1,-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 氯仿 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.1μg/kg |
| 四氯化碳 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.9μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 三氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.1μg/kg |
| 甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 四氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.4μg/kg |
| 氯苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 乙苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 间，对-二甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 邻-二甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 苯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.1μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 1,4-二氯苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.5μg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.5μg/kg |
| 氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.0μg/kg |
| 氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.0μg/kg |
| 2-氯苯酚 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.06mg/kg |
| 硝基苯 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
| 萘 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
| 苯胺 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 苯并（a）蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 䓛 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 苯并（b）荧蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.2mg/kg |
| 苯并（k）荧蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 苯并（a）芘 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 茚并（1,2,3-cd）芘 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 二苯并（a,h）蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 砷 | 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.01mg/kg |
| 汞 | 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.002mg/kg |
| 镉 | KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17140-1997 | 0.05mg/kg |
| 铅 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 10mg/kg |
| 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1mg/kg |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 3mg/kg |
| 铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 3mg/kg |
| 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 3mg/kg |
| 六价铬 | 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg |
| 石油烃（C10-C40） | 气相色谱法 | HJ 1021-2019 | 6mg/kg |

#### 3.2.5.3  监测结果

土壤各取样点监测结果见表3.2-24~3.2-27。

表3.2-24  土壤环境现状监测结果

| 检测点位 检测项目 |  | 5#厂区南侧农田 | 1#储煤库 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (0-0.2m) | （0-0.5m） | (0.5-1.5m) | (1.5-3.0m) |
| 氯甲烷（μg/kg） |  | / | 35.3 | 3.2 | 1.9 |
| 氯乙烯（μg/kg） |  | / | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 1,1-二氯乙烯（μg/kg） |  | / | 27.5 | 17.5 | 14.1 |
| 二氯甲烷（μg/kg） |  | / | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 反式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） |  | / | 12.3 | 37.6 | 30.0 |
| 1,1-二氯乙烷（μg/kg） |  | / | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） |  | / | <1.3 | 6.6 | 5.8 |
| 氯仿（μg/kg） |  | / | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg） |  | / | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 四氯化碳（μg/kg） |  | / | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 苯（μg/kg） |  | / | <1.9 | <1.9 | <1.9 |
| 1,2-二氯乙烷（μg/kg） |  | / | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 三氯乙烯（μg/kg） |  | / | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯丙烷（μg/kg） |  | / | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 甲苯（μg/kg） |  | / | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg） |  | / | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 四氯乙烯（μg/kg） |  | / | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 氯苯（μg/kg） |  | / | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） |  | / | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 乙苯（μg/kg） |  | / | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 间,对-二甲苯（μg/kg） |  | / | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 邻二甲苯（μg/kg） |  | / | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 苯乙烯（μg/kg） |  | / | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷（μg/kg） |  | / | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg） |  | / | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,4-二氯苯（μg/kg） |  | / | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,2-二氯苯（μg/kg） |  | / | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 2-氯苯酚（mg/kg） |  | / | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 硝基苯（mg/kg） |  | / | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 萘（mg/kg） |  | / | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 苯胺（mg/kg） |  | / | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并（a）蒽（mg/kg） |  | / | 0.2 | 0.1 | <0.1 |
| 䓛（mg/kg） |  | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 苯并（b）荧蒽（mg/kg） |  | / | 0.2 | 0.2 | <0.2 |
| 苯并（k）荧蒽（mg/kg） |  | / | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并（a）芘（mg/kg） |  | / | <0.1 | <0.1 | 0.2 |
| 茚并（1,2,3-cd）（mg/kg） |  | / | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 二苯并（a,h）蒽（mg/kg） |  | / | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 汞（mg/kg） |  | 0.100 | 0.061 | 0.073 | 0.102 |
| 砷（mg/kg） |  | 13.8 | 16.5 | 12.7 | 13.0 |
| 镉（mg/kg） |  | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| 铅（mg/kg） |  | 31 | 24 | 35 | 38 |
| 铜（mg/kg） |  | 25 | 26 | 21 | 23 |
| 镍（mg/kg） |  | 30 | 48 | 35 | 32 |
| 六价铬（mg/kg） |  | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 锌（mg/kg） |  | 114 | / | / | / |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） |  | 60 | 87 | 57 | 32 |
| pH（无量纲） |  | 7.73 | 8.19 | 8.82 | 8.60 |
| 备注 | 样品状态 | 棕色、粘土、块状 | 棕色、粘土、块状 | 棕色、粘土、块状 | 棕色、粘土、块状 |
|  | 纬度 | 35.5047° | 35.51039° | 35.51039° | 35.51039° |
|  | 经度 | 116.71342° | 116.71441° | 116.71441° | 116.71441° |

表3.2-25  2#土壤监测结果一览表

| 检测点位 检测项目 |  | 2#柴油库 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （0-0.5m） | (0.5-1.5m) | (1.5-3.0m) |
| 氯甲烷（μg/kg） |  | 1.5 | 2.3 | 1.0 |
| 氯乙烯（μg/kg） |  | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 1,1-二氯乙烯（μg/kg） |  | 14.4 | 26.9 | 22.8 |
| 二氯甲烷（μg/kg） |  | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 反式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） |  | 25.2 | 31.3 | 30.1 |
| 1,1-二氯乙烷（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） |  | 9.0 | 3.3 | 10.5 |
| 氯仿（μg/kg） |  | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg） |  | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 四氯化碳（μg/kg） |  | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 苯（μg/kg） |  | <1.9 | <1.9 | <1.9 |
| 1,2-二氯乙烷（μg/kg） |  | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 三氯乙烯（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯丙烷（μg/kg） |  | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 甲苯（μg/kg） |  | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 四氯乙烯（μg/kg） |  | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 氯苯（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） |  | 3.0 | 9.0 | 10.7 |
| 乙苯（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 间,对-二甲苯（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 邻二甲苯（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 苯乙烯（μg/kg） |  | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,4-二氯苯（μg/kg） |  | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,2-二氯苯（μg/kg） |  | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 2-氯苯酚（mg/kg） |  | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 硝基苯（mg/kg） |  | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 萘（mg/kg） |  | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 苯胺（mg/kg） |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并（a）蒽（mg/kg） |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 䓛（mg/kg） |  | 0.1 | 0.1 | <0.1 |
| 苯并（b）荧蒽（mg/kg） |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 苯并（k）荧蒽（mg/kg） |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并（a）芘（mg/kg） |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 茚并（1,2,3-cd）（mg/kg） |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 二苯并（a,h）蒽（mg/kg） |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 汞（mg/kg） |  | 0.066 | 0.082 | 0.108 |
| 砷（mg/kg） |  | 15.4 | 11.4 | 11.8 |
| 镉（mg/kg） |  | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| 铅（mg/kg） |  | 22 | 34 | 38 |
| 铜（mg/kg） |  | 23 | 26 | 28 |
| 镍（mg/kg） |  | 56 | 48 | 34 |
| 六价铬（mg/kg） |  | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） |  | 175 | 25 | 20 |
| pH（无量纲） |  | 8.14 | 8.42 | 8.45 |
| 备注 | 样品状态 | 棕色、砂土、粉状 | 黑色、砂土、粉状 | 黑色、砂土、粉状 |
|  | 纬度 | 35.50902° | 35.50902° | 35.50902° |
|  | 经度 | 116.71683° | 116.71683° | 116.71683° |

表3.2-26  3#土壤环境现状监测结果

| 检测点位 检测项目 |  | 3#脱硫区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （0-0.5m） | (0.5-1.5m) | (1.5-3.0m) |
| 氯甲烷（μg/kg） |  | 2.4 | 1.5 | 1.9 |
| 氯乙烯（μg/kg） |  | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 1,1-二氯乙烯（μg/kg） |  | 3.6 | 10.9 | 13.1 |
| 二氯甲烷（μg/kg） |  | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 反式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） |  | 26.0 | 28.7 | 23.6 |
| 1,1-二氯乙烷（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） |  | <1.3 | 5.6 | <1.3 |
| 氯仿（μg/kg） |  | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg） |  | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 四氯化碳（μg/kg） |  | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 苯（μg/kg） |  | <1.9 | <1.9 | <1.9 |
| 1,2-二氯乙烷（μg/kg） |  | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 三氯乙烯（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯丙烷（μg/kg） |  | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 甲苯（μg/kg） |  | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 四氯乙烯（μg/kg） |  | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 氯苯（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） |  | 9.8 | 6.4 | 4.9 |
| 乙苯（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 间,对-二甲苯（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 邻二甲苯（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 苯乙烯（μg/kg） |  | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg） |  | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,4-二氯苯（μg/kg） |  | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,2-二氯苯（μg/kg） |  | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 2-氯苯酚（mg/kg） |  | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 硝基苯（mg/kg） |  | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 萘（mg/kg） |  | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 苯胺（mg/kg） |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并（a）蒽（mg/kg） |  | 0.1 | 0.1 | <0.1 |
| 䓛（mg/kg） |  | <0.1 | 0.1 | <0.1 |
| 苯并（b）荧蒽（mg/kg） |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 苯并（k）荧蒽（mg/kg） |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并（a）芘（mg/kg） |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 茚并（1,2,3-cd）（mg/kg） |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 二苯并（a,h）蒽（mg/kg） |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 汞（mg/kg） |  | 0.092 | 0.088 | 0.084 |
| 砷（mg/kg） |  | 15.4 | 15.2 | 13.6 |
| 镉（mg/kg） |  | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| 铅（mg/kg） |  | 34 | 54 | 27 |
| 铜（mg/kg） |  | 26 | 33 | 30 |
| 镍（mg/kg） |  | 35 | 37 | 26 |
| 六价铬（mg/kg） |  | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） |  | 56 | 30 | 74 |
| pH（无量纲） |  | 8.67 | 8.46 | 8.29 |
| 备注 | 样品状态 | 棕色、砂土、粉状 | 黑色、粘土、块状 | 黑色、粘土、块状 |
|  | 纬度 | 35.50983° | 35.50983° | 35.50983° |
|  | 经度 | 116.71683° | 116.71683° | 116.71683° |

表3.2-27  土壤环境现状监测结果

| 检测点位 检测项目 |  | 4#厂区东南角绿化区域 | 6#新材料产业园边界外北侧农田 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （0-0.2m） | （0-0.2m） |
| 氯甲烷（μg/kg） |  | 25.7 | / |
| 氯乙烯（μg/kg） |  | <1.0 | / |
| 1,1-二氯乙烯（μg/kg） |  | 2.0 | / |
| 二氯甲烷（μg/kg） |  | <1.5 | / |
| 反式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） |  | 18.9 | / |
| 1,1-二氯乙烷（μg/kg） |  | <1.2 | / |
| 顺式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） |  | <1.3 | / |
| 氯仿（μg/kg） |  | <1.1 | / |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg） |  | <1.3 | / |
| 四氯化碳（μg/kg） |  | <1.3 | / |
| 苯（μg/kg） |  | <1.9 | / |
| 1,2-二氯乙烷（μg/kg） |  | <1.3 | / |
| 三氯乙烯（μg/kg） |  | <1.2 | / |
| 1,2-二氯丙烷（μg/kg） |  | <1.1 | / |
| 甲苯（μg/kg） |  | <1.3 | / |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg） |  | <1.2 | / |
| 四氯乙烯（μg/kg） |  | <1.4 | / |
| 氯苯（μg/kg） |  | <1.2 | / |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） |  | <1.2 | / |
| 乙苯（μg/kg） |  | <1.2 | / |
| 间,对-二甲苯（μg/kg） |  | <1.2 | / |
| 邻二甲苯（μg/kg） |  | <1.2 | / |
| 苯乙烯（μg/kg） |  | <1.1 | / |
| 1，1，2，2-四氯乙烷（μg/kg） |  | <1.2 | / |
| 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg） |  | <1.2 | / |
| 1,4-二氯苯（μg/kg） |  | <1.5 | / |
| 1,2-二氯苯（μg/kg） |  | <1.5 | / |
| 2-氯苯酚（mg/kg） |  | <0.06 | / |
| 硝基苯（mg/kg） |  | <0.09 | / |
| 萘（mg/kg） |  | <0.09 | / |
| 苯胺（mg/kg） |  | <0.1 | / |
| 苯并（a）蒽（mg/kg） |  | 0.1 | / |
| 䓛（mg/kg） |  | 0.1 | / |
| 苯并（b）荧蒽（mg/kg） |  | <0.2 | / |
| 苯并（k）荧蒽（mg/kg） |  | <0.1 | / |
| 苯并（a）芘（mg/kg） |  | <0.1 | / |
| 茚并（1,2,3-cd）（mg/kg） |  | <0.1 | / |
| 二苯并（a,h）蒽（mg/kg） |  | <0.1 | / |
| 汞（mg/kg） |  | 0.091 | 0.096 |
| 砷（mg/kg） |  | 10.9 | / |
| 镉（mg/kg） |  | 0.09 | / |
| 铅（mg/kg） |  | 26 | / |
| 铜（mg/kg） |  | 24 | / |
| 镍（mg/kg） |  | 35 | / |
| 六价铬（mg/kg） |  | <0.5 | / |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） |  | 60 | 62 |
| pH（无量纲） |  | 8.22 | 7.89 |
| 备注 | 样品状态 | 棕色、砂土、粉状 | 棕色、粘土、块状 |
|  | 纬度 | 35.50618° | 35.51637° |
|  | 经度 | 116.7178° | 116.7195° |

#### 3.2.5.4  土壤现状评价

1、评价方法

采用单因子指数法评价。

计算公式为：

式中：Si－第i种污染物的单因子指数，未检出因子，不进行计算；

Ci－第i种污染物在土壤中的实测浓度；

C0i－第i种污染物的评价标准。

2、评价标准

土壤环境质量现状评价采用《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)表1第二类用地筛选值、《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)表1标准。土壤现状评价标准见表3.2-28~表3.2-29。

表3.2-28  建设用地土壤环境质量标准限值         单位：mg/kg

| 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 四氯化碳 | 氯仿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 | 0.9 |
| 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |
| 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 |
| 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 |
| 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间,对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 |
| 560 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 |
| 2-氯酚 | 苯并(a)蒽 | 苯并(a)芘 | 苯并(b)荧蒽 | 苯并(k)荧蒽 | 䓛 | 二苯并(a,h)蒽 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 萘 |
| 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 |
| 石油烃（C10-C40） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.2-29 农用地土壤环境质量标准限值         单位：mg/kg

| 类别 | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 | 石油烃（C10-C40） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | / | 0.6 | 3.4 | 25 | 170 | 250 | 100 | 190 | 300 | / |

3、评价结果

按上述方法进行评价，评价结果列于表3.2-30~表3.2-33。

表3.2-30  土壤现状评价结果一览表

| 检测项目 | 5#厂区南侧农田 | 1#储煤库 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (0-0.2m) | （0-0.5m） | (0.5-1.5m) | (1.5-3.0m) |
| 氯甲烷（μg/kg） | / | 9.5×10-4 | 9×10-5 | 5×10-5 |
| 1,1-二氯乙烯（μg/kg） | / | 4.2×10-4 | 2.7×10-4 | 2.1×10-4 |
| 反式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | / | 2.3×10-4 | 7×10-4 | 5.6×10-4 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | / | / | 1×10-4 | 9×10-5 |
| 苯并（a）蒽（mg/kg） | / | 0.01 | 0.0067 | / |
| 䓛（mg/kg） | / | 7.7×10-5 | 7.7×10-5 | 7.7×10-5 |
| 苯并（b）荧蒽（mg/kg） | / | 0.01 | 0.01 | / |
| 苯并（a）芘（mg/kg） | / | / | / | 0.13 |
| 汞（mg/kg） | 0.029 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 砷（mg/kg） | 0.552 | 0.28 | 0.21 | 0.22 |
| 镉（mg/kg） | 0.233 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 铅（mg/kg） | 0.182 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 铜（mg/kg） | 0.250 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 镍（mg/kg） | 0.158 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 锌（mg/kg） | 0.38 | / | / | / |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） | / | 0.02 | 0.01 | 0.007 |

表3.2-31  土壤现状评价结果一览表

| 检测项目 | 2#柴油库 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （0-0.5m） | (0.5-1.5m) | (1.5-3.0m) |
| 氯甲烷（μg/kg） | 4×10-5 | 6×10-5 | 2×10-5 |
| 1,1-二氯乙烯（μg/kg） | 4.2×10-4 | 2.7×10-4 | 2.1×10-4 |
| 反式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | 2.1×10-4 | 4×10-4 | 3.4×10-4 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | 1.5×10-5 | 5×10-6 | 1.8×10-5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） | 3×10-4 | 9×10-4 | 1×10-3 |
| 苯并（a）蒽（mg/kg） | 0.01 | 0.0067 | 0.0067 |
| 䓛（mg/kg） | 7.7×10-5 | 7.7×10-5 | / |
| 汞（mg/kg） | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 砷（mg/kg） | 0.26 | 0.19 | 0.2 |
| 镉（mg/kg） | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 铅（mg/kg） | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 铜（mg/kg） | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 镍（mg/kg） | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） | 0.03 | 0.005 | 0.004 |

表3.2-32  土壤现状评价结果一览表

| 检测项目 | 3#脱硫区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （0-0.5m） | (0.5-1.5m) | (1.5-3.0m) |
| 氯甲烷（μg/kg） | 6.5×10-5 | 4.1×10-5 | 5.1×10-5 |
| 1,1-二氯乙烯（μg/kg） | 5.5×10-5 | 1.7×10-4 | 1.98×10-4 |
| 反式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | 2.1×10-4 | 4×10-4 | 4.4×10-4 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | / | 9.4×10-6 | / |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） | 9.8×10-4 | 6.4×10-4 | 7.2×10-4 |
| 苯并（a）蒽（mg/kg） | 0.0067 | 0.0067 | / |
| 䓛（mg/kg） | / | 7.7×10-5 | / |
| 汞（mg/kg） | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 砷（mg/kg） | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| 镉（mg/kg） | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 铅（mg/kg） | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| 铜（mg/kg） | 0.001 | 0.002 | 0.0017 |
| 镍（mg/kg） | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） | 0.01 | 0.006 | 0.02 |

表3.2-33  土壤现状评价结果一览表

| 检测项目 | 4#厂区东南角绿化区域 | 6#新材料产业园边界外北侧农田 |
| --- | --- | --- |
|  | （0-0.2m） | (0-0.2m) |
| 氯甲烷（μg/kg） | 6.9×10-4 | / |
| 1,1-二氯乙烯（μg/kg） | 3×10-5 | / |
| 反式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | 2.1×10-4 | / |
| 顺式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | 1.5×10-5 | / |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） | 3×10-4 | / |
| 苯并（a）蒽（mg/kg） | 0.0067 | / |
| 䓛（mg/kg） | 7.7×10-5 | / |
| 汞（mg/kg） | 0.002 | 0.028 |
| 砷（mg/kg） | 0.18 | / |
| 镉（mg/kg） | 0.001 | / |
| 铅（mg/kg） | 0.03 | / |
| 铜（mg/kg） | 0.001 | / |
| 镍（mg/kg） | 0.039 | / |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） | 0.01 | / |

从上表可以看出，本项目厂区内各监测因子均能达到《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)表1第二类用地筛选值，厂区外农田各监测因子均能达到《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)表1风险筛选值要求，区域土壤环境质量良好。