第9章  评价结论及建议

9.1  评价结论

### 9.1.1  工程概况

#### 9.1.1.1  现有工程概况

山东太阳纸业股份有限公司是山东太阳控股集团有限公司下属子公司，前身为兖州造纸厂，始建于1982年，1994年经山东省体改委批准组建为山东太阳纸业集团总公司，1997年成立山东太阳纸业股份有限公司（以下简称太阳纸业）。经过30多年的发展，太阳纸业已发展成为一家全球先进的跨国造纸集团和林浆纸一体化企业，是中国最大的民营造纸企业、中国500强企业之一，并列全世界造纸百强行列。太阳纸业目前共有4个厂区，一个位于山东兖州工业园区内，日荷铁路以东、新兖镇政府以北、赵家村以西、九州大道以南；第二个厂区位于总厂区西南约9km处、府河北侧的太阳新材料产业园；第三个厂区位于大安镇，主要为填埋场项目；第四个厂区位于兴隆镇。

现有工程主要包括锅炉烟气、碱回收炉烟气，现有工程烟气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度均可以同时满足《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/2372-2019）中表2燃煤锅炉标准、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB/2376-2019）表1标准要求。太阳兖州工业园和新材料产业园现有工程已取得排污许可证（证书编号：91370800706094280Q001P），太阳兖州工业园和新材料产业园现有工程全厂污染物排放满足排污许可的总量要求。

太阳纸业废水处理厂采用“物化+厌氧+好氧”处理工艺，设计废水处理能力为14万m3/d；处理后的废水排放浓度可以满足《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》DB37/3416.1-2018表2一般保护区域标准、《制浆造纸工业水污染物排放标准（GB 3544-2008）》的要求。太阳纸业现有工程排水量共计3518.9万m3/a（单位产品基准排水量为32.7t/t浆），COD、氨氮排放量分别为1196.4t/a和33.57t/a，单位产品基准排水量满足《制浆造纸工业水污染物排放标准（GB 3544-2008）》表2标准要求（40t/t浆）。

#### 9.1.1.2  本项目工程概况

山东太阳纸业股份有限公司拟将太阳纸业兴隆分公司现有1×C6-3.43/0.49抽凝机组搬迁至太阳新材料产业园中，并将抽凝机组技改为1×B6-8.83/0.981背压式汽轮机组、利旧1台QF-6-2型发电机。利用新材料产业园现有1台280t/h锅炉房及配套设施，新建汽机房跨度15m，长30m，利用原有系统设备103台，新增设备18台。

项目改建后，不新增劳动定员，废水排放量减少6326.4m3/a，废水经山东太阳纸业股份有限公司污水厂处理，外排废水满足《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）中一般保护区标准。

本项目不新增煤炭量，不新增大气污染物。

改建后，本项目新增固体废物主要为废机油，全部委托有资质单位进行处置。新增噪声源主要有油泵、发电机组、汽轮机等，主要噪声源强在85~110dB（A）之间，均采取了相应的降噪措施。

### 9.1.2  环境质量现状

#### 9.1.2.1  大气环境

2020年兖州教体局例行监测点环境空气中SO2、CO、NO2年均浓度或相应百分位数24h或8h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3年均浓度或相应百分位数24h平均质量浓度不达标，项目所在处于不达标区。目前济宁市出台了《济宁市2021年污染防治攻坚方案》（济污防指办发〔2021〕12号），采取相关治理措施后，环境空气质量将得到改善。

现状监测数据中，汞及其化合物、NOX、氨、TSP、SO2、NO2、PM2.5、PM10氨、汞及其化合物等因子均能满足相应标准的要求。

#### 9.1.2.2  地表水环境

本次收集了2021年兖州南大桥断面例行监测数据，评价指标中各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。

#### 9.1.2.3  地下水

监测结果显示该评价区内部分地下水井的总硬度、溶解性总固体有超标现象，区域地下水不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准的要求。经调查，总硬度、溶解性总固体超标与当地地质环境有很大关系。

#### 9.1.2.4  噪声

根据噪声监测结果，项目全厂各厂界监测点昼夜噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

#### 9.1.2.5  土壤

根据土壤现状监测结果，本项目厂区内各监测因子均能达到《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)表1第二类用地筛选值，厂区外农田各监测因子均能达到《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)表1风险筛选值要求，区域土壤环境质量良好。

### 9.1.3  工程环境影响

#### 9.1.3.1  地表水影响

1、施工期影响

施工期间产生的废水大部分回用于场地的施工用水，其余部分主要以蒸发损耗，均不外排，不会对周围地表水环境产生影响。

2、运营期影响

本项目建成后，项目废水排入太阳纸业股份有限公司污水厂进行处理，处理后的中水经过杨家河湿地降解后再利用泵站通过管道输送至泗河，最后出兖州境。本项目采取有效的水污染控制措减缓措施后，对周围地表水环境影响可以接受。

#### 9.1.3.2  地下水影响

1、施工期影响

本项目施工废水水量较小，所含污染物较少，主要为SS和石油类，不含其它有毒有害物质，根据有关资料，厂址区覆有较厚的粘土层，废水一般不会下渗进入到地下含水层，并且在废水下渗过程中，经过土壤的吸收和分解会进一步降低废水中污染物的含量，项目施工期废水不会对区域地下水产生影响。

2、运营期影响

通过评价区环境地质条件实地调查，评价区自然地质、水文地质条件较好，地下水现状质量属Ⅲ类水，区内无集中式生活水源地和工业水源地，项目周围居民采用自来水。综合分析认为，本工程投产后的生产排污活动，在严格执行污水处理与排放设计方案前提下，污水中主要污染物不会对区域地下水产生实质性的污染影响，地下水环境质量不会发生明显的改变。

#### 9.1.3.3  声环境影响

1、施工期影响

施工期各种施工机械的噪声影响范围昼间约为50m，夜间约为70m，通过大体预测和类比其他同类工程建设的施工情况可知，在施工期间只要合理安排，严格按照要求施工，不会对周围的环境敏感点产生影响。

2、运营期影响

本项目投入运行后，全厂各厂界昼间和夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

#### 9.1.3.4  大气环境影响

1、施工期影响

施工期对周围大气环境的影响主要来自于施工扬尘、施工车辆及机械产生的废气，经采取措施后不会对周围环境空气产生影响，并且拟建项目施工期较短，各种废气污染源会随着时期的结束而消失。

2、运营期影响

本项目不新增大气污染物，项目改建后不会对周围空气环境质量产生影响。

#### 9.1.3.5  固体废物处置

1、施工期影响

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾与生活垃圾；建筑垃圾回填平整利用；生活垃圾定点存放、集中处理，均不外排，不会对厂址及周边环境产生影响。

2、运营期影响

本项目新增废机油，委托有资质单位进行处置不会对外环境产生影响。

#### 9.1.3.6  土壤环境影响

1、施工期影响

施工建设过程中对土壤的影响主要表现为占地对土壤结构的破坏，由于工程建设期较短，所产生的各种污染物均有妥善的处理处置措施，严格执行各项环保措施，施工建设对土壤环境的影响较小。

2、运营期影响

本项目生产过程中产生的废气、废水、废渣均采取有效的污染控制施，对土壤环境质量影响较小。

#### 9.1.3.7  生态影响

1、施工期影响

拟建项目建设期占压、铲除的植被，可以通过因地制宜的选择建筑用地和绿化保留绿地的布局，选择植被覆盖率小的地块作为建筑用地，减少占压和铲除的植被。施工期结束后应对临时占地内植被进行恢复，对无法避免和消减的生态影响，通过人工绿化补偿，可有效较小拟建项目对生态造成的不利影响。

2、运营期影响

在运营期间，通过合理的水土保持布局及措施，且加强厂区周围绿化，可使水土流失的危害降到最低程度，项目周边地 区的生态环境得到有效的改善。

#### 9.1.3.8  环境风险

本工程采用新建6WM背压式机组，利用新材料产业园现有1台280t/h锅炉房及配套设施，利用产业园现有汽机房闲置空间进行安装汽轮机组，利用原有系统设备103台，新增设备18台，其他辅助设施均依托现有工程。改建完成后，本项目主要风险物质主要为机油和氨水。环境风险类型包括泄漏和火灾，向环境转移的途径包括氨水泄露以面源的形式向大气中转移，或柴油火灾情况下产生的次生污染物对环境空气造成污染或火灾产生废水通过雨水管道及雨水总排口进入水环境，可能影响周围环境目标、水体及周围地下水等。

目前厂区建设1个400m3事故池，将事故废水通过防渗管沟导入事故池。对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，封堵污染废水在厂区围墙之内，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体。

地下水风险防范措施：采取相应的分区防渗措施，防渗系数均满足相应标准要求；加强对地下水水质的监控，及时发现事故并预警。

应急监测及预警：制定合理的应急监测计划及预警监测计划。

在建设单位严格落实各项风险防范措施和应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，项目建设是可行的。

### 9.1.4  项目建设的环境可行性

#### 9.1.4.1  产业政策符合性

本项目为背压型热电联，属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类中鼓励类，第二十二：11、城镇集中供热建设和改造工程”及第四“电力”，第3条“采用背压（抽背）型热电联产、热电冷多联产、30万千瓦及以上超（超）临界热电联产机组”的要求，属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。

#### 9.1.4.2  规划符合性

根据《兖州市颜店镇总体规划（2017-2030年）》，项目占地为二类工业用地，位于工业片区，符合颜店镇总体规划；项目作为产业园区集中供热热源点，主要为产业园区及周边居民冬季采暖供热，符合产业园园区的用地规划及园区的总体规划；项目建设符合《济宁市兖州区热电联产规划》要求。

#### 9.1.4.3  符合“三线一单”

1、生态红线：本项目于生态保护红线区距离较远，各生态红线均不在本次环境影响评价范围内，因此，项目建设不会对周边红线区的生态功能产生影响。

2、环境质量底线：拟建项目废气、废水、噪声、固废等均采取了有效的污染防治措施，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。在采取相应措施后，本项目建设满足环境质量底线的要求。

3、资源利用上线：该项目位于太阳新材料产业园区内，用地符合土地利用总体规划要求，且能够满足项目用水需求，满足符合资源利用上限的要求。

4、环境准入负面清单：拟建项目符合国家产业政策要求，不含限制类、淘汰类产业，不在产业园准入负面清单内。

综上，本项目建设满足“三线一单”相关要求。

#### 9.1.4.4  清洁生产

抽凝与背压机组在年运行时间8160小时，改造前后消耗同样烟煤的情况下，改造后年综合能源消耗节约10746.3tce（当量值）。因此，本项目采用背压机组，项目生产设备均选择符合国家节能标注的设备，采用先进、成熟的节能技术，符合国家产业政策和地方发展规划，具有良好的经济效益和社会效益。项目符合清洁生产的要求，总体达到国内先进水平。

#### 9.1.4.5  总量控制

本项目改造后不新增二氧化硫、氮氧化物排放，废水量减少，不新增COD和氨氮，不需要申请污染物排放总量。

#### 9.1.4.6  公众参与

山东太阳纸业股份有限公司于2021年10月12日通过网络进行第一次公示；编制完成《山东太阳纸业股份有限公司1×6MW抽凝机组升级改造为背压机组项目环境影响报告书》（征求意见稿）后，建设单位通过网络、报纸、附近村庄张贴公示的方式进行第二次公示，公示时间为2021年11月2日至2021年11月15日，公示结束后，建设单位编制了公众参与说明。根据该公参说明，公示期间，未收到公众反馈意见；2022年8月17日在企业网站进行了项目报批前公示。公众参与符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

#### 9.1.4.7  厂址选择

经过综合论证，从拟建项目与有关规划的符合性、地质条件建设的可行性、气象条件建设的可行性以及环境影响等方面分析，项目的厂址选择是合理的。

### 9.1.5  总体结论

山东太阳纸业股份有限公司1×6MW抽凝机组升级改造为背压机组项目的建设符合国家的有关产业政策；项目占地属于工业用地，符合颜店镇土地利用规划，符合太阳新材料产业园总体规划和行业准入条件，并符合《济宁市兖州区热电联产规划》要求。项目的建设对区域地表水、地下水和声环境影响较小，并且项目采取先进的生产工艺和严格的污染防治措施，可大大减少各类污染物的排放量，将项目建设对周围环境的影响降到最低。项目只要在建设和生产过程中切实做好“三同时”工作，落实评价中提出的污染防治措施、生态保护措施和环境风险防范措施，就可以将项目的不利影响降到最低，使经济效益、社会效益和环境效益有机统一起来，实现经济、社会和环境的可持续发展。综上分析，项目建设是可行的。

9.2  主要措施及建议

### 9.2.1  主要措施

1、项目废水排入太阳纸业股份有限公司污水厂进行处理，处理后的中水经过杨家河湿地降解后再利用泵站通过管道输送至泗河，最后出兖州境。

2、对高噪声设备采取消声、隔声、基础减振等常规声学治理措施。

3、对固体废物全部进行无害化处理。

改建后，本项目拟采取的环保措施具体见表9.2-1。

表9.2-1  本项目采取的主要环保措施情况

| 类型 | 污染源 | 污染物 |  | 排放措施 | 污染防治措施 | 达标情况 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | SO2 |  | 1根120m高、出口内径3.1m的排气筒排空 | 石灰石-石膏湿法脱硫工艺，炉内脱硫采用石灰石灰，脱硫效率为50%；不设GGH，每台炉配一座吸收塔，每座吸收塔内采用五层喷淋层、三层屋脊式除雾器以及加设一个湍流装置的配置，脱硫效率≥96.0%，附加除尘效率50％ | 35mg/m3达标排放 | 现有 |
|  |  | 烟尘 |  |  | 双室2电场+4仓室电袋复合除尘器，除尘效率可达99.964%以上 | 5mg/m3达标排放 |  |
|  |  | NOx |  |  | SNCR/SCR混合法脱硝工艺中，SCR催化反应系统置于锅炉尾部高温省煤器与低温省煤器之间烟道内，安装1层催化剂，采用氨水作为脱硝剂，脱硝效率≥80% | 50mg/m3达标排放 |  |
| 废水 | 循环冷却排污水、化学水站废水、生活污水 |  |  |  | 进入污水处理厂 | 达标排放 | 依托现有 |
| 噪声 | 噪声设备 | 噪声 | -- |  | 选用低噪设备，设减振基础、隔声罩，安装消声器 | 达标排放 | 新建部分设备 |
| 固体 废物 | 废机油 | 危险固废 |  |  | 济宁绿航环保科技有限公司回收 | 有效处置 | 新增部分 |
|  | 废催化剂 | 危险固废 |  |  | 中节能（山东）循环经济有限公司处置 | 有效处置 | 现有 |
|  | 灰渣 | 一般固废 |  |  | 外售兖州市嵫山水泥厂和巨野中联水泥有限公司 | 有效处置 | 现有 |
|  | 脱硫石膏 | 一般固废 |  |  |  |  |  |
|  | 反渗透膜 | 一般固废 |  |  | 厂家回收利用 | 有效处置 | 现有 |
|  | 更换布袋 | 建议鉴定 |  |  | 鉴定如果为一般固废则厂家回收；如为危险废物，则委托有资质单位处置。 | 有效处置 | 现有 |
|  | 脱硫废水处理污泥 | 建议鉴定 |  |  | 鉴定如果为一般固废则进污泥焚烧炉；如为危险废物，则委托有资质单位处置。 | 有效处置 | 现有 |
|  | 生活垃圾 | 一般固废 |  |  | 环卫部门定期清运 | 有效处置 | 现有 |

### 9.2.2  主要建议

1、全厂要加强管理，提高职工的环境保护和清洁生产意识，严格控制来煤质量，严格水务管理，减少电厂污染物的排放。

2、工程投产之前应针对环保系统有针对性的对操作人员进行培训，熟练操作相应规程及技术。

3、制定清洁生产管理办法，定期开展清洁生产审核，进一步提高节能、减污水平。