建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：选煤中心块煤浅槽系统技术改造工程

建设单位（盖章）：兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿

编制日期：            2021年4月               

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	选煤中心块煤浅槽系统技术改造工程

	项目代码
	2102-370812-04-01-655618

	建设单位联系人
	栾冬梅
	联系方式
	17753775807

	建设地点
	 山东 省（自治区） 济宁 市 兖州 县（区） 兴隆庄 乡（街道） 兴隆庄煤矿选煤厂内  （具体地址）

	地理坐标
	（  116  度  51  分  21.342  秒，  35  度  29  分  26.875  秒）

	国民经济

行业类别
	B0610烟煤和无烟煤开采洗选
	建设项目

行业类别
	四、煤炭开采和洗选业
6、烟煤和无烟煤开采洗选

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	5600
	环保投资（万元）
	60

	环保投资占比（%）
	1.07
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》专项评价设置原则表，本项目无需进行专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、土地利用符合性分析

本项目为技改项目，位于山东省济宁市兖州区兴隆庄煤矿选煤厂内，根据兖矿集团有限公司土地证（兖国用（2000）第1719号）可知，项目用地为工业用地，本项目在现有厂区内建设，不新占用地，用地性质符合要求。

2、与“三线一单”符合性分析

结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况如下：

①生态保护红线

2016年8月，经省政府批准（鲁政字[2016]173号），省环保厅、省发展改革委等8部门联合印发了《山东省生态保护红线规划》（鲁环发[2016]176号）。2017年，济宁市编制完成了《济宁市生态保护红线规划（2016-2020年）》。

根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，规划将省级及以上自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园以及世界文化自然遗产的全部区域纳入生态保护红线，重要水源保护地及城镇集中式饮用水水源保护区的一、二级保护区全部纳入生态保护红线。项目所在区域共有2处生态红线区。根据《济宁市生态保护红线规划（2016-2020年）》，经与国家、省、市各类规划充分衔接，共划定了37个生态保护红线区块，总面积为1695km2，约占全市总面积的15.1%，其中省级生态保护红线总面积1681.1km2，占全市面积的15.0%，主要分布在泗水县、邹城市以及南四湖附近。本项目周边生态区域情况见表1-1。

表1-1本项目周边生态红线区域信息表

序号

生态保护红线区名称

代码

位置

生态

功能

项目距生态红线区距离

备注

1

兖州区水源涵养生态保护红线区

JN-B1-03

兴隆水源地

水源涵养，生物多样性维护

7.2km

为兖州城区集中式饮用水水源保护区、兖州颜店集中式饮用水水源保护区。该区块为省级生态保护红线，对应SD-08-B1-03区块。

2

泗河兖州段以东水源涵养、生物多样性维护生态保护红线区

JN-B1-02

兖州区东南侧，泗河以南。

水源涵养，生物多样性维护

1.3km

包含曲阜崇文湖省级湿地公园、兖州兴隆省级湿地公园、邹城太平省级湿地公园、邹城北宿省级湿地公园。该区块为省级生态保护红线，对应SD-08-B1-02区块。

本项目位于山东省济宁市兖州区兴隆庄煤矿选煤厂内，项目与省级生态保护红线位置关系图见附图4。距离本项目最近的生态红线区是市级生态保护红线兖州区水源涵养生态保护红线区（JN-B1-02），距该生态红线区距离1.3km，项目所在区域不涉及占用或穿越生态保护红线。

综上，该项目符合《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》及《济宁市生态保护红线规划（2016-2020年）》要求。

②环境质量底线

根据济宁市生态环境局发布的全市大气环境质量污染物浓度情况，济宁市2019年例行监测点环境空气中SO2和NO2年均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5年均浓度不达标；CO相应百分位数24h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3相应百分位数8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。本项目破碎及筛分产生的颗粒物通过超声雾化除尘器及湿式除尘洗气机处理后经42m高排气筒排放，排放浓度能够满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）重点控制区标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2标准。
根据2020年12月山东省省控地表水水质状况发布，泗河（兖州南大桥断面）水质符合《地表水质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准。

根据兖州区人民政府网政府信息公开113708120043222000STHJJ/2020-18463《2020年第三季度饮用水源地监测数据》，兖州东郊水源地高庙1号井、兖州龙湾店水源地龙湾店1号井、兖州西郊水源地西郊水厂1号井水质均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

项目所在地属于2类声功能区。由山东国正检测认证有限公司2021年1月26日的检测报告（GZH21011903）可知，项目所在地昼间、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，区域内声环境质量现状良好。

因此，项目所在区域环境质量较好。

该项目建有完善的废气、废水、噪声及固废处理设施并确保达标排放，厂区已按照要求做好了防渗，不会降低项目所在地周围的环境功能，因此项目建设不会对当地环境质量底线造成影响。

③资源利用上线

项目运营过程中需要消耗一定量的水、电，项目用水为中水，本项目周围配套设施较为完善，公共设施方便，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

④环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。

根据《市场准入负面清单》（2019年版），本项目不在负面清单内。项目配套完善、有效的“三废”治理措施，能够确保噪声、废气、固废等污染物的稳定达标排放。经分析，本项目不属于环境准入负面清单范畴。

综上，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中关于“三线一单”的要求。

3、与《关于印发市直部门大气污染治理技术导则（第五版）的通知》（济气综治办发〔2019〕44号）符合性

表1-2本项目与济气综治办发〔2019〕44号符合性分析

分类

文件要求

符合性

一、基本规定

企业应合法经营，具备土地使用、环境评价、项目立项、工商注册、生产资质等基本要件。

项目合法经营，具备前述基本要件。
企业对各自的堆场扬尘污染防治工作负责，建立健全扬尘污染防治责任制，根据物料的性质制定切实可行的防治方案，落实各项抑尘措施，确保抑尘设施正常使用。建立并严格执行工业企业内部堆场扬尘考核量化指标。企业组织建立常态化考核机制，每周分领域评估考核结果，并及时整改，控尘抑尘措施严禁形式主义。

有切实可行的抑尘措施，本项目物料采用全封闭料仓，并采取喷淋措施定期降尘，煤棚设有喷淋降尘措施，并确保设施正常使用。
企业应在厂区或堆场门口等明显位置设立扬尘防治告示牌，内容应包含扬尘防治内容、责任人姓名、电话及监管单位名称和联系方式。

企业在厂区或堆场门口等明显位置设立了扬尘防治告示牌，并公示了前述内容。
企业针对一线工人和管理层分别开展扬尘污染防治技术培训，使每个企业员工（含作业人员）都能认识到扬尘防治的重要意义和熟练掌握日常管理中应采取的具体措施。

企业已按要求定期开展了扬尘污染防治技术培训，确保每个员工认识到扬尘防治的重要意义和熟练掌握日常管理中应采取的具体措施。
企业环境应急预案应包括堆场扬尘防治内容，启动应急预案时，应采取相应扬尘防治措施。

企业制定的应急预案包含堆场扬尘防治内容。
贮存易产生扬尘的各类粉状、粒状、块状物料及燃料堆场要进行封闭式改造，全部密闭储存。暂时不能密闭的应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。

本项目物料采用全封闭料仓，并采取喷淋措施定期降尘，煤棚设有喷淋降尘措施。
厂区或堆场周围应种植植被进行绿化，防止扬尘。

本项目厂区周围及内部均进行了绿化。
对于环保检查不合格的工业企业，实行“红黄牌”警示告诫，计入济宁市企业信用评价系统，实行差别化监管。对于造成恶劣影响的实行包括暂停责任单位运营资质、企业不得参与涉及环境方面的创先评优、表彰先进、荣誉称号等激励性活动评选；责任单位的不良信息被记入济宁市诚信“黑名单”等处罚措施
企业将严格按照环保要求进行生产经营，确保环保检查合格。
二、堆场防尘技术标准

工业企业堆场料场，应按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制扬尘污染。堆场地面必须全部硬化。
本项目无露天堆场，物料采用全封闭料仓，并采取喷淋措施定期降尘，煤棚设有喷淋降尘措施。厂区地面均进行了硬化。
暂时不能密闭的应当设置严密围挡。设置实体墙围挡的，墙高不低于堆放物高度；设置防风抑尘网的应符合下列规定：除留出用于装卸的专用通道外，堆场周围必须全部建设闭合的防风抑尘网。防风抑尘网高度应根据堆垛高度确定，原则上应高于堆垛至少2米。防风抑尘网必须设置基础，确保牢固。防风抑尘网板材必须是专业厂家生产的合格产品，能够达到防风抑尘要求。除正在装卸的作业面外，对堆存的易扬尘物料必须全部覆盖，覆盖布（网）要用重物压实。覆盖布（网）必须是合格产品，要有足够的密度、强度、韧度，不能有明显破损。
三、物料输送防尘技术标准

物料输送要采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机，易起尘物料传输过程要进行喷淋作业，最大限度抑制扬尘污染。物料输送落料点等配备和除尘设施，或采取喷雾等抑尘措施。
本项目原料、成品均采用全封闭式进仓方式，易起尘物料传输过程以及物料输送落料点均采用超声雾化除尘器抑尘。
四、道路防尘技术标准

进出堆场的道路必须全部硬化。进出堆场的道路必须配备清扫设施、洒水车或其它喷洒设施。清扫及洒水频率根据具体情况确定，原则上每天湿式清扫不得少于2次，洒水不得少于4次。干燥、大风天气时要加大清扫、洒水频率，以保持路面清洁，不产生扬尘为目标。企业应建立保洁队伍，并有专人负责。
全厂道路全部硬化且配备洒水车，且按照前述清扫及洒水要求进行路面清洁；企业设有保洁队伍，配备专人负责。
五、视频监控技术标准

堆场必须安装视频监控系统，监控范围包括堆场喷淋、洗车台、堆场道路等地方。确保全覆盖、无盲区，全时段监控。摄像头要采用分辨率高、质量好并具备防水、防尘等功能的高清红外线摄像头；摄像头清晰度达到480TVL以上、有效像素达到44万像素以上，保证图像清晰。安装硬盘录象机用于存储图像，保证存储时间至少3个月。加强视频监控的维护，确保视频监控正常运行，不得影响对企业重点工段的实时监控和有关资料的调取，不得出现人为损毁现象。重点工业企业内部堆场的视频监控应与各级环保监管平台联网，做到实时监控。
本项目在煤棚、道路等位置均已安装视频监控系统，确保全覆盖监控，且监控条件符合前述要求，设有专人定期维护监控系统。
4、与鲁环发[2012]77号文符合性分析

本报告按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目环境风险源进行了识别，并提出了风险防范措施，本项目在生产过程、原料储运过程中，环境风险源很小，不存在重大的环境风险。


5、项目与南水北调工程的关系

拟建项目位于山东省济宁市兖州区兴隆庄煤矿选煤厂内，距离南水北调济宁段最近距离约30km，故本项目厂区位于山东省南水北调沿线一般保护区域内，排放水需满足《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）一般保护区域排放标准的同时需满足地方政府要求。本项目不新增员工，无新增生活污水，生产过程产生的煤泥水闭路循环，不外排。因此，建设项目对南水北调工程影响较小。

6、项目与饮用水水源地保护区的关系

拟建项目位于山东省济宁市兖州区兴隆庄煤矿选煤厂内，距离兖州区最近的饮用水水源地保护区兴隆水源地距离约7.56km，根据兖州区集中饮用水水源地保护区划分图（见附图6），兴隆水源地的保护半径30m，故本项目厂区不位于兴隆水源地保护半径内。

综上所述，本项目符合国家相关环保要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

兴隆庄煤矿隶属于兖州煤业股份有限公司，为省属国有企业，位于山东省济宁市兖州区境内，井田横跨兖州、曲阜两市。矿井北距兖州市8km，东南距邹城市14km。兴隆庄煤矿于1975年2月20日开工建设，1981年12月21日建成投产，设计生产能力为300万吨/年，2020年核定生产能力600万吨/年。2020年底从业人员5088人。矿井煤炭储量丰富，煤质低灰、低硫、低磷、高发热量。

因现有块煤系统存在以下问题：

现有筛分车间、动筛车间设备老化，块煤分选工艺落后

动筛车间607、609动筛跳汰机已使用21年，设备老化，故障率高，分选效果差，块矸石中带煤率5%左右，且在井下遇到地质条件变化矸石量较大时，动筛车间的处理能力明显不足。当一台动筛跳汰机出现故障时，另一台动筛跳汰机根本不能满足矿井生产需要，只能通过173、175破碎机将原煤破碎至50mm以下进入原煤仓。
单系统原煤破碎机无法满足生产需要

由于主井提升的后续环节未设大储量的原煤缓冲仓，毛煤经给煤机、皮带机直接进入原煤筛分车间，筛分车间及后续环节设备完好性对主井提升生产影响很大。现有的原煤大块破碎机系统为单系统，据现场反馈，兴隆庄煤矿因大块杂物（主要为铁器）进入破碎机造成大块（+300mm）破碎机故障时间每年约24小时，每年约3000吨大块需要人工拣选处置，存在安全管控及环保风险。

现有原煤系统生产管理不便、工艺复杂

由于动筛车间与原煤筛分车间非同一时期建设，为实现不同的功能共设有3个车间，使用转载皮带23条，造成工艺复杂，生产管理不便，生产维护、巡检人员较多。
因此，需对现有煤炭洗选工艺及车间设备进行改造。本次主要对选煤厂进行改造升级，在主井井口房西南侧新建T1原煤转载点；在新建T1原煤转载点西北侧新建T2转载点；在原有动筛排矸车间西北侧，铁路线东南侧新建浅槽分选车间。对动筛排矸车间、4#转载点、5#转载点以及动筛排矸车间至5#转载点750皮带运输机栈桥、动筛排矸车间至4#转载点751、752皮带运输机栈桥进行改造。在原有门卫室位置新建配电室。改造拆除的旧设备存放于厂部。
2、项目组成

本项目建设组成内容见表2-1。

表2-1项目建设内容一览表

工程

内容

项目组成

项目规模

备注

主体工程

浅槽分选车间

集筛分、破碎、分选于一体，占地面积725m2，高度36.3m

新建
T1原煤转载点

占地面积49m2，高度13.7m

新建

T2原煤转载点

占地面积42m2，高度24.3m

新建

选煤主厂房

用于粒径低于50mm的原煤洗选及煤泥浮选，占地面积1858m2
依托现有

原煤筛分车间

用于原煤破碎、筛分，占地面积333m2
依托现有

动筛排矸车间

用于粒径50~300mm的原煤洗选，占地面积560m2
改造

4#转载点

占地面积113m2
改造

5#转载点

占地面积36m2
改造

辅助工程

配电室

占地面积168m2，高度11.6m
新建

储运工程

煤仓

精煤仓两个，总储量1万吨；洗混煤仓1个，储量0.5万吨；原煤仓4个，总储量1.2万吨；块煤仓3个，总储量0.45万吨；产品煤仓4个，总储量6万吨

依托现有
矸石仓

1个，储量0.05万t

依托现有
外来煤储煤棚

面积2000m2，高8m，采用轻钢结构棚进行封闭

依托现有
煤泥、劣质煤棚

长60m，宽30m，高7m，存放块煤，储量0.8万吨，采用轻钢结构形式

依托现有
危废暂存间

占地面积226平方米

依托现有

公用工程

供电

项目全年耗电量约为623万KW·h，供电电源引自主厂房现有6kV高压配电室

依托现有
给水

利用污水处理站处理后的矿井水，不新增新鲜用水

依托现有
供热

供暖热源引自矿井厂区供热管网，热媒是58/48℃热水

依托现有
环保

工程

废水

煤泥水闭路循环，生产过程中产生的煤泥水经脱水筛及煤泥离心机处理后，经泵排入洗煤浓缩池，浓缩池溢流回用于洗煤，底流进入压滤车间进行压滤，滤液重新回到浓缩池
依托现有
废气治理

采用全封闭皮带走廊，原煤输送设备的机头溜槽加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，原煤入料及带式输送机转载点均设置超声雾化除尘装置；破碎、筛分工序置于全封闭的厂房内，在分级筛及破碎机产尘点设置超声雾化除尘器并在设备上部安装集尘罩，集尘罩与湿式除尘洗气机进风口采用软风筒连接，粉尘经集尘管路进入湿式除尘洗气机，经处理后经42m高排气筒排放
新建

噪声治理

选用低噪声设备，设备布置在生产车间内，安装基础进行了减震处理，通过车间隔声和距离衰减较少噪声排放

新建

固体废物处置

煤矸石进入矸石缓冲仓后由兖州区鑫隆商贸有限公司外运处理；煤泥压滤后进入煤泥棚暂存，进行外售；废机油暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理

依托现有

风险措施

三座事故池，总容积8100m3
依托现有

3、产品方案

本项目只进行洗煤工艺改造，不新增产能，总产能仍为600万t/a，其中块煤浅槽系统产能为480t/h。产品理论预测见表2-2。

表2-2产品理论预测表

产品

数量

质量

产率

γ%

产量（收到基）

灰分

Ad%

全水分

Mt%

t/h

t/d

万t/a

末煤
60.00

681.81

10908.92

359.99

18.45

7.50

块精煤

26.60

302.22

4835.56

159.57

9.60

8.00

粗煤泥

0.74

8.45

135.13

4.46

26.57

18.00

细煤泥

1.81

20.54

328.64

10.85

28.90

22.00

块矸石

10.85

123.34

1973.41

65.12

81.13

10.00

块煤系统小计

40.00

454.55

7272.73

240.00

30.20

9.49

原煤

100.00

1136.36

18181.82

600.00

23.15

6.30

4、主要原辅材料
改建前后主要原辅材料见表2-3。

表2-3主要原辅材料一览表

序号

名称

技改前用量

技改后用量

增减量

备注

1

磁铁矿粉

0t/a
1000t/a
+1000t/a

袋装，储存于介质库

2

浮选剂

600t/a
350t/a
-250t/a
罐装，储存于油库

3

絮凝剂

50t/a
30t/a
-20t/a
袋装，储存于主厂房仓库

4

机油

12t/a
12t/a
0t/a
罐装，储存于油库

备注：磁铁矿粉用于配制重介质，磁铁矿粉经系统内部进行脱介后由磁选机进行回收，回收率达到99%，剩余极小部分，进入煤泥水系统内部循环使用；未脱介部分随煤产品销售带走，磁铁矿粉年使用量为进入煤产品部分的补充量。
5、项目主要设备

本次技改项目所涉及新增设备见表2-4。

表2-4项目主要新增设备一览表

序号

设备名称

型号规格及主要技术参数

单位

数量

备注

1

除铁器

电磁带式B=1400mm悬挂高度400mm磁感应强度≥200mT

台

2

2

原煤分级筛

交叉筛CRS2225入料粒度600-150mm筛缝35/150mmQ=1480t/h

台

2

3

原煤破碎机

120150型齿辊直径1200mm入料粒度600-150mm

出料粒度-150mm
Q=250t/h

台

2

4

浅槽分选机

B=4877mm
刮板宽度1524mm
Q=480t/h

台

2

进口组装

5

块精煤脱介筛

3.6mx6.1m单层直线筛筛缝1.0mm

台

2

进口组装

6

块矸石脱介筛

2.4mx6.1m单层直线筛筛缝1.5mm

台

2

进口组装

7

块精煤破碎机

80150型齿辊直径800mm入料粒度150~35（25）mm出料粒度-50mmQ=250t/h

台

2

8

块煤磁选机

φ1219×2972mm
湿式逆流双滚筒

台

2

用于回收磁铁矿粉
9

煤泥旋流器

φ500mm×2

组

1

10

高频筛

1836型筛缝0.4mm

台

1

进口组装

11

煤泥离心机

卧式振动Φ1200筛缝0.35mm

台

1

进口组装

12
矿用湿式除尘洗气机

AB-S型

台
4
13

超声雾化除尘

/
台
7
主要生产单元

本项目主要生产单元包括筛分破碎系统、浅槽分选系统、介质回收系统、输送系统、粗煤泥回收系统等。

主要生产工艺

本项目采用重介浅槽分选工艺，原煤经破碎分级后进入重介浅槽分选系统进行煤炭洗选，洗选后的产品煤进入煤仓，矸石进入矸石仓；煤泥经过高频筛及煤泥离心机等处理后压滤；煤泥水进入浓缩池，溢流回用于洗煤；介质经回收后回用于浅槽分选系统。

8、给排水

给水

项目用水主要为洗选煤用水、车间冲洗水、除尘洗气机及超声雾化除尘器用水。项目用水为中水，来自于经过厂区矿井水处理系统处理后的矿井水。
①洗选煤用水

根据产品理论预测表中各种产品的含水率可知，原煤含水量6.3%，块煤浅槽系统最大小时能力为480t/h，即带入选煤系统水量为30.24m3/h（483.84m3/d）；选煤系统带出的水量为39.56m3/h（632.96m3/d），其中精煤带走10.2m3/h（163.2m3/d）、末煤带走21.6m3/h（345.6m3/d）、煤泥带走2.55m3/h（40.8m3/d）、煤矸石带走5.21m3/h（83.36m3/d）。根据水平衡计算，需补充洗煤用水132.12m³/d。
②地面冲洗水

车间地面冲洗用水量为20m³/d。

③除尘用水

原煤破碎、筛分及转运输送过程中会产生煤粉尘，采用湿式除尘洗气机及超声雾化除尘器进行处理，除尘设备用水量约为10m³/d。

综上所述，项目中水用量约为162.12m³/d。
排水

①煤泥水

煤泥水经脱水筛及煤泥离心机处理后，经泵排入洗煤浓缩池，浓缩池溢流回用于洗煤，底流进入压滤车间进行压滤，滤液重新回到浓缩池，形成煤泥水闭路循环不外排。循环水量约为6200m3/d，浓缩池蒸发损耗量约为10m3/d。
②地面冲洗废水

车间地面冲洗水损耗按10%计，则废水产生量为18m³/d。车间地面冲洗水排入浓缩池，回用于生产不外排。

③除尘废水

超声雾化除尘器将水雾化成细微颗粒作用于煤尘，将其捕集，进入到产品中，全部损耗；煤尘经集尘管路进入湿式除尘洗气机，与水作用后产生的煤泥水经排污管道流出，进入煤泥水处理系统进行处理。除尘用水进入产品中约为5m3/d，损耗量约为1m3/d，则除尘废水产生量为4m3/d。

（3）水平衡

本项目水平衡图见图2-1。


[image: image1.emf]中水

洗煤用水

除尘用水

地面冲洗水

原煤带入

浓缩池

损耗

2

483.84

产品带走

632.96

132.12

20

10 4

18

22

6200

6212

162.12

5

损耗

1

损耗

10


图2-1本项目水平衡图（单位：m3/d）

9、劳动定员及工作制度

本项目为技改项目，利用洗煤厂现有员工，不新增劳动定员。选煤厂工作制度为330d/a，16h/d；每天三班，两班生产，一班检修。

10、平面布置

①工业场地总平面布置原则

（1）充分利用原有场地设施、场地地形、尽量减少对原有场地设施的影响。
（2）建(构)筑物、道路及工程管线的布置与原有场地设施相互协调。
（3）新增建(构)筑物应布置应满足与原有建筑物的安全间距，系统顺畅，便捷。
（4）在现有工业场地内，充分利用现有场地空间，不增加额外征地。
（5）根据污染源情况，合理确定建(构)筑物间距、卫生防护植物带的位置及宽度，以改善局部气候和环境。
②本项目总平面布置

选煤厂与矿井联合布置在同一个工业场地内，本次新建浅槽分选车间布置于现有动筛车间与铁路之间，工业场地平面布置设计方案如下：

本次主要对选煤厂进行改造升级，在主井井口房西南侧新建T1原煤转载点；在新建T1原煤转载点西北侧新建T2转载点；在原有动筛排矸车间西北侧，铁路线东南侧新建浅槽分选车间。对动筛排矸车间、4#转载点、5#转载点以及动筛排矸车间至5#转载点750皮带运输机栈桥、动筛排矸车间至4#转载点751、752皮带运输机栈桥进行改造。在原有门卫室位置新建配电室。

因新建建筑物场地占用现有建筑，需要对现有个别建筑进行拆除。

③竖向设计及场地排水
本次改造工程在现有选煤厂工业场地内进行，场地竖向设计遵循现有场地标高，新建浅槽分选车间室外标高与现有动筛车间一致。因新增建筑物破坏现有场地排水沟需进行恢复，满足场地排水需要。
④场内运输

选煤厂内运输道路完全利用原有运输系统，因新建建筑物对现有道路及硬化场地破坏的地方需进行恢复，并在新建车间门前设置专用场地满足消防及检修需要。
综上所述，从安全生产、方便运输、便于管理、节省能源、环境保护等方面综合考虑，厂区总平面布置图基本合理。拟建项目平面布置图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程

[image: image2.emf]原煤 除铁器 原煤分级筛

原煤破碎机

浅槽分选机

固定筛

块精煤脱介筛

磁选机

块煤磁尾桶

分级旋流器

煤泥离心机

高频筛

浓缩池

压滤机

煤泥

合格介质桶

块矸石脱介筛

入矸石仓

块精煤破碎机

煤仓

N

N

、

G

N

、

G

N

N

、

S

N

、

G

N

、

W

N

、

W

N

、

W

N

、

W

N

、

W

进入原煤仓

原煤

产品煤

矸石

稀介质

重介质

煤泥水

N

： 噪声 ；

S

： 固废

G

： 废气 ；

W

： 废水

N


图2-2块煤浅槽分选系统工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

本项目将现有主井井口房通往筛分破碎车间的178皮带机头缩短，在现有拉紧间西侧新建一个T1转载点，实现原煤转载至T2转载点，经T2转载至块煤浅槽分选车间。原煤转载运输过程中，在T2转载点皮带机头、块煤浅槽车间皮带机头位置设2道除铁器除铁后进入浅槽分选车间。-50mm的末煤仍采用原有处理方式，进入主厂房洗选。

（1）筛分破碎系统
原煤经皮带机头分叉溜槽实现2台交叉筛入料的切换，物料经交叉筛实现35（25）mm、150mm分级，+150mm物料进入块煤破碎机破碎至-150mm与筛下150~35（25）mm物料一起进入浅槽分选机，筛下-35（25）mm物料经刮板转载至750末煤皮带运至现有原煤仓。
原煤交叉筛通过调节滚轴间距，可实现原煤25mm、30mm、35mm分级。
（2）浅槽分系统
块煤浅槽分选系统采用双系统布置，一用一备，单系统满足块煤最大量生产需求。150-35（25）mm物料经块煤浅槽分选机分选，重介浅槽分选机溢流（精煤）经固定筛脱介后进入精煤脱介筛（3661直线筛，筛孔1.0mm）进行脱介、脱水后，块精煤进入精煤破碎机破碎至-50mm，破碎机排料溜槽设置电动翻板，当浅槽精煤直接作为产品时则直接卸料至现有751皮带（机尾延长改造），当浅槽精煤需要进一步洗选时则卸料至新增加精煤转载皮带进入750末煤皮带。751皮带可通过753破碎机破碎至50mm以下或者直接进入754皮带进入块煤仓。
浅槽分选机分选后的块矸石进入矸石脱介筛（2461直线筛，筛缝1.5mm）脱水、脱介后进入752皮带（机尾延长改造）后上矸石仓，经汽车外运。
（3）介质回收系统
块精煤和块矸石脱介筛下的合格介质返回主洗合格介质桶，然后经泵送到重介浅槽分选机循环使用，脱介筛下的稀介质和块精煤脱介筛下分流的部分合格介质自流至磁选机中，进行介质的回收，磁选机的精矿自流入主洗合格介质桶，磁选机的尾矿进入块煤磁尾桶。
在块煤合格介质泵的入口和出口分别装有自动加水阀和比重测试仪以实现分选比重的精确控制，经合格介质泵将合格介质送至重介浅槽分选机。
生产系统的所有桶位、压力和分选密度等均为自动控制，PLC控制系统不间断地监控桶位、分选密度。
扫地水或各类桶的溢流等都可自流到扫地泵坑中，并由扫地泵将其送入矸石脱介筛，回收可能损失的煤泥水和介质。
（4）粗煤泥回收系统
在块煤浅槽车间底层布置1个磁尾桶，物料经泵送至厂房四层布置的两台直径500m的分级旋流器分级浓缩，底流自流至高频筛+煤泥离心机联合脱水后进入750末煤皮带；分级旋流器溢流、高频筛筛下水和离心液自流入原有动筛车间转排池，通过泵转排至现有浓缩压滤系统回收。

2、产污环节分析

（1）废气

本项目废气为破碎、筛分、原煤转运及输送过程中产生的颗粒物。

（2）废水

本项目废水为生产过程及湿式除尘洗气机处理煤尘过程产生的煤泥水以及地面冲洗废水。

（3）噪声

本项目主要噪声源为分级筛、破碎机、脱介筛、磁选机、旋流器、高频筛、煤泥离心机等生产设备以及除尘设备等运行时产生的噪声，噪声源强约为80～95dB（A）。
（4）固废

本项目固废主要为废机油、原煤分选产生的矸石以及煤泥压滤产生的煤泥。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、原有项目环评验收情况

兴隆庄煤矿现有工程环保手续执行情况汇总见表2-5。

表2-5现有工程环保手续执行情况汇总

序号

项目名称

环评批复情况
竣工环保验收情况
1
山东省兖州矿务局兴隆庄选煤厂环境影响报告书
（85）鲁化便字第2号
/

2
兴隆庄煤矿质量现状评价及新建煤泥电厂环境影响报告书

（90）济环字第98号，1990.9
/

3
原煤动筛排矸系统改造工程环境影响报告表
济宁市环境保护局，2000.7.14
/

4
矿区10000m3/d生活污水处理厂环境影响报告表
兖州市环境保护局，2002.12.5
兖州市环境保护局，2003.12.20

5
兴隆庄煤矿污水资源化综合利用项目环境影响报告表
济宁市环境保护局，2007.3.14

济宁市环境保护局，2007.11.13

6
兴隆庄煤矿煤泥干燥项目（EPC总承包）环境影响报告表

兖环审报告表[2017]6号，2017.2.27

兖环验（2017）72号，2017.9.13

7
兴隆庄煤矿生产服务中心技术改造项目

兖环审报告表[2018]13号，2018.1.18
建设中，还未验收
8
下组煤开采水害防治项目
兖环审报告表[2018]202号，2018.11.14
企业自主验收，2020.9
9
储装运系统技术改造项目环境影响报告表

兖环审报告表[2018]56号，2018.4.3

济环验（兖州）[2019]51号，2019.9
10
兴隆庄煤矿生活污水处理厂提标改造工程环境影响报告表
济环报告表（兖州）[2019]69号，2019.10.25
企业自主验收，2020.10
11

兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿热源替换改造项目

济环报告表（兖州）[2021]3号，2021.1.18
建设中，还未验收
建设单位已申请排污许可，排污许可证编号：91370000706220283T001V。

2、原有项目工艺流程及产污环节

本项目为选煤中心技术改造项目，主要涉及洗煤工艺的改造，在此仅介绍洗煤厂现有洗煤工艺及产污环节。
（1）生产工艺

兴隆庄煤矿选煤厂是由济南煤矿设计院与美国企业联合设计建设，设计年入洗能力300万吨，于1985年建设完成投入使用。随着近年来不断提高矿井开采能力，经过多次技术改造后，现生产能力达到每年600万吨。选煤厂洗选工艺为块原煤动筛排矸，末煤跳汰主洗，粗煤泥采用分级旋流器分级，细煤泥采用浓缩、压滤处理。生产出的主导产品有1号精煤、2号精煤、优质动力煤、一般动力煤和洗块煤。

原煤系统包含原煤筛分系统、破碎系统、动筛排矸系统，原煤从主井进入筛分车间原煤双层分级筛分级（上层φ300mm，下层φ50mm），筛上+300mm进入原煤大块煤破碎机；原煤分级筛筛下-50mm末煤进入原煤仓，300-50mm物料转载至动筛车间洗选。

现有动筛车间于1999年建成，采用3套动筛跳汰机排矸（安装2台，预留1台位置）。矿井原煤通过皮带转载进入动筛车间，先进入原煤分级筛进行50mm分级，筛上+50mm块原煤进入动筛跳汰机缓冲仓，筛下物料进入原煤仓。经动筛跳汰机分选后的块精煤产品可直接或经破碎机破碎后通过皮带转载进入块煤仓；动筛矸石经皮带转载进入矸石缓冲仓。

-50mm末煤从原煤仓进入主厂房，经给料机进入跳汰洗选机，矸石、中煤经斗式提升机脱水后直接进入矸石、中煤仓；跳汰精煤经脱水筛脱水后通过精煤皮带输送至精煤仓，精煤脱水筛下的煤泥水进入振动筛，振动出精煤经精煤皮带输送至精煤仓，煤泥水进入浮选机，浮选中煤经过压滤机脱水后，通过皮带输送至中煤仓。

煤泥浮选：跳汰机溢流出的煤泥水排入振动筛，进入煤泥水仓暂存后进入旋流器和弧形筛处理，最后进入浮选机分选。浮选系统采用浮选机进行细煤泥的精选，选出的中煤经压滤机压滤后作为浮选中煤由皮带输送机转运至中煤仓。

煤泥水处理：浮选尾煤进入煤泥浓缩池，在絮凝剂作用下得到进一步絮凝沉淀，底流经煤泥压滤机脱水后，得到煤泥滤饼，运至煤泥棚，晒干后混入末煤销售，压滤机滤液进入浓缩池，浓缩池溢流进入澄清池用于选煤生产。全厂确保煤泥厂内回收，洗煤水闭路循环。


[image: image3.emf]原煤

筛分 、 破碎

跳汰机 动筛跳汰机

筛分 、 破碎 矸石仓

块精煤仓

振动筛

煤泥水仓

旋流器

弧形筛

浮选机

浓缩池

煤泥压滤机

澄清池

定压水箱

煤泥棚

矸石仓

精煤仓

中煤仓

压滤机

+50mm

-50mm

原煤

产品煤

矸石

澄清水

煤泥水

滤饼

煤泥

鼓风机

N N

、

G

N

N

N

、

G

N

、

W

底流

筛下物

尾煤

滤液

滤液

N

、

W N

、

W

N

、

W N

、

W

N

、

W

S

、

W

S

、

W

G

：废气 ；

W

： 废水

N

：噪声 ；

S

： 固废


图2-3现有洗煤工艺流程及产污环节图

（2）产污环节

废气：现有洗煤项目废气主要来自于生产过程中的破碎、筛分、原煤输送、转载、物料运输及储存过程产生的颗粒物。
废水：煤泥水闭路循环，不外排，现有项目废水主要为生活污水。
固废：现有洗煤项目固废主要为废机油、原煤分选产生的矸石、煤泥压滤产生的煤泥以及生活垃圾。

噪声：主要来自设备运行噪声。
3、原有项目污染物产生及治理排放情况

本项目为选煤中心技术改造项目，主要涉及洗煤工艺的改造，在此仅介绍洗煤厂现有污染物产生及治理排放情况。
（1）废气

现有洗煤项目废气主要来自于生产过程中的破碎、筛分、原煤输送、转载、物料运输及储存过程产生的颗粒物。在各产尘点设置干雾抑尘装置，减少煤尘产生，破碎、筛分等工序设置除尘器对颗粒物进行处理。根据《储装运系统技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》，山东蔚沃检测评价技术服务有限公司2019年9月4日至9月5日对厂界无组织颗粒物进行了验收监测，验收监测期间，厂界无组织颗粒物最大监测浓度为0.432mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
（2）废水：煤泥水闭路循环，不外排，现有项目废水主要为生活污水。生活污水进入厂区生活污水处理站进行处理。根据山东国正检测认证有限公司2021年1月26日的检测报告（GZH21011903）可知，废水各污染物浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）表2标准要求。

表2-6废水监测结果一览表（单位：mg/L）

污染因子
pH值
BOD5
悬浮物
色度
氟化物
硫酸盐
动植物油类
石油类
LAS
全盐量
监测值
7.23
3.9
7
8
0.54
592
0.06L
0.06L
0.05L
935
标准值
6~9
10
10
30
3

650

1
1
0.5
1600
污染因子
六价铬
铬
镉
铅
砷
汞
粪大肠菌群

（MPN/L）
甲基汞

（ng/L）
乙基汞

（ng/L）
监测值
0.004L
0.03L
0.005L
0.07L
0.0003L
0.00004L
2.1×102
10L
20L
标准值
0.05
0.1
0.01
0.1
0.1
0.001
103
不得检出
不得检出
备注：1、pH单位为无量纲，色度单位为倍；

2、当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”，并加标志位“L”表示
（3）噪声：主要为设备运行噪声。由山东国正检测认证有限公司2021年1月26日的检测报告（GZH21011903）可知，企业昼间厂界噪声的最大值为56.5dB(A)，小于60dB(A)，夜间厂界噪声的最大值为48.8dB(A)，小于50dB(A)。因此，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

      表2-7厂界噪声监测结果     单位：dB（A）
测点编号

2020.11.04

昼间

夜间

1#东厂界外一米

56.5

48.2

2#北厂界外一米

54.6

46.7

3#西厂界外一米

53.2

48.8

4#南厂界外一米

52.2

45.9

标准限值

60

50

评价结果

达标

达标

固废：现有洗煤项目固废主要为废机油、原煤分选产生的矸石、煤泥压滤产生的煤泥以及生活垃圾。煤矸石进入矸石缓冲仓后由兖州区鑫隆商贸有限公司外运处理；煤泥压滤后进入煤泥棚暂存，进行外售；废机油暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。
表2-8原有项目污染物产生及处理措施情况一览表

序号

排放源
污染物

产生量t/a

处理措施
排放量t/a

废水
生活污水处理厂
COD
/
经生活污水处理厂处理后根据生产情况部分回用，部分直接排放

0.0914
氨氮
/
0.0005
BOD5
/
0.037
氟化物
/
0.003
悬浮物
/
0.081
溶解性总固体
/
9.618
总氮
/
0.0464
废气

锅炉房
颗粒物
0.226
低氮燃烧器
0.226
SO2
0.87
0.87
NOX
2.44
2.44
生活污水处理厂
NH3
0.01
/
0.01
H2S
0.002
/
0.002
洗煤工序及物料运输储存

颗粒物
579.48
干雾抑尘及除尘器处理
5.936
喷砂房

颗粒物

6

喷砂粉尘经滤筒除尘器系统处理

0.06

喷漆房

颗粒物

1.3

水帘+过滤棉+UV光氧装置+活性炭处理后经15m高空排放
0.00065

甲苯

0.29

0.029

二甲苯

0.87

0.086

非甲烷总烃

1.73

0.173

固废

生活污水处理厂
污泥
20

运至山东里彦发电有限公司焚烧

0
锅炉房

废离子交换树脂
0.015
由环卫部门定期清运
0

洗煤工序

矸石
65.12万
由兖州区鑫隆商贸有限公司外运处理

0
煤泥
10.85万
外售

0
职工生活

生活垃圾

46.2
由环卫部门定期清运
0
设备维护及保养
废机油
10.48
暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理
0
废油桶及废油漆桶
19.71
0
生产服务中心生产过程
下脚料
2
收集后外售
0

焊渣
0.283
0

喷砂粉尘+污物
14.94
0

废砂
0.2
0

废劳保用品
0.3
环卫部门收集后外运
0

漆渣
0.233
暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理
0

废过滤棉、废活性炭
2.1
0

废油漆桶
0.3
0

厂区电瓶车运行
废铅蓄电池
4.96
0
备注：喷漆房及喷砂房为《兴隆庄煤矿生产服务中心技术改造项目》建设内容，为在建项目，锅炉房为《兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿热源替换改造项目》建设内容，为在建项目，表格中在建项目数据来自环评报告；生活污水处理厂废水数据来源于排污许可证年度执行报告。
4、原有项目存在问题及整改措施

（1）存在的问题：

①现有的原煤大块破碎机系统为单系统，据现场反馈，兴隆庄煤矿因大块杂物（主要为铁器）进入破碎机造成大块（+300mm）破碎机故障时间每年约24小时，每年约3000吨大块需要人工拣选处置，存在安全管控及环保风险。

②现有洗煤工艺设备运行维护更换下来的废机油、废油桶、井下矿井设备补漆产生的废油漆桶以及厂区内电瓶车更换的废铅蓄电池属于危废，现有项目环评未识别。

（2）整改措施：

①新建浅槽车间与现有原煤系统为相互独立的两个系统。改造后，块煤及原煤不会落地，杜绝对环境产生污染。运输系统简化，双系统原煤大块破碎系统不影响矿井生产，选煤厂管理方便、自动化水平提高。
②根据现场调查，企业上年度危废产生量分别为废机油10.48t/a，废油桶及废油漆桶19.71t/a，废铅蓄电池4.96t/a；企业已按标准建设了危废库，对危废库地面进行防渗处理并按要求张贴了危废标识，对不同类别的危废进行分区暂存，并签订了危废协议，委托有资质的单位定期处理。企业设有专人对危废进行管理，并对危废的产生及转移做好了各项记录。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

根据济宁市生态环境局公布的《济宁市环境质量报告书（2019年度）》，2019年济宁城区开展的环境空气监测项目有二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物（PM2.5）一氧化碳（CO）和臭氧（O3）6项。设置国、省控7个采样点，全部实行环境空气质量自动监测。根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准进行评价。2019年济宁市区二氧化硫、氮氧化物、PM10和PM2.5年均浓度分别为：17μg/m3、36μg/m3、88μg/m3和54μg/m3。CO 95百分数年均浓度为值2.0mg/m3，O3 90百分数年均浓度值为0.219mg/m3。2019年济宁市例行监测点位基本污染物监测数据统计结果见表3-1。
表3-1济宁市例行监测点2019年基本污染物监测数据统计及评价结果一览表

污染物
单位
年评价指标
现状浓度
评价标准
占标率%
达标情况
SO2
μg/m3
年平均质量标准
17
60
28
达标
NO2
μg/m3
年平均质量标准
36
40
90
达标
PM10
μg/m3
年平均质量标准
88
70
125
超标
PM2.5
μg/m3
年平均质量标准
54
35
154
超标
CO
mg/m3
95%保证率日平均浓度
2.0
4
50
达标
O3
μg/m3
90%保证率日平均浓度
219
160
137
超标
由上表可见，济宁市2019年例行监测点环境空气中SO2和NO2年均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5年均浓度不达标；CO相应百分位数24h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3相应百分位数8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。
2、地表水

距离项目最近的地表水系为泗河，所在区域地表水环境质量执行《地表水质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准，根据2020年12月山东省省控地表水水质状况发布，泗河（兖州南大桥断面）水质符合《地表水质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准。

[image: image4.png]D, mmessome 0

20214 028

wEE K g K
man o e m
iR o e m
—sm o e o
) s e I
) T e m
wan s e I
AR s e m
weEm ma e m
T P e m
[N T e I
wEE 5T s o
AR T P m
=) FoE e m
105885 sk e o
et ok T v




图3-1 2020年12月山东省省控地表水水质状况

3、声环境

本项目厂界外周边50m范围不存在声环境保护目标，因此，无需对厂界外保护目标进行现状监测。
生态环境

项目所在区周边主要为矿区、农田和村庄，主要种植玉米、小麦等北方作物，树木主要为杨树等高大乔木，该区域以农田作物为主体，自然草被作镶嵌，形成了有乔木、灌木、草木和低等植物相结合的群落；野生动物较少，无珍稀濒危动物，区域生态环境质量尚可。
5、地下水、土壤环境

本项目新建浅槽分选车间处原属于矿机厂，主要进行托辊等制作和钢板材料的储存，不涉及废水以及危废等的产生及储存，历史上无污染事故发生。本项目生产过程中仅排放少量颗粒物；废水为煤泥水，成分简单，主要为SS，循环使用不外排，且对煤泥浓缩池以及污水管道均做好了防渗防漏措施；废机油暂存于危废间，且做好了防渗措施并配备了事故池，基本不存在土壤、地下水的污染途径，因此本项目不开展地下水及土壤环境质量现状调查。



	环境

保护

目标
	据现场勘察，确定环境保护目标见表3-2。

表3-2环境保护目标一览表

环境要素

名称

保护对象

相对厂址方位

距离（m）

环境功能区

环境空气

护驾营

居民

S

430

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区
田家庙

居民

S

317

魏家井

居民

SE

106

水坑村

居民

SE

410

兴矿南区

居民

S

120

兴隆庄煤矿学校

居民

S

190
兴矿中区

居民

S

85
兴矿东区

居民

E

236

兴隆庄煤矿医院

居民

E

217

兴矿北区

居民

NE

230

兴盛园社区

居民

N

90

兴矿西区

居民

S

230

声环境

本项目厂界外周边50m范围不存在声环境保护目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区
地下水环境

本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
生态环境

本项目在现有厂区内进行技术改造，不新增占地，无生态环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

本项目有组织颗粒物排放浓度执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）重点控制区标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2；无组织排放废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

表3-3本项目废气污染物排放标准一览表

污染源编号
污染源名称
污染物名称
排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

厂界监控点浓度限值（mg/m3）

执行标准
1
破碎、筛分工序
颗粒物

10
43.2
1.0

山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）重点控制区标准以及《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2
备注：根据内插法，42m高排气筒排放速率标准为43.2kg/h。
2、废水

本项目不新增定员，无新增生活污水，煤泥水闭路循环不外排。

3、噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。

表3-4工业企业厂界环境噪声排放标准
区域类别

昼间（dB(A)）
夜间（dB(A)）
2类区

60

50

4、固废

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

	总量

控制

指标
	根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2011]26号）、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）等主要污染物实行排污总量控制管理。

1）废水

本项目无废水外排，故不需要申请COD、氨氮总量指标。
2）废气

本项目不设锅炉等燃煤设施，无SO2、NOX产生，无需申请总量指标。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目工程量较小，施工期对周围环境的影响主要为施工期产生的扬尘、施工期噪声、施工期废水和施工期固体废物影响。

1、施工期大气环境影响及保护措施：

施工期挖填土方，装卸运输砂石、水泥等建筑材料以及运输车辆进出施工场地将产生二次扬尘。针对施工期扬尘较重的环境问题，拟建项目在施工期应采取如下控制措施：

①施工现场及在建工程必须封闭围挡，严禁围挡不严或敞开式施工，场界内定期洒水进行抑尘。

②工程施工前，施工现场出入口和场内主要道路必须使用混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设。

③对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布，严禁露天放置。闲置场地必须固化或绿化，严禁裸露。同时车辆驶出场区前要将轮胎上的泥土冲洗干净，避免运输过程产生扬尘，并设专人对场区尤其是道路进行清扫、洒水。

④使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业，大于四级风天气禁止土方工程。

⑤建筑垃圾及开挖弃土不在场内长期堆存，及时外运至有关部门指定地点，避免产生扬尘。

由于施工期短，施工内容少，随着施工期的结束，影响也会随之消失。

2、施工期水环境影响分析及保护措施
施工期废水主要为施工废水和生活污水。

①施工废水

施工设备冲洗废水和水泥养护废水，主要污染物为泥沙，可设置一集水池专门收集此废水，该废水在集水池内经沉淀后可循环回用于设备冲洗和水泥养护，还可以用于路面泼洒抑尘，此废水不外排，不会对地表水产生影响。

②生活废水

生活废水主要是施工人员日常盥洗水，该废水主要污染物是COD、SS，水质较简单，进入厂区生活污水处理厂处理。

综上所述，施工期间产生的废水经严格控制其排放后，不会产生较大影响。

3、施工噪声环境影响分析及保护措施
主要是施工机械噪声和交通运输噪声，土建工程量较小，施工机械数量少，产生噪声较小，并且施工期较短，采用低噪声低震动施工设备，机械噪声限制工作时间，对环境影响很小。为最大限度地避免和减轻施工噪声对周边居民产生的不利影响，本评价要求建设单位采取以下对策和措施：

①人为控制。增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性。

②作业时间上控制。禁止在夜间22：00-次日06：00及午间12：00-14：00施工；特殊情况确需连续作业或夜间作业的，要采取有效措施降噪，事先做好周边群众工作，并报环保局备案后施工。

③强噪声机械降噪控制。合理布局施工场地，在允许的情况下，高噪声设备布置在远离居民住宅的地方；对施工现场内的强噪声机械实施封闭式或半封闭操作，设置必要的围挡；来往运输车辆进入施工现场后禁止鸣笛；加强施工现场的噪声监测，发现有超过施工场界噪声限值标准的，立即对现场超标因素进行整改，真正达到施工噪声不扰民的目的。

4、固体废物对环境的影响分析及保护措施
固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。

施工期开挖土方大部分用于地基回填，其余用于抬高地表，无弃土外运。施工过程中产生的少量建筑垃圾及时送至建筑垃圾填埋场统一处置。生活垃圾分类处理后由环卫工人统一处理。在装卸、清理建筑垃圾和施工人员生活垃圾时，车辆要采用密闭槽车。固废均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

总之，项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的影响。项目建成后，影响即可自行消除。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气环境影响及保护措施
（1）治理措施及污染源强核算

①原煤破碎、筛分过程中产生的颗粒物

块煤浅槽系统最大小时能力为480t/h，根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第十九章 煤加工 表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子”可知，一级破碎粉尘系数0.01kg/t-破碎料，二级破碎、筛分等过程产生的粉尘系数0.08kg/t-破碎料，合计0.09kg/t-破碎料。则破碎、筛分粉尘产生速率约为43.2kg/h，年工作5280h，即产生量为228.1t/a。本项目破碎、筛分工序置于全封闭的厂房内，在分级筛及破碎机产尘点设置超声雾化除尘器并在设备上部安装集尘罩，集尘罩与湿式除尘洗气机进风口采用软风筒连接，粉尘经集尘管路进入湿式除尘洗气机，经处理经42m高排气筒排放。超声雾化除尘可减少98%的粉尘产生量，集尘罩收集效率为90%，湿式除尘洗气机处理效率为95%，风机的风量为12000m3/h，则有组织颗粒物的排放量为0.205t/a，排放速率为0.039kg/h，排放浓度为3.25mg/m3。无组织排放颗粒物约为0.456t/a，0.086kg/h。因此，有组织颗粒物排放浓度满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）重点控制区标准（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2（43.2kg/h）。
②输送转运、转载跌落产生的煤尘

原煤在厂区输送转运、装载等过程中均有无组织煤尘排放。本项目对输送廊道进行封闭，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，原煤入料及带式输送机转载点均设置超声雾化除尘装置。因皮带输运均采用全封闭和洒水喷雾装置，扬尘量较小，评价对此部分粉尘量不作定量分析。

表4-1废气产排污情况一览表

产污环节

种类

产生量

t/a

产生速率kg/h

排放形式
处理方式

收集处理效率

是否为可行技术
排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
排放量t/a

破碎筛分

颗粒物

228.1
43.2
有组织
超声雾化除尘+集气罩+湿式除尘洗气机

超声雾化除尘98%，集气罩90%，湿式除尘洗气机95%

是
0.039
3.25
0.205
无组织
0.086
/
0.456
（2）废气治理设施可行性分析

超声雾化除尘器：超声雾化除尘技术是国际上近年来发展起来的新型除尘技术。其原理是应用压缩空气冲击共振腔内的水流而产生超声共振现象，超声波把水流激化成浓密的、直径只有1～10μm的微细雾粒，超细雾粒在局部密闭的产尘点内捕获、凝聚微细粉尘，饱和雾粒使得凝结粉尘的粒径迅速增大直至沉降下来，实现就地抑尘。

[image: image5.png]i

S

i
|
|

PLOIEHIE

R
[}
ke
]

SRR




图4-1超声雾化除尘器工作原理

传统喷雾除尘装置在矿产运输系统除尘应用中普遍存在耗水量大（单个喷嘴常压下1-5L/min）、水雾颗粒大（50-200μm）与微细粉尘结合效果不好，除尘效果差，且喷嘴极易阻塞。

与传统喷雾除尘装置相比，超声雾化除尘装置产生的雾粒在10μm以下，超声雾化喷嘴耗水量很少且可控（单个喷嘴常压下0.15-0.25L/min），且喷嘴不易阻塞，对物料增湿影响很小，与微细粉尘特别是呼吸性粉尘结合效果好。

布袋式除尘器、旋流式除尘器、冲击式除尘器等在运输系统除尘应用中普遍存在以下一些问题：①基建专用除尘设备机房，风筒数量繁多，严重影响车间有效空间。②电机数量较多，且功率较大，能耗高。③需要对产尘点的粉尘进行二次处理，容易造成二次污染，管理难度大。④维修保养费用高。因除尘器滤袋等易损件较多，维修复杂，需要投入大量人力物力才能完成。

与上述除尘器相比，超声雾化除尘装置不需要将含尘气流抽出后再加以处理，而是直接将粉尘降除在产尘点，无需清灰，避免了二次污染。与一般除尘器相比，大幅度降低除尘运营成本。系统不需要风机、除尘器和通风管道，比一般除尘系统节省35～55％投资，安装时间可减少75％。系统占据空间很少，可节省厂房内有效空间，降低基建投资。

技术特点：雾化效果好，水雾颗粒直径在1~10微米之间，雾量可调；耗水量极低，对尘源点物料的水分增加量小于0.02%；无二次污染，超声捕尘技术无需清灰，将粉尘抑制在尘源点；操控性好，可实现就地/自动/集中控制；基建投资低，除尘设备占地空间小，无需建造专用除尘室；运营成本低，能耗低，使用寿命长，检修方便，维护费用低；除尘效率高，可达98%以上。

湿式除尘洗气机：除尘洗气机是一种以洗涤液为介质，在机械力的作用下将洗涤液雾化成为细微小液滴颗粒，通过一定速度的撞击或乳化剂的作用与粉尘粒子结合，达到净化的目的。

[image: image6.png]



图4-2 湿式除尘洗气机结构

除尘洗气机由主机、水系统、电控系统等部分组成。除尘洗气机的净化机理，等效或高于文丘里洗涤器，它是通过叶轮旋转形成叶片与气流的高速相对运动，使粉尘气体与洗涤液混合，并在混合过程发生一系列的、复杂的物理作用，使空气中的有害粒子与洗涤液结合达到净化目的。洗涤液完成混合洗涤作用后与空气同时进入脱水部分，经脱水分离，净化后的气体直接排入大气，分离后的洗涤液流回沉淀池，经沉淀或过滤后被重新循环利用，污泥浆定期排出，亦可直接排放到污水处理系统。

洗气机脱水结构设计主要是将洗涤液与空气的混合体经旋流片重新在离心力的条件下汇聚，在重力、离心力及空气压力的作用下沿一定轨迹向除尘风机体外排出。

应用效果：除尘洗气机综合除尘效率大于99%，呼吸性粉尘除尘效率大于80%；处理后的粉尘，全部进入污水处理系统，杜绝形成二次污染；除尘洗气机安装维修方便、操作简单，不占用较大空间，使用周期长；除尘洗气机突破传统的概念，做到了效率的模块化、气体压力流量的非线性选择，基本达到了零排放，并且能耗最低、投资最小、适应性(高温、高湿、粘性、防爆、防腐蚀)最强。另外，本产品可配备变频器使用，节能可达30%～40%以上。

超声雾化除尘器及湿式除尘洗气机均在洗煤行业得到广泛应用，并具体较好的除尘效果，因此，本项目的废气治理工艺可行。

（3）非正常工况

非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气非正常工况排放主要为超声雾化除尘器出现故障，未运行，破碎及筛分工序产生的颗粒物仅通过湿式除尘洗气机处理后通过排气筒排放，排放浓度将出现超标。超声雾化除尘器出现故障时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表4-2。

表4-2 废气非正常工况排放量核算表
污染源
污染物

非正常排放浓度(mg/m3)
非正常排放速率(kg/h)

单次持续时间(h)
年发生频次(次)
应对措施
破碎、筛分
颗粒物
162
1.944
1
1
立即停止生产，进行检修
（3）估算模型参数表

估算模型参数表见表4-3。

表4-3估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

41.1°C

最低环境温度

-19.3°C

土地利用类型

农田

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/o

/

（4）污染源调查分析

大气污染源参数调查清单见表4-4及表4-5。

表4-4 主要废气污染源参数一览表(排气筒)

污染源名称

排气筒底部中心坐标(°)

排气筒底部海拔高度(m)

排气筒参数

污染物排放速率(kg/h)

经度

纬度

高度(m)

内径(m)

温度(℃)

流速(m/s)

PM10
P1
116.857018
35.491755
51.00
42
0.55
20.00
14.03
0.039
表4-5建设项目大气面源参数调查清单

污染源名称

坐标(°)

海拔高度（m）
矩形面源
污染物名称

排放速率（kg/h）

经度

经度

长度(m)

宽度(m)

有效高度(m)

浅槽分选车间
116.856952
35.491635
54.00

23.00

32.27
36.30
TSP
0.086
（5）预测结果

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN进行预测，预测结果见表4-6。

表4-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m³)

Cmax(μg/m³)

Pmax(%)

D10%(m)

浅槽分选车间
TSP
900.0
14.751

1.639

/
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下：


[image: image7.wmf]i

i

0i

C

P

C

＝

×100%

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表4-7大气环境评价工作等级分级判据

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

根据估算结果，本项目无组织排放最大落地浓度为14.751μg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值要求。

大气污染物排放量核算

表4-8 项目大气污染物有组织排放量核算表

排放源

编号

污染物

核算排放浓度（mg/m³）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

污染物排放标准
标准名称

限值

P1排气筒
PM10
3.25
0.039
0.205
山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）重点控制区标准以及《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2
排放浓度10mg/m3；排放速率43.2kg/h
表4-9本项目大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放源

产污环节

污染物

主要污染防治措施

染物排放标准

核算年排放量（t/a）
标准名称

浓度限值

（mg/m3）

1

浅槽分选车间
破碎、筛分
TSP

超声雾化除尘及湿式除尘洗气机处理
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1.0

0.456
表4-10本项目大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

颗粒物
0.661
2、废水
（1）废水产生及处理情况

本项目为技改项目，无新增生活污水产生。洗煤厂生产过程产生的煤泥水采用洗水闭路循环、煤泥厂内全部回收的工艺流程，在设计上达到洗水不外排的要求。生产过程及使用湿式除尘洗气机处理煤尘过程中产生的煤泥水经脱水筛及煤泥离心机处理后，经泵排入洗煤浓缩池，浓缩池溢流回用于洗煤，底流进入压滤车间进行压滤，滤液重新回到浓缩池；车间地面冲洗水经收集后进入浓缩池处理。煤泥水处理工艺流程图见图4-3。本项目设两个浓缩池，当一个浓缩机需要检修或发生故障时，可以保证煤泥水不外排，从而避免煤泥水对周围环境的污染。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-3煤泥水处理工艺流程图

（2）项目排水可行性分析

①煤泥水循环利用可行性及可靠性分析

为充分利用水资源，节约用水，项目煤泥水全部厂内回收，采用闭路循环的工艺流程，保证煤泥水不外排。根据《选煤厂洗水闭路循环等级》（MT/T810-1999）中煤泥水一级闭路循环相关要求，对本工程煤泥水闭路循环分析如下：

A、根据项目水平衡，工程水重复利用率为97.5%，单位补充水量0.016m3/t，符合《选煤厂洗水闭路循环等级》（MT/T810-1999）相关要求。

B、标准要求煤泥全部在室内由机械回收。本工程煤泥压滤机回收，煤泥压滤在压滤车间内完成，符合标准要求。

C、标准要求设缓冲水池或浓缩机（也可用煤泥事故池代替，贮存缓冲水或事故排放水），并有完备的回水系统。项目设有8100m3事故池，满足标准要求。
D、标准要求洗水浓度小于50g/L。工程煤泥采用浓缩压滤回收，浓缩池底流流入压滤机前煤泥水浓度为250g/L，类比同类洗煤厂项目，煤泥水中颗粒物含量一般为30～50g/L，符合上述要求。

E、标准要求年入选原料煤量达到核定能力70%以上，本工程入洗原料煤量可达到核定能力100%，满足标准要求。
表4-11本项目与选煤行业洗水闭路循环五项指标比照结果一览表
序号
选煤行业洗水闭路循环一级标准指标
本项目指标
评价结果
1

煤泥全部在厂房内机械回收，取消煤泥沉淀池

煤泥采用浓缩罐和压滤机回收，煤泥压滤在室内完成，不设沉淀池

符合

2

洗水实现动态平衡，不向厂区外排水，水重复利用率在90%以上，单位补充水量小于0.15m3/t(入选原煤)

洗水复用率为97.5%，吨煤补水量为0.017m3/t
符合

3

设有缓冲水池或浓缩罐(也可用煤泥沉淀池代替，贮存缓冲水或事故排放水)，并有完备的回水系统。设备的冷却水自成闭路，少量进入补水系统

设有8100m3事故池，有完备的回收系统

符合

4

洗水浓度SS<50g/L
浓缩池溢流的煤泥水浓度小于50g/L
符合

5

年入选原料煤量达到核定能力的70%以上

入洗原料煤量可达到核定能力的100%

符合

②事故污水不外排可靠性分析

为防止事故排放，选煤中心设有三座事故池，总容积8100立方米，大于单座浓缩池最大容积，煤泥浓缩系统发生事故不能正常工作时，可将煤泥水排入事故浓缩池，事故池容积能满足煤泥水排放需求，确保煤泥水不外排。

③初期雨水收集及利用

项目区初期雨水水质污染物主要为煤悬浮物，水质简单，经过收集沉淀后可作为洗煤水使用。

项目区设置雨水导流系统，初期雨水经过集排水沟收集之后，排入下游的初期雨水收集池（前15min），剩余雨水通过集排水沟排入沟道，最终排入白马河。

根据企业实际情况，将事故池作为雨季的初期雨水收集池使用，厂区内煤棚周围汇集的初期雨水经集水沟收集后进入厂区事故池（初期雨水池），经过沉淀之后可用作生产用水，减小了雨水对外环境的污染。

综合上述分析，项目生产废水可实现闭路循环，不外排，对外环境的影响较小。

3、噪声

（1）源强分析

本项目主要噪声源为分级筛、破碎机、脱介筛、磁选机、旋流器、高频筛、煤泥离心机等生产设备以及除尘设备等运行时产生的噪声，噪声源强约为80～95dB（A），均为间歇排放。
设备布置在生产车间内，安装基础进行了减震处理，通过车间隔声和距离衰减较少噪声排放。本项目主要噪声源的源强及到厂界的距离见表4-12。

表4-12设备源强及到厂界距离

序号
车间名称
设备名称
数量（台）
源强

dB（A）

降噪量

dB（A）

距厂界距离（m）

持续时间
东

南

西

北

1
浅槽分选车间
除铁器
2
90
25
80
210
320
90
16h/d
2
原煤分级筛
2
95
25
80
210
320
90
16h/d
3

原煤破碎机

2

95
25
80
210
320
90
16h/d
4

块精煤脱介筛

2

85
25
80
210
320
90
16h/d
5
浅槽分选机

2
80

25
80

210

320

90

16h/d
6
块矸石脱介筛
2
85
25
80

210

320

90

16h/d
7
块精煤破碎机
2
95
25
80

210

320

90

16h/d
8
块煤磁选机
2
80
25
80

210

320

90

16h/d
9
煤泥旋流器
1
80
25
80

210

320

90

16h/d
10
高频筛
1
95
25
80

210

320

90

16h/d
11
煤泥离心机
1
90
25
80

210

320

90

16h/d
12
矿用湿式除尘洗气机
4
90
25
80

210

320

90

16h/d
13
超声雾化除尘
3
85
25
80

210

320

90

16h/d
14

T1原煤转载点

超声雾化除尘

2

85

25
35

150

380

150

16h/d
15

T2原煤转载点
超声雾化除尘
2

85

25
20
70
410
105
16h/d
（2）噪声排放达标分析

本次环评采用《环境噪声评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐模式进行预测，采用A声级计算，模式为：

（1）噪声户外传播A声级衰减模式


[image: image9.wmf])

(

)

(

)

(

exc

atm

ber

div

ro

Aref

r

A

A

A

A

A

L

L

+

+

+

-

=


式中：
[image: image10.wmf])

(

r

A

L

—r处的噪声级，dB(A)；


[image: image11.wmf])

(

ro

Aref

L

—参考位置ro处的噪声级，dB(A)；


[image: image12.wmf]div

A

—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)；


[image: image13.wmf]ber

A

—遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)；


[image: image14.wmf]atm

A

—空气吸收衰减量，dB(A)；


[image: image15.wmf]exc

A

—附加衰减量，dB(A)；

（2）室内声源在预测点的声压级计算

①首先计算出室内靠近围护结构处的倍频带声压级


[image: image16.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

woct

oct

4

4

lg

10

2

1

1

,

p


式中：Loct,1—某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级

Lwoct—某个声源的倍频带声压级

r1—某个声源与围护结构处的距离

R—房间常数
Q—方向性因子

②计算出所有室内声源靠近围护结构处产生的总倍频带声压级


[image: image17.wmf](

)

)

10

lg(

10

1

1

.

0

1

,

)

(

1

,

å

=

=

n

i

L

oct

i

oct

T

L


③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级


[image: image18.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

6

1

,

2

,

+

-

=

T

TL

T

L

T

L

oct

oct

oct


④将室外声级
[image: image19.wmf](

)

T

L

oct

2

,

和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级
[image: image20.wmf]woct

L



[image: image21.wmf](

)

S

T

L

L

oct

woct

lg

10

2

,

+

=


式中：S为透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频声功率级为
[image: image22.wmf]woct

L

，由此按室外声源方法计算等效室外声源的预测点产生的声级。

（3）总声压级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,I,在T时间内该声源工作时为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j,在T时间内该声源工作时为tin,j，则预测点的总声压级为：


[image: image23.wmf](

)

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

å

=

=

n

i

m

j

L

j

out

L

i

in

eq

j

Aout

i

Ain

t

t

T

T

L

1

1

1

.

0

,

1

.

0

,

.

.

10

10

1

lg

10


式中：T—计算等效声级的时间；

n—室外声源的个数

m—等效室外声源的个数

（4）参数选择

①
[image: image24.wmf]div

A

a、点声源
[image: image25.wmf]div

A

=20lg（r/r0）

b、有限长（
[image: image26.wmf]0

L

）线声源

当r>
[image: image27.wmf]0

L

且r0>
[image: image28.wmf]0

L

时，
[image: image29.wmf]div

A

=20lg（r/r0）
当r<
[image: image30.wmf]0

L

/3且r0<
[image: image31.wmf]0

L

/3时，
[image: image32.wmf]div

A

=10lg（r/r0）

当
[image: image33.wmf]0

L

/3<r<
[image: image34.wmf]0

L

且
[image: image35.wmf]0

L

/3<r0<
[image: image36.wmf]0

L

时，
[image: image37.wmf]div

A

=15lg（r/r0）

②遮挡物引起的衰减量
[image: image38.wmf]bar

A


噪声在向外传播过程中将受到厂房或其他车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。

③空气吸收衰减量


[image: image39.wmf]a

r

r

A

atm

100

lg

0

-

=


其中：r、r0——预测点和参考点到声源的距离；

a——空气吸收系数，随频率和距离的增大而增大。本项目噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很小，预测距离≤200m。预测时忽略不计。

④附加衰减量
[image: image40.wmf]exc

A


主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据厂区布置和噪声源强及厂外环境状况，可以忽略本项附加衰减量。

预测时段：以每天工作16小时为准，预测时按最不利情况即所有设备同时运转考虑。噪声预测结果如表4-13所示。

表4-13环境噪声预测结果（单位dB(A)）
厂界
昼间dB（A）

夜间dB（A）

贡献值

现状值

预测值
贡献值
现状值
预测值
东厂界
43.5

53.8

54.2

43.5

46.7

48.4

西厂界
30.0

55.3

55.3

30.0

47.3

47.4

南厂界
34.4

54.3

54.3

34.4

47.1

47.3

北厂界
41.0

52.6

52.9

41.0

45.8

47.1

由上表可见，本项目运营时，各厂界昼间夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

为了控制噪声对厂界周围环境敏感点的影响，项目购置低噪设备，同时加大高噪声设备的治理力度。对于噪声控制应由相关专业人员进行设计，确保治理效果。本项目还应减小车辆噪声对环境的影响，项目应采取如下措施：加强车辆进出管理，厂区内限速行驶，禁止鸣笛。

4、固体废物

（1）固体废物产生量及处理处置方式

本项目固废主要为设备维护产生的废机油、原煤分选产生的矸石以及煤泥压滤产生的煤泥。煤矸石进入矸石缓冲仓后由兖州区鑫隆商贸有限公司外运处理，产生量为27.5万t/a；煤泥压滤后进入煤泥棚暂存，进行外售，产生量为6.46万t/a；废机油属于危险废物，危废类别为HW08，代码900-249-08，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理，产生量为2.5t/a。

本项目固体废物产生情况及治理措施见表4-14。

表4-14固体废物产生情况及治理措施一览表
类型
名称
形态
危废特性
产生量
危废类别代码
处理措施
一般固废

煤泥

固

/

6.46万t/a

/

全部外售

煤矸石

固

/

27.5万t/a

/

全部由兖州区鑫隆商贸有限公司外运处理

危险废物

废机油

液

T/I

2.5t/a

HW08-900-249-08

全部暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理

（2）固体废物管理要求

1）危险间管理要求：

①危险废物储存间应当参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设，地面及储存间裙角采区防渗处理，防渗系数小于1×10-10cm/s；危废间设不同分区，并粘贴危险废物名称、性质；②危废间应设置配备通讯装置、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，并设置警示标志。③由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录，并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，委托有资质单位处理。本项目利用厂区现有危废暂存间，其建设情况符合相关标准要求。

2）危险废物贮存管理要求：

依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对危险废物提出以下要求：危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定及修改单进行：

①必须将危险废物装入容器内，装载危险废物的容器内须留足够空间。

②盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签。

③装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。

④作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
表4-15建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表

贮存场所

名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存周期

危废暂存间

废机油

HW08

900-249-08
工广区内
0.8m2
封闭桶盛装

6个月
综上所述，建设单位只要认真做好各类固体废物的收集、分类存放和定点处置，项目固废均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。此外，本着“无害化、减量化、资源化”的原则，建议企业将废机油降级使用，减少危废产生量，同时建议企业委托废机油采用回收利用工艺的危废处置单位进行处置。
地下水、土壤

根据对项目生产废水回用的分析，项目能够达到《选煤厂洗水闭路循环等级》中一级闭路标准的要求，可保证项目生产废水全部回用，不外排。可能对地下水产生污染的途径主要为浓缩池、事故池以及污水管线渗漏或破损，导致煤泥水进入地下水或土壤，主要污染物为SS。

根据地下水污染防渗分区等级参照表可知，项目可分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，本项目防渗分区划分及防渗等级见表4-16。
表4-16本项目污染区划分及防渗等级一览表

分区

厂内分区

防渗等级

重点防渗区
浓缩池、危废暂存间
等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行
一般防渗区
生产车间、事故池、煤棚等
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
简单防渗区

厂区地面等其他区域
一般地面硬化

为有效防止项目废水跑冒滴漏对厂区地下水造成不利影响，项目采取以下防渗措施：

①重点防治区防渗措施：重点防治区为浓缩池区域，根据拟建工程地下水污染特点，采取相应的防渗措施。

浓缩池、危废暂存间重点防治区防渗已按要求采用钢筋混凝土结构，结构厚度不小于250mm，渗透系数≤10-7cm/s。

管道防渗漏：生产过程均采用密闭输水管道进行输送，项目污水管道均采用防渗轻质管道，渗透系数≤10-7cm/s。

②一般防治区防渗措施：一般防治区包括生产车间、事故池、煤棚等。该防渗区地面采用了抗渗混凝土结构，混凝土强度等级不低于C25，厚度不小于100mm，渗透系数≤10-7cm/s。为确保防渗措施的防渗效果，新建车间工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。

③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域以外的区域均进行了一般地面硬化。

综上所述，正常工况下，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极少，对区域地下水环境影响的可能性较小，不会对评价区地下水产生明显影响。

6、生态

本项目在原有厂区内进行车间改造，不新增占地。产生的废气、废水、固废等都进行了合理处置，对周围生态环境影响较小。

本项目所在区域内没有珍稀濒危或特殊动植物，项目的运营不会导致区域内生物种类的减少。本项目对整个区域的生物量和生物种类的影响较小，对生态环境影响较小。

7、环境风险

（1）环境风险物质识别

根据项目的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要危险物质为机油以及废机油，发生泄漏以及泄漏后遇到明火可能会引起火灾，引起二次污染等。本项目机油为罐装，存放于油库，废机油为桶装，暂存于危废暂存间，储存单元设置围堰，以保证液体材料不直接排出，厂区内设置有事故池。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJT69-2018)附录中附录B，本项目运行过程中涉及涉及的危险物质为废机油。项目所涉及的风险物质及临界量见表4-17。

表4-17危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量qn/t

Q值

1
机油

12
2500
0.0048
2
废机油
/
10.48
2500
0.0042
项目Q值

0.009
（2）环境风险潜势初判
建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途经，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，具体划分情况见表4-18。

表4-18建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

IV+

IV

III

III

环境中度敏感区（E2）

IV

III

III

II

环境低度敏感区（E3）

III

III

II

I

注：IV+为极高环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

[image: image41.png]=4 224

4 9>
o 0

4
0,





式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目依照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B对企业所涉及环境风险物质的临界量进行确定，根据计算，本项目Q值为0.009，Q＜1，环境风向潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级划分依据，项目环境风险潜势为I，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

（3）事故污染物转移途径及危害

①污染物转移进入大气环境影响分析

机油及废机油在常温下储存形态为液体，具有一定的挥发性，发生泄漏后部分物质挥发进入大气，造成大气污染。

②对水环境和土壤污染

机油及废机油在常温、常压条件下为液体，发生泄漏后若不及时采取措施，液体有可能通过渗透或雨水管等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤污染。

在火灾事故发生的情况下，消防废水如果不能得到有效的收集和处理，能通过渗透或雨水管等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤污染。

（4）环境风险防范措施

为了尽量减小危险隐患，针对项目储存和生产过程中可能产生的风险事故，要贯彻预防为主的原则。评价要求企业采取以下措施：
①大气风险防范措施

a、油库及危废暂存间禁火，避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。

b、火源的管理：严禁火源进入储料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

C、油库及暂存间应设置明显的标识；

企业定期进行管道、存储设施的密封性进行检查，定期检漏；

②地表水风险防范措施
当发生火灾时，为迅速控制火势，消防设施用水进行灭火，将产生消防废水。废水产生量根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），本项目发生火灾时消防水量按15L/s计，火灾持续时间按30min计，经计算，发生火灾时消防用水量约为27m3，消防废水中主要污染物为悬浮物、石油类等。项目厂区内设置有事故池，容积为8100m3，当发生火灾时，消防废水先进入事故池，待火灾过后，再收集此废水进行处理，禁止事故废水直接外排。

③地下水风险防范措施

a、企业对油库及废机油暂存间（危废间）地面进行防渗处理。存储区域周边设有围堰，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况。

b、加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏的情况。

c、发现地面破裂及时进行处理和维护。

④建立健全的安全环境管理制度

a、公司应建立健全的健康、安全、环境管理制度，并严格予以执行。

b、严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。

c、加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行持证上岗证制度。
（5）环境风险评价结论
本项目发生火灾、泄漏概率很小，只要企业加强管理，按照安全防范措施落实，发生危险化学品火灾、泄漏风险事故的概率较低，环境风险处在可接受的范围内。
8、监测计划

本次评价根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求制定监测计划。监测的项目可委托有资质的监测单位进行监测。监测方法按环境监测技术规范进行，环境检测机构应将检测结果记录整理存档，并按规定编制表格或报告，监测统计报表根据国家和省、市环保局有关规定进行。本项目的监测计划见表4-19。

表4-19污染源与环境监测计划表

序号

类别

监测位置

监测项目

监测频次

1

噪声

厂界四周

Leq(A)

1次/季度
2
有组织废气
DA001排气筒
颗粒物

3
无组织废气

厂界
颗粒物

4
危险废物
危废暂存间
危废产生量、处理处置情况
1次/月，分类统计
备注：本项目采取了分区防渗措施，发生土壤及地下水污染风险较小，且煤泥水中污染物成分简单，主要为SS，不会对土壤和地下水造成严重污染，因此本项目不再设置土壤及地下水跟踪监测点。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001（破碎、筛分过程有组织废气）
	颗粒物
	采用超声雾化除尘器及湿式除尘洗气机处理后经42m高排气筒排放
	排放浓度执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）重点控制区标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2

	
	破碎、筛分过程无组织
	颗粒物
	
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求

	
	输送转运、转载跌落过程无组织
	颗粒物
	原煤入料及带式输送机转载点均设置超声雾化除尘装置
	

	地表水环境
	煤泥水
	SS等
	闭路循环不外排
	《选煤厂洗水闭路循环等级》（MT/T810-1999）中煤泥水一级闭路循环相关要求

	声环境
	分级筛、破碎机、脱介筛、磁选机、旋流器、高频筛、煤泥离心机等生产设备以及除尘设备等
	噪声
	隔声、消声、基础减震、厂房屏蔽等
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目固废主要为废机油、原煤分选产生的矸石以及煤泥压滤产生的煤泥。煤矸石进入矸石缓冲仓后由兖州区鑫隆商贸有限公司外运处理；煤泥压滤后进入煤泥棚暂存，进行外售；废机油属于危险废物，危废类别为HW08，代码900-249-08，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	为了防止本项目对土壤及地下水产生不利影响，建设单位采取了分区防渗措施，并且对厂区的道路、地面等进行硬化处理，防止废水发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染地下水及土壤。在生产过程中做好对设备的维护、检修，同时，加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。

	生态保护措施
	本项目所在区域不涉及野生动植物，无珍稀保护植物。在厂区内加强绿化建设，道路两旁种植灌木、花草，减少裸露地面。本项目营运不会对区域生态环境产生明显不良影响。

	环境风险

防范措施
	（1）油库及危废暂存间禁火，加强火源管理，暂存间设置明显标识；
（2）消防废水进入事故池，火灾后进行处理，禁止直接外排；
（3）油库及危废暂存间地面进行防渗处理，并设置围堰，加强巡视及定期维护；
（4）建立健全安全环境管理制度。

	其他环境

管理要求
	/


六、结论

	综上所述，拟建项目属于洗煤技改项目，项目总体污染程度较低，符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。


附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a)

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	5.936
	/
	0.286
	0.661
	0.661
	6.222
	0.286

	
	SO2
	0
	/
	0.87
	0
	0
	0.87
	0.87

	
	NOX
	0
	/
	2.44
	0
	0
	2.44
	2.44

	
	NH3
	0
	/
	0.01
	0
	0
	0.01
	0.01

	
	H2S
	0
	/
	0.002
	0
	0
	0.002
	0.002

	
	甲苯
	0
	/
	0.029
	0
	0
	0.029
	0.029

	
	二甲苯
	0
	/
	0.086
	0
	0
	0.086
	0.086

	
	非甲烷总烃
	0
	/
	0.173
	0
	0
	0.173
	0.173

	废水
	COD
	0.0914
	109
	0
	0
	0
	0.0914
	0

	
	氨氮
	0.0005
	5.5
	0
	0
	0
	0.0005
	0

	
	BOD5
	0.037
	/
	0
	0
	0
	0.037
	0

	
	氟化物
	0.003
	/
	0
	0
	0
	0.003
	0

	
	悬浮物
	0.081
	/
	0
	0
	0
	0.081
	0

	
	溶解性总固体
	9.618
	/
	0
	0
	0
	9.618
	0

	
	总氮
	0.0464
	/
	0
	0
	0
	0.0464
	0

	一般工业

固体废物
	污泥
	20
	/
	0
	0
	0
	20
	0

	
	废离子交换树脂
	0
	/
	0.015
	0
	0
	0.015
	0.015

	
	矸石
	65.12万
	/
	0
	27.5万
	27.5万
	65.12万
	0

	
	煤泥
	10.85万
	/
	0
	6.46万
	6.46万
	10.85万
	0

	
	生活垃圾
	46.2
	/
	0
	0
	0
	46.2
	0

	
	下脚料
	0
	/
	2
	0
	0
	2
	2

	
	焊渣
	0
	/
	0.283
	0
	0
	0.283
	0.283

	
	喷砂粉尘+污物
	0
	/
	14.94
	0
	0
	14.94
	14.94

	
	废砂
	0
	/
	0.2
	0
	0
	0.2
	0.2

	
	废劳保用品
	0
	/
	0.3
	0
	0
	0.3
	0.3

	危险废物
	废机油
	10.48
	/
	0
	2.5
	2.5
	10.48
	0

	
	漆渣
	0
	/
	0.233
	0
	0
	0.233
	0.233

	
	废过滤棉、废活性炭
	0
	/
	2.1
	0
	0
	2.1
	2.1

	
	废油漆桶
	0
	/
	0.3
	0
	0
	0.3
	0.3

	
	废油桶及废油漆桶
	19.71
	/
	0.3
	0
	0
	20.01
	0.3

	
	废铅蓄电池
	4.96
	/
	0
	0
	0
	4.96
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
备注：本项目仅涉及工艺改造，未新增污染物排放，以新带老削减量即为本项目排放量。
煤泥水





脱水筛、离心机





浓缩池





澄清水池





生产用水





压滤机





煤泥





上清液





絮凝剂





滤液





底流








PAGE  
—  3  —

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567921.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567925.unknown

_1234567922.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
原煤


除铁器


原煤分级筛


原煤破碎机


浅槽分选机


固定筛


块精煤脱介筛


磁选机


块煤磁尾桶


分级旋流器


煤泥离心机


高频筛


浓缩池


压滤机


煤泥


合格介质桶


块矸石脱介筛


入矸石仓


块精煤破碎机


煤仓


N


N、G


N、G


N


N、S


N、G


N、W


N、W


N、W


N、W


N、W


进入原煤仓


原煤


产品煤


矸石


稀介质


重介质


煤泥水


N：噪声；S：固废G：废气；W：废水


N



_1234567892.vsd
原煤


筛分、破碎


跳汰机


动筛跳汰机


筛分、破碎


矸石仓


块精煤仓


振动筛


煤泥水仓


旋流器


弧形筛


浮选机


浓缩池


煤泥压滤机


澄清池


定压水箱


煤泥棚


矸石仓


精煤仓


中煤仓


压滤机


+50mm


-50mm


原煤


产品煤


矸石


澄清水


煤泥水


滤饼


煤泥


鼓风机


N


N、G


N


N


N、G


N、W


底流


筛下物


尾煤


滤液


滤液


N、W


N、W


N、W


N、W


N、W


G：废气；W：废水
N：噪声；S：固废


S、W


S、W



_1234567890.vsd
中水


洗煤用水


除尘用水


地面冲洗水


原煤带入


浓缩池



