
建设项目环境影响报告表

    项目名称：   移动喷漆房烘干加热系统项目           
建设单位： 兖矿集团大陆机械有限公司（盖章）        
编制日期：2018年9月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3、行业类别——按国标填写。

    4、总投资——指项目投资总额。

    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	移动喷漆房烘干加热系统项目

	建设单位
	兖矿集团大陆机械有限公司

	法人代表
	张磊
	联系人
	卞志刚

	 通讯地址
	兖矿集团大陆机械有限公司

	联系电话
	0537-3472266
	传真
	--
	邮政编码
	272100 

	建设地点
	兖州区城北，穆家庙村以南
（兖矿集团大陆机械有限公司现有厂区内）

	立项审批部门
	--
	批准文号
	--

	建设性质
	新建  改扩建 技改√
	行业类别

及代码
	C3599
其他专用设备制造

	占地面积

(平方米)
	不新增用地
	绿化面积

(平方米)
	--

	总投资

(万元)
	19
	其中：环保

投资(万元)
	2
	环保投资占总投资比例
	10.5%

	评价经费

(万元)
	--
	预期投产日期
	2018年12月

	工程内容及规模：

一、项目概况

兖矿集团大陆机械有限公司是在原兖州煤矿机械厂的基础上整体改制而成，始建于1958年，主导产品带式输送机、刮板输送机等，连续多年保持“山东名牌”产品称号，输送机商标被认定为“山东省著名商标”，先后获得“全国机械行业百强企业”、“全国煤炭机械工业优秀企业”等荣誉。厂区总占地面积25.75万平方米，现有员工1200人。

目前，该企业现有项目主要有《45台/a刮板机生产线技术改造项目》、《兖矿集团机电装备制造基地齿轮精加工项目》、《机电装备制造基地刮板机（二期）项目》及《矿用系列机械设备配件生产项目》、《涂装线技改项目》5个项目；在建工程主要有《树脂砂铸钢生产线扩建项目》1个项目；企业于2017年11月21日取得《托辊密封圈加工项目》的环评批复，目前项目取消，不再建设。

为了满足喷漆件产品的要求，企业将新上移动喷漆房烘干加热系统项目，对1#喷漆线进行技改，对1#喷漆线现有喷漆件工艺由自干改为烘干，热源采用电加热。项目年运行220天，每天8小时工作制。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境管理条例》的有关规定，建设项目需执行环境影响评价制度。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）及修改单中第70项“专用设备制造及维修”的“其他（仅组装的除外）”类别，应编制环境影响报告表。我公司接到委托后，立即开展详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则要求编制了环境影响报告表。
二、项目厂址

本项目位于兖州区城北，穆家庙村以南（兖矿集团大陆机械有限公司现有厂区内），项目所在厂区东侧为农田，西侧为104省道，南侧为唐庄，北侧为其它机械加工企业。项目地理位置图见附图1。

三、总平面布置

本项目在兖矿集团大陆机械有限公司现有厂区内建设，目前厂区主要建设有各类生产车间、办公区、生活区，项目区西侧设置一个出入口。本项目在原有下料车间内部（1#车间）新增2套电加热箱，为现有1#喷漆线提供烘干热源。本项目不新增建筑物。

项目所处位置地势平坦，根据本产品的工艺、运输、消防、安全的要求，结合地形等因素，按照国家有关标准和规定，对生产、运输、绿化进行了优化，并配有较为完善的供电、供水、排水等基础设施。

项目总平面布置图见附图2。

四、主要产品及规模
本项目主要对项目现有工程生产的带式输送机支架、刮板机支架喷漆件进行烘干作业，具体产品方案见下表。

表1-1  产品方案及规模一览表

工序

名称

年产量

单位

备注
1#喷漆线
带式输送机支架、刮板机支架

20000

吨

烘干作业
五、主要原辅料

本项目生产所用主要原辅料为现有工程的带式输送机支架、刮板机支架喷漆件产品，消耗情况见下表。

表1-2  项目主要原辅料消耗一览表

序号

原材料名称

单位

用量

备注

一

原辅料消耗

1

带式输送机支架、刮板机支架喷漆件
t/a

20000

外购

六、工程内容
1、车间组成

本项目工程内容详见下表。

表1-3  项目组成一览表

序号

工程组成

工程内容

备注

1

主体工程

1#车间

1座，位于原有下料车间内部（1#车间），车间建筑面积600m2；2套电加热烘箱位于现有1#喷漆线北侧。
依托现有工程

2

储运工程

仓库

利用厂区现有原料库1座，成品库1座
依托现有工程

4

公用工程

给排水

依托厂区现有自备水井供水系统

依托现有工程

供热

烘干工序用热由电加热箱提供，热源为电加热，办公室采暖采用空调

依托现有工程

供电 

项目用电由兖州区供电所引入厂区现有配电柜。

依托现有工程

5

环保工程

废气

烘干废气利用现有活性炭吸附装置处理后通过现有15m高2#排气筒排放。
——

废水

项目不新增员工，不新增生活污水

——

噪声

选用低噪音设备、设备基础加固、安装吸声消声材料等。

——

固废

技改项目不新增固废。

——

2、主要设备

项目运营后，项目主要生产设备具体见下表。

表1-4   项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

数量

单位

备注

1

风机

2

台

--
2

电加热箱

2

套

--

七、公用工程

1、给排水

（1）给水

本项目不新增员工，不新增生活污水，项目生产工艺不新增用水。

排水

项目排水采用雨、污分流制，雨水单独收集后排入市政雨水管网。本项目无生产废水，不新增员工，不新增生活污水。
2、用电

项目用电由兖州区供电所引入厂区现有配电柜。能够满足项目生产、生活的用电需求。

3、供热

项目烘干工序用热由电加热箱提供，热源为电加热，办公室采暖采用空调。

八、项目选址及建设可行性分析

1、规划符合性及选址合理性分析

本项目位于兖州区城北，穆家庙村以南（兖矿集团大陆机械有限公司现有厂区内），项目建设不新增占地，符合用地规划要求。项目区周围无历史文物、名胜古迹以及珍贵动植物等重要保护目标，无放射性污染及严重的有害气体污染。

2、项目与产业政策符合性分析
本项目为移动喷漆房烘干加热系统项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)，本项目产品、工艺及生产能力均不在淘汰类或者限制类之列，为允许类建设项目，符合国家产业政策要求。
3、与《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》符合性分析

根据《限制用地项目目录》(2012年本)和《禁止用地项目目录》(2012年本)，凡列入《限制目录》第七类的建设项目或者采用所列工艺技术、装备的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续；凡列入((限制目录》第一至第六类的建设项目，必须符合目录规定条件，各级国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续；凡列入《禁止目录》的建设项目或者采用所列工艺技术、装备的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续；按照国务院批准的《产业结构调整指导目录》，凡采用明令淘汰的落后工艺技术、装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。
    该项目厂址位于兖州区城北，穆家庙村以南（兖矿集团大陆机械有限公司现有厂区内），不新增用地，不占用基本农田，不属于国土资发《限制用地项目目录》(2012年本)和《禁止用地项目目录》(2012年本)限批、禁批的范围。
4、本项目与南水北调工程的关系

项目距离南水北调济宁段最近距离超过15km，属于山东省南水北调沿线一般保护区域内，排放水需满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599－2006）一般保护区域排放标准及修改单的同时需满足地方政府要求。本项目无生产废水，不新增员工，不新增生活污水。综上所述，该项目符合国家相关环保要求。

5、“三线一单”相符性分析

结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）要求，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况如下：
（1）生态保护红线分析

根据《济宁市生态保护红线规划（2016-2020）》，本项目不在济宁市生态保护红线范围内。满足《济宁市生态保护红线规划（2016-2020）》要求。项目与济宁市省级生态保护红线规划区位置关系图见附图4。

（2）环境质量底线相符性

根据2018年7月环境监测站的监测数据，大气环境中各主要污染物的小时浓度为PM10：45μg/m3、PM2.5：27μg/m3、SO2：12μg/m3、NO2：25μg/m3，均无超标现象，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。项目所在地地表水环境质量功能区属IV类区，监测当地环境监测站监测数据，泗河水质能够达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准；项目所在地地下水环境质量较好，水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848--93）Ⅲ类标准。该项目所在地厂界周围环境噪声基本符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。因此，项目所在区域环境质量较好。

烘干废气利用现有活性炭吸附装置处理后通过现有15m高2#排气筒排放。

项目无废水产生；经预测，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

综上所述，项目污染物能够达标排放，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线相符性

本项目为移动喷漆房烘干加热系统项目，生产过程中所用的原料来源较广，资源用量较小，不会对本项目造成制约。

（4）负面清单相符性

从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面，本项目不在负面清单内。

九、经济技术指标及工作制度 

本项目总投资19万元，本项目不新增员工，从现有工程中调配。项目年运行220天，每天8小时工作制。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
一、现有工程概况及环评情况

兖矿集团大陆机械有限公司是在原兖州煤矿机械厂的基础上整体改制而成，始建于1958年，主导产品带式输送机、刮板输送机等，连续多年保持“山东名牌”产品称号，输送机商标被认定为“山东省著名商标”，先后获得“全国机械行业百强企业”、“全国煤炭机械工业优秀企业”等荣誉。厂区总占地面积25.75万平方米，现有员工1200人。

目前，该企业现有项目主要有《45台/a刮板机生产线技术改造项目》、《兖矿集团机电装备制造基地齿轮精加工项目》、《机电装备制造基地刮板机（二期）项目》及《矿用系列机械设备配件生产项目》、《涂装线技改项目》5个项目；在建工程主要有《树脂砂铸钢生产线扩建项目》1个项目；企业于2017年11月21日取得《托辊密封圈加工项目》的环评批复，目前项目取消，不再建设。

现有工程环评及批复落实情况见下表。

表1-5 现有工程及在建工程环评批复及验收情况一览表

序号

项目名称

审批部门

批复时间

批复文号

验收单位

验收时间

验收文号

一

现有工程

1

45台/a刮板机生产线技术改造项目

济宁市环保局

2007-7-18

无文号

济宁市环保局

2008-4-7

济环验[2008]16号号

2

兖矿集团机电装备制造基地齿轮精加工项目

兖州市环保局

2009-11-16

兖环审报告表[2009]56号
兖州市环保局

2011-8-10
兖环验[2011]8号
3

机电装备制造基地刮板机（二期）项目

兖州区环保局

2014-2-24

兖环审报告表[2014]8号
兖州市环保局

2016-12-26

兖环验[2016]33号
4

矿用系列机械设备配件生产项目现状评估报告
兖州区环保局
2017-5-26
兖环审报告表[2017]41号

兖州区环保局

2017-5-26
兖环审报告表[2017]41号

5

涂装线技改项目

兖州区环保局

2017-7-19

兖环审（2017）7号

兖州区环保局

2018-4-26；2018-6-1

兖环验[2018]24号

二

在建工程

6

树脂砂铸钢生产线扩建项目

兖州区环保局

2017-4-5

兖环审报告表[2017]24号

目前未验收

--

--

三
项目取消
7

托辊密封圈加工项目

兖州区环保局

2017-11-21

兖环审报告表[2017]208号

项目取消，不再建设。

二、现有工程污染物产生及处理情况

  1、《45台/a刮板机生产线技术改造项目》工艺流程及产污环节图：
[image: image7]
产污环节：中频炉化钢、型砂再生、抛丸清理、刷漆、焊接、热处理窑炉产生的烟尘及刷漆工序排放的有机废气。员工生活污水，设备噪声，固体废物主要为残次品、金属屑、边角料、生活垃圾和收集的粉尘及损耗的散砂。
《兖矿集团机电装备制造基地齿轮精加工项目》工艺流程及产污图：

[image: image8]
产污环节：机加工无组织粉尘、设备噪声、废铁屑及废乳化液。
《机电装备制造基地刮板机（二期）项目》工艺流程及产污环节图：

[image: image9]
产污环节：机加工粉尘、设备噪声、废铁屑及废乳化液。
4、《矿用系列机械设备配件生产项目》主要工艺流程及产污环节图：

（1）结构件车间
[image: image10]
工艺简介：

结构件车间原料主要是钢板和型材，车间主要生产划分为：下料工段、圆环链工段、铆工工序和焊工工序。下料工段主要设备有数控切割机和数控小跑车，结构件车间主要生产班组为铆工工序和焊工工序；主要设备为电焊机、油压机、剪板机、平板机、折弯机等，主要设备是电焊机最多。圆环链工段主要设备为对焊机、冲床等。车间下料工段主要生产产品为刮板机、转载机和带式输送机下料；铆工工序和焊工工序为带式输送机、转载机和顶梁的组装和焊接。圆环链工段主要生产产品为刮板机链条全过程的生产。

主要污染工序：焊接烟尘，机加工下脚料，设备噪声、废乳化液。

机加工车间

[image: image11]

工艺简介：机加工车间主要负责全厂及配件90%以上的机械加工和热处理任务，有厂区内其他车间及工段的半成品零配件进入机加工车间分别进行车铣刨磨镗等粗机加工工序 ，在进入热处理车间进行一次热处理，再进行车床加工、钻孔等精工序，然后进行二次热处理，最后进行精加工磨削，得成品入库。热处理：工件在经加热达到一定的温度后，将工件浸入水槽中进行淬火处理，目的是提高工件的强度、硬度、耐磨性及抗疲劳性。注：无电镀、钝化、热镀锌或有机涂层工艺，所有加热过程均采用电加热。

热处理：主要对重型刮板机槽帮钢及带式输送机滚筒轴进行热处理。轴一般材料为45钢或者40Cr, 槽帮钢材料为ZG30Mnsi，1、工件由行车或人力在车间内运进加热设备。该过程产生一定的设备噪声。2、根据工件的特点及产品质量要求的不同，加热工段采用高频淬火机床、中频淬火机床或箱式炉进行加热。3、在经加热达到一定的温度后，将工件浸入水槽中进行淬火处理（项目使用JQ-P360水溶性淬火液），目的是提高工件的强度、硬度、耐磨性及抗疲劳性。4、经淬火后的工件进入回火炉中重新加热到适当温度，目的是提高工件的韧性。5、自然冷却后的工件即完成整个热处理过程，得到成品。

注：项目淬火过程利用水槽中进行淬火处理，淬火液循环使用不更换。本项目不涉及淬火油的使用。
主要污染工序：热处理工序采用水淬火，冷却水循环使用，无废水产生。机加工粉尘，机加工下脚料，设备噪声、废乳化液。
（3）总装装备车间


1）冲压件生产线

[image: image12]
工艺简介：将原材料钢板剪切成适当大小钢板，辅以豆油润滑，利用车间各种型号开式压力机和其他型号压力机对剪切完成的板进行逐道拉伸成型、精整作业，再经切边、冲孔作业，再经检验入库，最终形成轴承座、防尘盖产品15万件，用做托辊生产线原料。
2）托辊生产线
[image: image13]
工艺简介：利用车间现有托辊用各种普通车床、数控车床、铣床、钻床对托辊轴进行加工，利用锯床、自动镗管机对托辊钢管进行加工，利用自动焊管机、缩口机、压装机将托辊轴承座、筒皮（外购）、轴（外购）、密封圈、防尘盖等部件进行焊接、组装。鉴于托辊生产数量一般较多且自动化程度较高的特点，故一般托辊生产多为大规模批量生产，年产量各种规格、尺寸托辊总数约10万件。

3）装配作业
[image: image14]
工艺简介：装配小组负责公司大部分产品比如带式输送机、刮板机等的组装和调试作业，公司产品数量较多，
4）挂胶作业

项目挂胶作业在厂区东南部挂胶车间内进行，企业购入固体胶块，对滚筒、托辊等与固体胶块进行组装，组装之后进硫化罐进行蒸汽加热处理。胶面摩擦系数高，耐磨性能强、使用寿命长。

总装装备车间主要污染工序（托辊生产线及装配作业）：轴承座焊接过程中会产生焊接烟尘；设备运转及装配等工序会产生噪声；机加工及清理过程中产生下脚料、废乳化液。挂胶车间蒸汽加热时会产生少量有机废气、废活性炭。

5、《涂装线技改项目》工艺流程及产污环节图：

[image: image1.emf]喷漆 1

自干废气

G3

带式输送机

支架

刮板机支架

自然晾干

带式输送机支架

成品刮板机支架

成品

喷漆废气

G2

喷漆废水

W1

、

废过滤棉

S2

、 废活性

炭

S3

、 漆渣

S4

抛丸

抛丸粉尘

G1

收集粉尘

S1

图

1-10  1#

喷漆线生产工艺流程图



 EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT [image: image2.emf]喷漆 2

烘干废气

G6

托辊

烘干 托辊成品

喷漆废气

G5

喷漆废水

W2

、

废过滤棉

S5

、 废活性

炭

S6

、 漆渣

S7

图

1-11  2#

喷漆线生产工艺流程图



[image: image3.emf]喷漆 3

烘干废气

G10

托辊支架

烘干 托辊支架成品

喷漆废气

G9

喷漆废水

W3

、

废过滤棉

S9

、 废活性

炭

S10

、 漆渣

S11

抛丸

抛丸粉尘

G8

收集粉尘

S8

图

1-12  3#

喷漆线生产工艺流程图

    主要产污环节：抛丸粉尘、喷漆废气、烘干（自干）废气、喷漆废水、废过滤棉、废活性炭、漆渣等。
三、现有工程主要污染物产生及排放情况分析：

（一） 废气

1、有组织废气
现有项目有组织废气主要为《45台/年刮板机生产线技术改造项目》及《涂装线技改项目》有组织废气，具体如下。

《45台/年刮板机生产线技术改造项目》：该项目废气产生的点源，中频炉化钢、型砂再生、抛丸清理、刷漆、焊接、热处理窑炉共6处。根据该项目的验收监测报告，旧砂回用工艺烟尘排放量、排放速率及排放浓度分别为1.06t/a、1.6kg/h、77.0mg/Nm3，落砂工艺粉尘排放量、排放速率及排放浓度分别为0.022t/a、0.05kg/h、1.5mg/Nm3，抛丸机工艺处理后粉尘排放量、排放速率及排放浓度分别为0.02t/a、0.03kg/h、9.1mg/Nm3，焊接烟尘排放量、排放速率及排放浓度分别为0.08t/a、0.12kg/h、20.5mg/Nm3，中频电炉处理后烟尘排放量、排放速率及排放浓度分别为0.34t/a、0.58kg/h、15.6mg/Nm3，除旧砂回用工艺烟尘外，其它有组织颗粒物均能满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2013）表1中现有工程“颗粒物”标准和满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准要求（30mg/m3，3.5kg/h）。

《涂装线技改项目》：1#喷漆线：抛丸粉尘，喷漆废气、自干废气；2#喷漆线：喷漆废气、烘干废气；3#喷漆线：抛丸粉尘，喷漆废气、烘干废气。根据验收监测数据，抛丸粉尘中颗粒物两天最大值为8.5mg/m3，抛丸粉尘排放浓度能够满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）标准,3条喷漆线废气处理措施排气筒排放的废气中，颗粒物两天最大值为5.8mg/m3，甲苯两天最大值为0.164mg/m3，二甲苯两天最大值为0.228mg/m3，VOCs两天最大值为9.85mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2第四时段标准（重点控制区颗粒物≤10mg/m3）及《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表1标准（VOCs 3.6kg/h、120mg/m3）要求。
2、无组织废气

项目无组织废气包括焊接烟尘、机加工粉尘，抛丸、破膜、焊接机刷漆工序排放的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

    （1）焊接烟尘：项目焊接主要采用CO2气体自动保护焊、电焊等工艺，少量不能自动焊接的工位采用手工焊接。针对产生的焊接烟尘，采用移动式焊接烟尘净化器净化后排放，产生量0.015t/a。
    （2）机加工粉尘：机械件在车铣刨磨镗等机加工工序会产生少量机加工粉尘。通过在车间内安装排气扇，可及时快速排出车间。产生量0.2t/a。
（3）挂胶车间蒸汽加热工序非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后经厂房的通风设备并结合自然风将其排出室外。根据验收报告，抛丸、破膜、焊接机刷漆工序排放的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃均未检出。

（4）无组织废气主要产生于喷漆房内，项目调漆过程位于喷漆室内。油漆、稀释剂中的挥发份在调漆、喷漆过程中部分以无组织形式排放，共计无组织废气：非甲烷总烃含量为0.216t/a，二甲苯0.045t/a。喷漆房顶设置有排风机，门窗均开敞。
    根据《涂装线技改项目》验收监测数据，验收监测期间，颗粒物监测结果最大值为0.347mg/m3，甲苯两天最大值为0.037mg/m3，二甲苯两天最大值为0.024mg/m3，VOCs两天最大值为1.64mg/m3，结果显示本项目厂界无组织废气浓度均符合要求，对周围环境影响较小。
综上所述，有组织废气均能满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2013）表1中现有工程“颗粒物”标准和满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表1标准（VOCs 3.6kg/h、120mg/m3）要求。无组织颗粒物及非甲烷总烃均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB 37/ 2801.5—2018）厂界监控点浓度限值要求。对周围环境影响较小。
    （二）废水
现有项目生产过程中淬火水重复利用，定期补充损耗量，不产生废水。该项目废水主要为员工生活污水6019m3/a（约27.4m3/d），生活污水经市政污水管网排入兖州大禹污水处理厂处理；在建项目为技改项目，项目建成后不新增员工，因此不新增生活污水，仅新增部分漆雾处理废水。该部分废水产生量为该部分废水产生量为180m3/a（约0.82m3/d），委托山东鲁抗中和环保科技有限公司处理。

   （三）噪声
厂区主要噪声源有：车床、铣床、钻床、剪板机、冲压机等，根据山东贝塔环境检测技术有限公司于2018年4月5日至6日对项目厂界及近距离敏感点噪声进行了监测，昼夜间最大值分别为56.8dB(A）、42.1dB(A），由监测结果可知，监测期间各厂界及近距离敏感点噪声昼间、夜间噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
    （四）固废
 现有工程生产过程中产生的一般固体废物主要为生活垃圾、机加工下脚料、废铁屑收集的粉尘及损耗的散砂、炉渣等；危险废物为机加工工段的废乳化液、废活性炭、废过滤棉、漆渣、废油漆桶、废溶剂桶。现有工程固废能够得到合理处置，对周围环境影响较小。

本项目运营过程中产生的固体废物主要包括机加工下脚料、废乳化液。

（1）生活垃圾

现有工程职工定员1140人，生活垃圾产生量125.4t/a，由环卫部门定期外运。

（2）机加工下脚料、废铁屑

项目生产过程中会产生机加工下脚料、废铁屑，主要来自于剪板、切边等机加工工序。通过与企业交流可知，项目机加工下脚料、废铁屑产生量约为457.5t/a，目前企业将其外售物资回收站综合利用。

（3）除尘器收集的粉尘

项目各类除尘器收集到的粉尘量共计17.8t/a，统一收集后外售作建材。

（4）散砂

项目铸钢工序砂会再利用，但仍有部分损耗，共计6t/a，由环卫部门定期外运。

（5）废乳化液

 项目进行机加工过程中会有部分废乳化液产生，根据《国家危险废物名录（2016）》属于油/水、烃/水混合物或乳化液，危废类别为HW09 ，废物代码为900-006-09，产生量约为0.32t/a，交由德州正朔环保有限公司进行处理。

（6）废活性炭

本项目在废气处理过程中会产生废活性炭，产生量约为2t/a，废活性炭为危险废物，委托有资质的单位处理。

（7）废过滤棉

喷漆过程中为进一步去除漆雾，在排气口处加装过滤棉，年使用量为13.2t/a。过滤棉每月更换一次，废过滤棉产生量约为23t/a。根据《国家危险废物名录（2016）》，废过滤棉属于危险废物，危废类别HW12，废物代码为900-252-12，属于使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物，应交由德州正朔环保有限公司处置。

（8）废活性炭

在建项目采用活性炭吸附喷漆过程中产生的有机废气，根据《国家危险废物名录（2016）》，废过滤棉属于危险废物，危废类别HW12，废物代码264-013-12，属于油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的有机溶剂废物。

活性炭使用量为31t/a，废活性炭产生量约为54t/a，交由德州正朔环保有限公司处置。

（9）漆渣

喷漆过程中，为了去除漆雾，采用水帘喷淋方式，漆雾被水吸收后，成为漆渣进入循环池中，需定期打捞其中的漆渣，根据物料平衡中水帘吸附漆雾量来估算，项目三条喷漆线共产生漆渣量约为8.8t/a。根据《国家危险废物名录（2016）》，漆渣属于染料、涂料废物，危废类别HW12，废物代码为900-252-12，属于使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物。漆渣应交由德州正朔环保有限公司处置。

（10）废油漆桶、废溶剂桶
在建项目产生废弃油漆桶、溶剂桶，根据《国家危险废物名录（2016）》，该部分固体废物属于含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物，危废类别HW49，废物代码900-041-49，产生量约为1t/a，交由德州正朔环保有限公司处置。
现有工程固体废物产生情况具体见下表。
表1-10   现有工程固体废物产生情况一览表    
序号

固废名称

来源

产生量（t/a）

处理措施

废物类别

1

生活垃圾

办公生活
125.4

环卫部门定期外运

一般固废

2

机加工下脚料、废铁屑

机加工

457.5

外售物质回收部门

3

除尘器收集的粉尘
各类除尘器
17.8

外售用作建筑材料
4

散砂

铸钢工序

6

环卫部门定期外运

5

废乳化液（含桶）
生产过程

0.32

交由德州正朔环保有限公司处置

危险废物

6

废活性炭

废气吸附

2

交由德州正朔环保有限公司处置

危险废物

7

废过滤棉
喷漆

23

交由德州正朔环保有限公司处置

危险废物

8

废活性炭

喷漆

54

交由德州正朔环保有限公司处置

危险废物

9

漆渣
喷漆

8.8

交由德州正朔环保有限公司处置

危险废物

10

废油漆桶、废溶剂桶
喷漆

1

交由德州正朔环保有限公司处置

危险废物

合计

695.82

--

--

（五）现有工程三废排放情况汇总
表1-11  现有工程“三废”汇总一览表

类别

名称

产生量（t/a）

消减量（t/a）

外排量（t/a）

处理及排放去向

废气

旧砂回用工艺烟尘
--

--

1.06

烟尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，最终通过一根15m高排气筒排放

落砂工艺粉尘
--

--

0.022

粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，最终通过一根15m高排气筒排放

抛丸粉尘
--

--

0.02

粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，最终通过一根15m高排气筒排放

焊接烟尘
--

--

0.08

经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，最终通过一根15m高排气筒排放

中频电炉烟尘
--

--

0.34

经集气罩收集后通过重力除尘器及布袋除尘器处理，最终通过一根15m高排气筒排放

焊接烟尘

0.15

0.135

0.015

焊接烟尘，采用移动式焊接烟尘净化器净化后排放，其它废气均以无组织直接排放。
机加工粉尘

0.2

0

0.2

颗粒物

31

29.8

1.2

布袋除尘器除尘后经1#15m高的排气筒排放
喷漆、烘干（自干）废气

VOCs
21.42

19.28

2.14

经活性炭吸附装置（效率90%）处理后通过15m排气筒排放

甲苯

6.8

6.14

0.66

二甲苯

4.42

3.98

0.44

废水

废水量

6019

0

6019

生活污水经市政污水管网排入兖州大禹污水处理厂处理。

COD

2.1

1.8

0.3
氨氮

0.21

0.18
0.03
固体废物

生活垃圾
125.4
125.4
0

环卫部门定期外运

机加工下脚料、废铁屑

457.5
457.5
0

外售物质回收部门
除尘器收集的粉尘
17.8
17.8
0

外售用作建筑材料
散砂
6
6
0

环卫部门定期外运

废乳化液（含桶）
0.32
0.32
0

交由德州正朔环保有限公司处置

废活性炭

2

2

0

交由德州正朔环保有限公司处置

废过滤棉
23

23

0

交由德州正朔环保有限公司处置

废活性炭

54

54

0

交由德州正朔环保有限公司处置

漆渣
8.8

8.8

0

交由德州正朔环保有限公司处置

废油漆桶、废溶剂桶
1

1

0

交由德州正朔环保有限公司处置

四、在建工程污染物产生及处理情况

1、《树脂砂铸钢生产线扩建项目》工艺流程及产污环节图：

[image: image15]       

图1-9   树脂砂铸钢生产线扩建项目生产工艺流程图

在建项目污染物达标情况以环评报告为准。
2、树脂砂铸钢生产线扩建项目污染物产排情况。
     （一）废气

    1、有组织废气

项目有组织废气包括集气罩收集处理排放的熔化烟气、落砂粉尘以及布袋除尘器收集处理排放的混砂粉尘、砂再生粉尘、抛丸粉尘。

①熔化烟气
熔化过程烟尘的产生量为3t/a。一般烟尘产生于熔化初期（每个熔化周期的前30min），则烟尘最大产生速率约为5.11kg/h。企业在中频炉上方设置集气罩进行集气，烟尘集气后经耐高温布袋除尘器处理达标后通至厂房屋顶15m高排气筒排放。有组织烟尘产生量2.85t/a，设计集气罩风量为5000m3/h，则集气罩收集的烟气量为项目烟尘产生浓度约971.59mg/m3，收集的烟尘经布袋除尘器处理后经过一根排气筒排放，布袋除尘器的除尘效率不低于99%，则处理后烟尘排放浓度、排放速率、排放量分别为9.72mg/m3、0.049kg/h、0.03t/a，能够满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点区域“颗粒物”标准要求（10mg/m3）。

②混砂粉尘
项目混砂机砂库配备一套布袋除尘器（除尘效率不小于99%），废气经除尘达标后15m高排气筒排放。除尘系统设计风量为5000m3/h，通过类比同类型企业，该股粉尘产生浓度约500mg/m3，产生量为1.1t/a（2.5kg/h，年工作时间220×2=440h，混砂机每天工作时间按2h计），则有组织粉尘排放量为0.011t/a，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为5mg/m3，能够满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区“颗粒物”标准和满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准要求（10mg/m3，3.5kg/h）。

③落砂粉尘

企业采用密闭型落砂机，落砂后废砂采用密闭方式输送到砂再生系统，同时在落砂机底部出砂口（落砂机砂仓到皮带输送机）上方设置顶吸罩，将振动落砂产生的粉尘引入布袋除尘器处理，除尘达标后经15m高排气筒排放。项目振动落砂机配置1套布袋除尘器，为保证较高集气率，风机风量为5000m3/h，通过类比同类型企业，落砂粉尘产生量为2.2t/a。

此工序集气罩收集效率约为90%，则有组织粉尘产生量1.98t/a（4.5kg/h，年工作时间220×2=440h，振动落砂机每天工作时间按2h计），项目粉尘产生浓度约900mg/m3，收集的粉尘经布袋除尘器处理后经过一根排气筒排放，布袋除尘器的除尘效率不低于99%，则处理后粉尘排放浓度、排放速率、排放量分别为9mg/m3、0.045kg/h、0.02t/a，能够满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区“颗粒物”标准和满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准要求（10mg/m3，3.5kg/h）。

④砂再生粉尘

项目整条砂处理线配置1套布袋除尘系统，废气经除尘达标后15m高排气筒排放，风机风量为10000m3/h。通过类比同类型企业，砂再生粉尘产生浓度约1500mg/m3，产生量为9.9t/a（15kg/h，年工作时间220×3=660h，工作时间按每天3h计）。布袋除尘器除尘效率不低于99%，则处理后粉尘排放浓度、排放速率、排放量分别为10mg/m3、0.15kg/h、0.1t/a，能够满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区“颗粒物”标准和满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准要求（10mg/m3，3.5kg/h）。

⑤抛丸粉尘

项目采用密闭的抛丸清理机对铸件表面进行清理，利用钢丸与铸件的摩擦和撞击作用除去残留的砂和毛边毛刺。项目铸件抛丸配有2台抛丸清理机，抛丸工序进行时设备全封闭，抛丸机配套有除尘设施，经各自布袋除尘器除尘达标后分两根排气筒通至厂房屋顶15m高排放。每台吊抛除尘系统风机风量5000m3/h，通过类比同类型企业，抛丸粉尘产生浓度约1000mg/m3。
每台抛丸机粉尘产生量为3.3t/a（5kg/h，年工作时间220×3=660h，每台抛丸机每天工作时间按3h计），布袋除尘器除尘效率不低于99%，则处理后粉尘排放浓度、排放速率、排放量分别为10mg/m3、0.05kg/h、0.03t/a，能够满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区“颗粒物”标准和满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准要求（10mg/m3，3.5kg/h）。

    2、无组织废气
项目无组织废气包括集气罩未收集到的熔化烟气、落砂粉尘和少量人工打磨工序粉尘及造型浇注废气。

①集气罩未收集到的熔化烟气：无组织排放量为0.15t/a。

②集气罩未收集到的落砂粉尘：无组织排放量为0.22t/a
③造型浇注废气：项目造型工序采用呋喃树脂砂（砂﹕树脂=100﹕1，树脂成分：糠醇含量＞90%，甲醛含量＜0.1%，含水量＜3%，含氮量＜2.2%），呋喃树脂砂在造型、浇铸过程中会产生少量有机废气，主要为甲醛。

项目呋喃树脂年消耗量为60t，根据树脂供应商提供的检测资料，呋喃树脂中的游离甲醛含量＜0.1%，环评以0.1%计，且树脂中约50%游离甲醛在造型浇铸过程中挥发，则甲醛废气产生量0.03t/a，该股废气全部在车间内以无组织形式排放。
④人工打磨粉尘：该部分粉尘产生量较少，通过与同行业企业类比可知，该部分粉尘产生量约为0.05t/a。

综上，项目无组织粉尘排放量为0.42t/a，甲醛排放量为0.03t/a，本次环评提出在车间内安装排气扇，该部分废气通过排气扇可及时快速排出车间。

利用Screen3分别对无组织粉尘、甲醛的最大落地浓度和厂界浓度分别进行了估算，根据估算结果可知，项目粉尘、甲醛排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m；甲醛0.2mg/m3）。

    （二）废水

    项目无生产废水，项目建成后新增生活污水4.8m3/d，即1056m3/a，其中污染物浓度为COD 350mg/L、氨氮35mg/L，由此计算COD产生量为0.37t/a，氨氮产生量为0.04t/a，生活污水经市政污水管网排入兖州大禹污水处理厂处理。
    （三）噪声
在建项目主要噪声源来自中频熔化炉、混砂机、抛丸机、振动落砂机、再生机、射芯机等生产设备和空压机、废气处理风机等辅助设备，产生的噪声级约为75~95dB(A)，经过一系列的隔声减震措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。
表1-12  在建项目生产设备噪声产生情况及处理措施一览表

设备名称

声 级/dB(A)

处理措施

中频熔化炉、混砂机、抛丸机、振动落砂机、再生机、射芯机等

75~95dB(A)

设置于室内，隔声、减振

根据青岛京诚检测科技有限公司于2017年4月17日至2017年4月18日对项目厂界及近距离敏感点噪声进行了监测，噪声具体情况见下表。
表1-13 项目区厂界噪声排放源监测数据

监测日期
监测点位
采样时间
主要声源

监测项目
达标情况

噪声
Leq[dB(A)]

2017-04-15

1#东厂界

09:00

生产

55.2

达标

22:03

——

40.6

2#南厂界

09:08

生产
53.3

22:13

——
40.2

3#西厂界

09:17

生产
51.3

22:21

——
42.1

4#北厂界

09:25

生产
56.8

22:32

——
41.3

5#唐庄村

09:49

生产
48.1

22:58

——
39.9

由监测结果可知，监测期间各厂界及近距离敏感点噪声昼间、夜间噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
    （四）固废

项目固体废物主要为浇冒口处理产生的下脚料、检验产生的不合格品、布袋除尘器收尘、炉渣及员工生活垃圾。

①浇冒口处理产生的下脚料

项目废下脚料产生量约为420t/a，经收集后全部回用于在建项目生产。

②检验产生的不合格品

检验产生的不合格品为占产品的0.5‰，即2.5t/a，全部回用于在建项目生产。

③布袋除尘器收尘

布袋除尘器收集到的电炉粉尘量约为2.82t/a，混砂粉尘收集量为1.09t/a，落砂粉尘收集量为1.96t/a，砂再生粉尘产生量为9.8t/a，抛丸粉尘收集量为6.53t/a，以上粉尘产生量共为22.2t/a，统一收集后外售作建材。

④炉渣
项目熔化原材料消耗约5610t/a，根据类比调查，炉渣产生量约占原材料的3%，则炉渣产生量约168.3t/a，炉渣中主要成分为氧化铁等，收集后外售综合利用。

⑤生活垃圾

项目新增劳动定员60人，生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计算，项目年运行220天，则年产生量为6.6t，生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。


二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置与交通状况

兖州区地处黄淮海平原，位于山东省西南部，地理坐标为：东经116°35＇21″～116°51＇36″，北纬35°23＇31″～35°43＇17″。兖州区北邻宁阳县，南接邹城市，东临孔孟之乡曲阜，西连济宁市；兖州区城区坐落在市境东部，素有“军事重镇，九省通衢、齐鲁咽喉”之称。兖州区属于济宁地区交通枢纽和物资集散地，交通十分便利。该市属全国八大铁路枢纽之一，京沪铁路纵贯南北,新石铁路横跨东西，是鲁西南最大的货运集散地和客运中转站。兖州区公路交通十分发达，东临京福高速公路和104国道，日（照）东（明）高速公路穿境而过，出入口距市区仅3.5km；境内有327国道、日菏高速、汶邹公路等数十条国家级、省级等高等级公路干线穿过。

二、地形地貌

兖州地处鲁中山地泰沂山区西部南山前倾斜平原。西部由于汶水南泛，洪水冲积地貌明显；东部泗水向西南宣泄，地形东北向西南倾斜；中部洸府河、杨家河二水并行，地势低洼。地面高程60～38米，高差22米，平均海拔49米，平均坡降1/1500。东北部受构造影响，为第四系浅埋区，地面坡度较大。属冲洪积扇地貌单元，微地貌形态有岗地、洼地、河流及塌陷地等。兖州区全市平原面64670hm2，占总面积的99.77%。分为微斜平地、洼地、缓岗3个类型。其中，微斜平地45601公顷，占70.35％；洼地12276.9公顷，占18.94％；缓岗6792.2公顷，占10.48％。规划区地形平坦，属微斜平地，黄海高程为46.37m～47.15m，东北高，西南低。
境内山丘属泰山山脉。城西15公里处有奥陶系灰岩残丘裸露，为兖州唯一的山丘嵫阳山。其海拔东峰75米，西峰72.5米。长1.5公里，宽1公里，占地1.5平方公里。山为石灰岩，清代已零星开采，虽令禁而不止。“文化大革命”期间，山林砍伐馨尽，加之开山采石，现东峰已成深谷，西峰部分尚存，亦失旧时风貌。

土壤共有3个土类、5个亚类、7个土属、30个土种。在土地总面积中，褐土49392.8公顷，占76.2％，多分布在中、北及西北部，是粮棉主要基地；潮土3305.8公顷，占5.1％，分布在东北、东南沿泗河、汉马河地段，宜种花生、瓜菜等；砂姜黑土12121.3公顷，占18.7％，分布于寨子洼等4个较大的碟形洼地，适宜种植小麦、玉米、地瓜等。属低产土类。

三、气象与气候

兖州区地处暖温带大陆性季风气候区，气候温和，四季分明，光照充足，夏季主导风向为南风，冬季主导风向为东北风。境内常年平均气温为13.5℃，极端最高气温为40.01℃，极端最低气温为-18.6℃；年最大降雨量为906.5mm，年最小降雨量为606.0mm，年平均相对湿度为77%，年平均风速2.6m/s，各月平均风速4月份最大，为3.3m/s，9月份最小为1.9m/s。
四、水文

兖州境内的地表水体属于淮河流域的南四湖水系，主要包括以南四湖为集水中心的泗河、洸府河、白马河、南泉河水系等；含一级支流14条、二级支流4条。干、支流总长度648.5km，其中兖州境内段长245.20 km。泗河境内长32公里，流域面积11.2平方公里。府河境内长25.8公里，流域面积567平方公里，有支流12条。本项目涉及的河流主要是泗河以及南水北调东线工程的调蓄水库—南四湖。

泗河

泗河发源于鲁中山地新泰市南部太平顶西麓，西南流入泗水县境后改向西行，至曲阜市和兖州县边境复折西南，于济宁市东南鲁桥镇入京杭运河。

干流长159公里，流域面积2361平方公里，其中山地占39.2％，丘陵为23.6％，平原占37.2％。泗河为山洪性河流，多年平均流量为12.2立方米／秒，径流变差系数0.65。河水主要由降水补给，汛期洪水集中，常形成洪涝灾害。

五、地质

兖州区境内地质构造属鲁西断块隆起（Ⅲ级）兖州断凸（Ⅳ级）单元，其边界东部为峄山断裂，西部为孙氏店断裂，北部为汶泗断裂隙，南部为凫山断裂。基底为泰山群变质岩系，基底之上发育古生代、中生代及新生代地层。其中晚古生代地层中赋存丰富的工业煤层，是国家煤炭资源的重要基地。中、新生代以来，鲁西地块差异性升降运动强烈，产生了大规模凸起和断陷盆地，兖州断凸即为这一时期的产物。新生代第三纪断裂活动尤为强裂，形成东部泰山、鲁山、沂山等山脉，西部平原的山川地貌。褶皱构造表现基底与盖层有较大的差异性。基底褶皱为规模较大的复工褶皱，以紧密线型褶皱为主，盖层褶皱相对不发育，多为简单的单斜产状，大多向北倾，倾角较小。兖州向斜褶皱较大，轴向北东东（NEE），东半部为峄山断裂切割。境内断裂构造发育，主要有北北西（NNW）和东西（EW）向断裂。

该区域内有三个主要地下水含水层，自上而下分别是第四系含水层、石炭三迭系含水层和奥陶系含水层。第四系含水层是当地城市、工农业供水的主要开采含水层，是主要保护对象。第四系地层为黄河冲积、湖积和冲积交互沉积地层，砂石颗粒较细，粘性土层厚，含水层富水性强弱不均。50～100m承压水含水层利用程度较高，水质好，水量丰富。各含水层之间均有稳定的隔水层存在，各层间无密切的水力联系。
六、地震

拟建项目所在区域平坦开阔，无地震活动记载。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该地区的地震动峰值加速度为 0.10g，建设项目所在地地震基本烈度为 7 度。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）标准划分，按Ⅳ度设防；设计基本地震加速度为 0.05g，属设计地震第一组。

七、植被和自然资源

境内原生植被为次生植被所代替。以道路林网为连线，农田作物为主体，自然草被作镶嵌，形成了有乔木、灌木、草木和低等植物相结合的群落，占总面积的82％。农作物因密植而郁闭度高，农田占植被面积的80％，林地占19％，自然植被仅占1％。

水资源：兖州有丰富的水资源，地下水储量约20亿立方米，深层日开采量可达60万立方米，是中国山东三大丰水区中唯一尚未大量利用地区，水质较好，属于奥陶系岩溶裂隙水，含有丰富的矿物质和微量元素，是天然的纯净水。兖州西南的南四湖为我国北方最大的淡水湖，面积1266平方公里，流域面积3170平方公里，有53条河流汇入，入湖水量29.6亿立方米，每年可利用的地表水量为14.5亿立方米。 

矿产资源：兖州煤田是全国八大煤炭基地之一，探明储量200多亿吨，有特大型现代化矿井6对，年开采量3500多万吨。煤质为低磷、低硫、低灰份、高发热值的优质气煤和炼焦配煤，也可作为动力煤。2008年10月，山东省地矿局物化探勘查院在济宁新发现一处特大型铁矿，其中兖州区颜店矿段资源量达10亿吨，潜在经济价值达1500亿元。 

电力资源：兖州电力资源充足，附近有运河、里彦、邹城等8处大型电厂，装机容量800多万千瓦，具备双电源供电的条件，可保证大型企业工业用电。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、环境空气

本项目位于兖州区城北，穆家庙村以南（兖矿集团大陆机械有限公司现有厂区内），根据项目所在地资料可知，项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据2018年7月环境监测站的监测数据，大气环境中各主要污染物的小时浓度为PM10：45μg/m3、PM2.5：27μg/m3、SO2：12μg/m3、NO2：25μg/m3，均无超标现象，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。

二、水环境

项目所在地地表水环境质量功能区属IV类区，监测当地环境监测站监测数据，泗河水质能够达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准；项目所在地地下水环境质量较好，水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848--93）Ⅲ类标准。

三、声环境

该项目所在地厂界周围环境噪声基本符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。

四、生态环境

项目所在地植物区系为华北植物区系成分，属于温带落叶阔叶林区的暖温带落叶阔叶林地带，由于人类活动强烈，原始植被已不复存在，主要植被类型为农田和林地。评价区内由于人类活动强烈，未发现大型的动物，也未发现国家重点保护动物，主要有灰喜鹊、麻雀等鸟类。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目所在区域2.0km范围内无自然保护区、名胜古迹及风景区等特殊环境敏感目标。

表3-1  项目主要环境保护目标一览表

环境要素

保护目标名称

方位

厂界

1#车间

人数

保护等级

距离（m）
--
环境空气

唐庄

SE

10

192

180

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

徐庄村

SW

100

620

200

红庙村

S

500

680

100

穆庙村

NW

250

580

220

大陆职工医院

W

240

590

180

矿山学校

W

600

910

100

夏庙村

NW

970

1280

150

武村

W

1150

1300

200

楚洼村

SW

1200

1260

350

五圣堂村

SE

1100

1180

200

石马村

E

1300

1315

520

周家村

E

1920

1938

300

.实验高中

SE

1800

1860

1500

七里铺村

N

820

860

400

.栗园村

NE

1520

1600

180

安丘府村

NE

1250

1534

500

辛北庄村

NW

1800

1834

450

张陈村

NW

1950

1988

220

地表水

泗河
E
3400

--

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

声环境

厂界200m

--

--

--

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

[image: image16]


四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	    1、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 

表4-1 环境空气质量二级标准

污染物项目

浓度限值

单位
1小时平均

24小时平均

年平均

SO2
500

150

60

μg/m3
NO2
200

80

40

PM10
/

150

70

PM2.5
/

75

35

VOCs
2.0
/

/

    2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；              

表4-2  地表水环境质量Ⅳ类标准    单位：mg/L

项  目

pH

溶解氧

CODCr

BOD5

标准值

6～9

≥3.0

≤30

≤6

项  目

总磷

氨氮

石油类

挥发酚

标准值

≤0.3

≤1.5

≤0.5

≤0.01

    3、地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 

　表4-3  地下水环境质量Ⅲ类标准    单位：mg/L

  项  目

pH

总硬度

总大肠菌群
亚硝酸盐
硫酸盐

耗氧量

标准值

6.5～8.5

≤450

≤3.0

≤1.0

≤250

≤3.0

项  目

氟化物

氯化物

硝酸盐

挥发酚

汞

氨氮

标准值

≤1.0

≤250

≤20

≤0.002

≤0.001

≤0.50

    4、声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

表4-4  声环境质量标准    单位：dB(A)

类别

适用区域

昼间

夜间

2

居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域

60
50


	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气：废气执行《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》表2中排放浓度及排放速率限值。

表4-5  废气执行标准

污染物

最高允许排放浓度

最高允许排放速率

排气筒高度

VOCs

70mg/m3
2.4kg/h

15m
二甲苯

15mg/m3
0.8kg/h

2、废水：技改项目不新增废水。

3、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

表4-7   厂界噪声执行标准     单位：dB(A)

名  称

标准文号

单位

级别

标准限值

工业企业厂界环境噪声排放限值

GB12348-2008

dB(A)

2类

昼间

夜间

60
50
4、固体废物：技改项目不新增固废。

	总量控制指

标
	本项目无生产废水产生，不新增员工，不新增生活污水，因此不需申请总量指标。




五、建设项目工程分析

	    一、施工期

本项目在现有厂区内建设，项目利用原有厂房，因此不存在施工期。

二、营运期

本项目生产工艺较简单，项目主要生产工艺流程及产污环节见下图。

[image: image17.emf]铸造

废钢

型砂

粉尘

废渣

热处理 焊接 加工

刷漆

总装 试车 出厂

热处理

烟尘

钢材

下料

图

1-1   45

台 /a刮板机生产线技术改造项目 生产工艺流程图


工艺流程说明：

企业将新上移动喷漆房烘干加热系统项目，对1#喷漆线进行技改，对1#喷漆线现有喷漆件工艺由自干改为烘干。项目烘干工序用热由电加热箱提供，热源为电加热，烘干废气利用现有工程的活性炭吸附装置及2#排气筒。烘干废气和现有工程喷漆废气共用一套活性炭吸附装置，共用一根2#排气筒排放。

主要污染工序：

一、施工期

项目在现有厂区内建设，不新增建筑物，因此不存在施工期，本次环评不再对施工期进行分析。

二、营运期
    1、废气

技改项目对1#喷漆线现有喷漆工艺由自干改为烘干，热源采用电加热，自干废气变为烘干废气，废气污染物产生及排放量不新增。烘干废气产生量如下。

[image: image18.emf]锻造齿坯

粉尘

齿坯粗加工

调质 齿形加工

齿轮齿面热处理

齿坯精加工

磨齿

检验测量

成品入库

图

1-2   

机电装备制造基地齿轮精加工项目 生产工艺流程图


（1）烘干废气

根据上图物料平衡，烘干废气中VOCs产生量为5.22t/a，其中二甲苯产生量为0.89t/a。有机废气经风量为40000m3/h的风机送入活性炭吸附塔（效率90%）净化，经净化后的废气通过1根15m高的2#排气筒排放。年运行1760小时。烘干废气与现有喷漆废气共用一套现有的活性炭吸附塔和2#排气筒。

①VOCs：烘干废气VOCs经活性炭吸附塔（吸附效率90%）吸附后，其排放量为0.52t/a，排放速率0.30kg/h，排放浓度7.5mg/m3。

与现有喷漆废气进行叠加，2#排气筒VOCs排放量为0.86t/a，排放速率0.49kg/h，排放浓度12.25mg/m3。2#排气筒VOCs排放能够满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表2标准（VOCs2.4kg/h、70mg/m3）要求。

②二甲苯：烘干废气中的二甲苯经活性炭吸附塔（吸附效率90%）吸附后，其排放量为0.089t/a，排放速率0.05kg/h，排放浓度1.25mg/m3。

与现有喷漆废气进行叠加，2#排气筒二甲苯排放量为0.15t/a，排放速率0.085kg/h，排放浓度2.13mg/m3。2#排气筒二甲苯排放能够满足《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》表2中排放浓度及排放速率限值（二甲苯：15mg/m3，0.8kg/h）要求。

2、废水

技改项目不新增生产废水，项目不新增员工，不新增生活污水。
3、噪声

技改项目主要噪声源来自电加热箱、风机等设备，产生的噪声级约为75~95dB(A)，经过一系列的隔声减震措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

表5-1  主要生产设备噪声产生情况及处理措施一览表

设备名称

声 级/dB(A)

处理措施

电加热箱 、风机等

75~95dB(A)

设置于室内，隔声、减振

4、固体废物

技改项目不新增固体废物。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及

排放量(单位)

	大

气

污

染

物
	烘干工序
	VOCs（不新增）
	5.22t/a，75mg/m3
	0.52t/a，7.5mg/m3

	
	
	二甲苯（不新增）
	0.89t/a，12.5t/a
	0.089t/a，1.25mg/m3

	水

污

染

物
	技改项目不新增生产废水，不新增员工，不新增生活污水。

	固体

废物
	技改项目不新增固体废物。



	噪

声
	   技改项目主要噪声源来自电加热箱、风机等设备，根据同类车间内噪声值的数据，其噪声级一般在75~95dB（A）之间，经过一系列的隔声减震措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

	其

他
	--

	主要生态影响：

本项目在企业现有厂区内建设，不新建建筑物，已不存在施工期，对生态环境造成的影响较小。项目生产过程中产生的污染物在采取有效措施后均能够达标排放或得到妥善处置，对周围环境及项目区生态环境造成的危害较小。




七、环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析

本项目在企业现有厂区内建设，目前已不存在施工期，本次环评不再对施工期影响进行分析。

二、营运期环境影响分析

1、环境空气的影响分析

技改项目对1#喷漆线现有喷漆工艺由自干改为烘干，自干废气变为烘干废气，废气污染物产生及排放量不新增。烘干废气产生量如下。

（1）烘干废气

根据上图物料平衡，烘干废气中VOCs产生量为5.22t/a，其中二甲苯产生量为0.89t/a。有机废气经风量为40000m3/h的风机送入活性炭吸附塔（效率90%）净化，经净化后的废气通过1根15m高的2#排气筒排放。年运行1760小时。烘干废气与现有喷漆废气共用一套现有的活性炭吸附塔和2#排气筒。

①VOCs：烘干废气VOCs经活性炭吸附塔（吸附效率90%）吸附后，其排放量为0.52t/a，排放速率0.30kg/h，排放浓度7.5mg/m3。

与现有喷漆废气进行叠加，2#排气筒VOCs排放量为0.86t/a，排放速率0.49kg/h，排放浓度12.25mg/m3。2#排气筒VOCs排放能够满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表2标准（VOCs2.4kg/h、70mg/m3）要求。

②二甲苯：烘干废气中的二甲苯经活性炭吸附塔（吸附效率90%）吸附后，其排放量为0.089t/a，排放速率0.05kg/h，排放浓度1.25mg/m3。

与现有喷漆废气进行叠加，2#排气筒二甲苯排放量为0.15t/a，排放速率0.085kg/h，排放浓度2.13mg/m3。2#排气筒二甲苯排放能够满足《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》表2中排放浓度及排放速率限值（二甲苯：15mg/m3，0.8kg/h）要求。

综上所述，项目废气能够达标排放，对周围环境影响较小。

2、水环境影响分析

（1）地表水环境影响分析

技改项目不新增生产废水，项目不新增员工，不新增生活污水。

（2）地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定，本项目所属的行业类别为附录A中第71条“通用、专用设备制造及维修”，对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类；Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，本次评价仅进行简单的环境影响分析。

技改项目不新增生产废水，项目不新增员工，不新增生活污水。因此对周围地下水的影响较小。
为进一步防止对地下水环境的影响，还应采取以下措施：
①建设单位应与设计单位密切配合，适当调整厂区总平面布置，将易产生跑、冒、滴、漏现象的设施等环节置于地质条件较好的位置，最大限度地降低拟建工程对地下水的影响。

②对可能产生污染的场地进行固化处理，完善污、雨水排水的收集措施。

③生产区进行地面硬化，空地进行绿化处理，硬化地面应高于绿化地面，从而保证雨水进入绿化地面补充地下水。

④作好堆放、储存物料、产品场地的防渗处理。

3、噪声环境影响分析

技改项目主要噪声源来自电加热箱、风机等设备，产生的噪声级约为75~95dB(A)，在设备选型时优先选用低噪声设备；设备设置于室内，并加强厂房门窗密闭性，各机械安装时采用加大减震基础，安装减震装置；加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行；在厂区总体布置中遵循统筹规划、合理布局的原则，主厂房尽量远离办公区，以减轻噪声对厂区及厂外周围环境的影响。
1、噪声影响预测分析
预测模式
基准预测点噪声级叠加公式：

                 Lpe =10×lg[
[image: image4.wmf]å

=

n

i

1



 EMBED Equation.3 [image: image5.wmf]10

10

PI

L

]

式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。
      Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。
      n—噪声源数目。
用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。
声源至某一预测点的计算公式
Lp=L0×Lp=L0-20×lg(
[image: image6.wmf]0

r

r

)-α×(r-r0)

式中：Lp——距离基准声源r米处的声压级，dB(A)。

      L0——距离声源为r0米处的声压级，dB(A)。

     α——衰减常数dB(A)/m。

      r——预测点距声源的距离，m。

预测结果详见下表。

表7-1  声环境影响预测结果一览表

作业机械

各声源对厂界噪声贡献值[dB(A)]

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

生产车间

45.73

48.14

44.17

47.89

现有工程

55.2

53.3

51.3

56.8

叠加后

55.66

54.46

52.07

57.33

达标情况

达标

经过预测，设备噪声采用上述隔声、减震措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声夜间≤50dB(A)、昼间≤60dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。
四、固体废弃物环境影响分析

技改项目不新增固体废物。
五、环境风险分析

环境风险评价遵照国家环保总局环发[2005]152号文《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》和山东省环境保护厅文件鲁环发[2009]80号《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）为指导，对生产过程进行环境风险分析。

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目附近无环境敏感区，无重大危险源。本项目只对风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

（1）风险源识别

本项目为移动喷漆房烘干加热系统项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价。本建设项目在生产工序过程、原料和产品储运、固体废物的安放位置等过程中，环境风险源较小，不存在重大的环境风险。

（2）风险管理

项目单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该厂运行中的环保安全工作。

安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合该厂具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。项目营运要科学规划、合理布局、严格执行防火安全设计规范，严格安全生产制度、严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。

在生产过程中需特别注意安全生产的问题。生产过程中要加强管理，安全用电，防火防盗，原料、成品储存得当，采取严格的安全措施，以防发生事故。

为防止有害物质的聚集，应保持作业场所良好的通风。生产厂房的通风设计应充分考虑自然通风和机械通风相结合。

（3）管理对策及机构设置

① 企业要指定专门人员负责环保事务，确保环保治理措施落实及环境监测工作。

② 企业要制定环保责任制，企业领导为第一责任人，全面负责企业的环保事务。

③ 加强对固体废物的管理，包装垃圾要求分类，可再生垃圾要求回收，不可再生垃圾、生活垃圾收集有环卫部门外送至环卫垃圾填埋场作填埋处理。

④ 生产加工使用及销售的原料及产品等，要建立采购、进出库和使用台账。建立产品质量安全档案，其购销记录、生产记录等资料至少保存3年以上。

六、技改项目建成后全厂污染物排放情况

表7-2 技改项目建成前后主要污染物排放量统计表 （单位：t/a）
类别

名称

现有项目排放量

“以新带老”

削减量

技改项目

排放量

技改项目建成后排放量

技改项目建成后较现有项目增减量

废气

颗粒物（有组织）
2.913
0

0

2.913
+0

二甲苯（有组织）
0.441
0

0

0.441
+0
VOCs（有组织）
2.14
0

0

2.14
+0

颗粒物（无组织）
0.635
0

0

0.635
+0

甲醛（无组织）
0.03
0
0
0.03
+0

废水

COD
0.353
0

0

0.353
+0

氨氮
0.036
0

0

0.036
+0

固体废物

生活垃圾

0

0

0

0

+0

生产固废

0

0

0

0

+0

（注：数据代表外排量，“+”表示增加量，“-”表示减少量）

七、“三同时”验收情况

项目“三同时”验收情况见下表。

表7-3  “三同时”验收一览表

验收项目

验收标准

验收内容

有组织废气

烘干废气
满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表2标准要求。
烘干废气利用现有活性炭吸附装置处理后通过现有15m高2#排气筒排放。
废水

技改项目不新增生产废水，不新增生活污水。因此，项目不新增废水。
噪声

设备噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。

优先选用低噪声设备，设备设置于室内，加强厂房门窗密闭性，各机械安装时采用加大减震基础，安装减震装置；加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。

固废

技改项目不新增固废。

八、环保投资
项目环保投资一览表见下表。

表7-4  环保投资一览表

项目

序号

针对产污环节

措施

所需设备

投资数（万元）

废气
1

烘干废气

--

新增风机等
1

噪声

1

选用高效低噪设备；对产生噪音的设备采用减振垫、安装消音器等。
1

合计

--

--

2




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	[image: image19.emf]零部件 （ 锻

坯 、 铸坯 、 零

部件等油其它

车间供给 ）

粉尘

精加工 组装 成品入库

喷漆 （ 外协 ）

下脚料

图 1-3  机电装备制造基地刮板机 （ 二期 ） 项目 生产工艺流程图

内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	烘干废气
	VOCs
	烘干废气利用现有活性炭吸附装置处理后通过现有15m高2#排气筒排放。
	满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表2标准要求。

	水

污

染

物
	项目无生产废水产生，不新增员工，不新增生活污水。

	固

体

废

物
	技改项目不新增固废。

	噪

声
	     项目生产过程中的噪声主要是电加热箱、风机等设备，运营产生的噪声，根据同类车间内噪声值的数据，其噪声级一般在75~95dB（A）之间，经过一系列的隔声减震措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 

	其他
	--

	生态保护措施及预期效果
	厂区内建设绿化带，厂区种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、降低噪声、改善环境的作用。




九、结论与建议

	一、结论：

1、项目概况

本项目为移动喷漆房烘干加热系统项目，主要对对1#喷漆线进行技改，对1#喷漆线现有喷漆件工艺由自干改为烘干，热源采用电加热。项目年运行220天，每天8小时工作制，项目总投资19万元。
2、厂址选择的合理性
本项目位于兖州区城北，穆家庙村以南（兖矿集团大陆机械有限公司现有厂区内），符合用地规划要求，不属于国土资发《限制用地项目目录》(2012年本)和《禁止用地项目目录》(2012年本)限批、禁批的范围。

3、产业政策合理性及行业准入分析

根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)和行业准入条件，本项目设备和工艺不在淘汰、落后之列，符合产业政策和行业准入条件要求求。
4、项目周围环境质量现状评价结论

（1）空气环境

根据项目所在地资料可知，项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

项目附近评价区域大气质量现状较好，各项监测因子(SO2、NO2、PM10、TSP)均无超标现象，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。

（2）水环境

目所在地地表水环境质量功能区属IV类区，泗河水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准；项目所在地地下水环境质量较好，水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848--93）Ⅲ类标准。

声环境

    该项目所在地厂界周围环境噪声基本符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声学环境质量较好。

生态环境

    项目地处城市建成区，区域生物种类较少，生物群落相对单一。项目区周围没有重要生态环境区、生态脆弱带等。据调查，评价区内无重要的旅游资源、文物保护单位及珍稀动植物。
5、施工期的环境影响结论

本项目在现有厂区内建设，项目不新增建筑物，因此不存在施工期。

6、营运期的环境影响结论

（1）环境空气环境影响

根据物料平衡，烘干废气中VOCs产生量为5.22t/a，其中二甲苯产生量为0.89t/a。有机废气经风量为40000m3/h的风机送入活性炭吸附塔（效率90%）净化，经净化后的废气通过1根15m高的2#排气筒排放。年运行1760小时。烘干废气与现有喷漆废气共用一套现有的活性炭吸附塔和2#排气筒。

2#排气筒VOCs排放能够满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表2标准（VOCs2.4kg/h、70mg/m3）要求。2#排气筒二甲苯排放能够满足《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》表2中排放浓度及排放速率限值（二甲苯：15mg/m3，0.8kg/h）要求。

综上所述，项目废气能够达标排放，对周围环境影响较小。

（2）水环境影响

1、地表水环境影响分析：

技改项目无生产废水产生，项目不新增员工，不新增生活污水。因此，项目不新增废水产生。

2、地下水环境影响分析：

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定，本项目所属的行业类别为附录A中第71条“通用、专用设备制造及维修”，对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类；Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，本次评价仅进行简单的环境影响分析。

地下水环境影响评价：项目无生产废水产生，不新增员工，不新增生活污水，因此对周围地下水的影响较小。因此对周围地下水的影响较小。为进一步防止对地下水环境的影响，还应采取以下措施：
①建设单位应与设计单位密切配合，适当调整厂区总平面布置，将易产生跑、冒、滴、漏现象的设施等环节置于地质条件较好的位置，最大限度地降低拟建工程对地下水的影响。

②对可能产生污染的场地进行固化处理，完善污、雨水排水的收集措施。

③生产区进行地面硬化，空地进行绿化处理，硬化地面应高于绿化地面，从而保证雨水进入绿化地面补充地下水。

④作好堆放、储存物料、产品场地的防渗处理。
（3）噪声环境影响

本项目生产过程中的噪声主要是电加热箱、风机等设备，运营产生的噪声，噪声级约75~95dB(A)。在设备选型时优先选用低噪声设备；设备设置于室内，并加强厂房门窗密闭性，各机械安装时采用加大减震基础，安装减震装置；加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行；在厂区总体布置中遵循统筹规划、合理布局的原则，主厂房尽量远离办公区，以减轻噪声对厂区及厂外周围环境的影响。

项目设备噪声采用上述隔声、减震措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声夜间≤50dB(A)、昼间≤60dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。
（4）固体废弃物环境影响

技改项目不新增固废。
7、项目环保措施与要求

建设项目环保措施一览表如下：

表9-1  建设项目环保措施一览表

实施阶段

影响因素

措施

运

营

阶

段

废气

烘干废气利用现有活性炭吸附装置处理后通过现有15m高2#排气筒排放。
噪声

选用低噪声设备，采用隔声、减震、厂区绿化距离衰减措施。

9、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，在各种污染防治措施落实的条件下，各项污染物达标排放，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护角度分析，项目选址是合理的，建设是可行的。

二、建议：

1、实施清洁生产，注重资源的回收再利用。

2、充分利用自然条件，多种花草树木，以起到绿化、防尘、降噪功能。

3、要严格操作管理，切实落实各项污染防治措施。

4、项目投产后，应确保治理设施运转正常，确保各污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地环境产生不利影响。

5、要严格进行安全教育培训，认真执行操作规程。

6、加强车间工人的劳动安全保护，根据不同的工序，要配有防护设施。



	预审意见：

                                                  公   章

经办人：                                       年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                  公  章

经办人：                                      年    月    日



	审批意见：

                                                  公  章

经办人：                                      年    月    日

注        释

  一、本报告表应附以下附件、附图：

  附件1  环评委托书

  附件2  与本项目有关的其它文件

  附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和

          地形地貌等)

  附图2  项目厂区总平面布置图

  二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应

      进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列

      1-2项进行专项评价。

       1、大气环境影响专项评价

       2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

       3、生态影响专项评价

       4、声影响专项评价

       5、土壤影响专项评价

       6、固体废物影响专项评价

    以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




 山东省环境保护局翻印
� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





造型制芯





  浇铸





  熔化





  落砂





割浇冒口





   抛丸





人工打磨





   检验





成品入库





粉尘、噪声





粉尘、噪声





旧砂再生处理





混砂





新砂





型砂制作





(呋喃树脂+固化剂)





边角料（回炉）





粉尘





粉尘、噪声





甲醛





烟尘





生铁、废钢





扒渣剂





粉尘、噪声





自然冷却














2000m





项目所在地





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���















[image: image20.emf]板材 、

型材

筒皮零部件

图 1-4  结构件车间 生产工艺流程及产污节点框图

G

： 废气

N

： 噪声

S

： 固废

图例 ：

S

、

N N

检验

组装

G

下料

铣坡口

型材下料

卷制

交库

焊接

转序 检验

整圆

检验

板材下料

修整

半成品交检

切割

剪切

平整

机加工

冲压

转序

焊接

机加工

检验 交库

N

、

S

N

N

、

S

N

、

S

G

N

[image: image21.emf]毛坯

粗加工 （ 车

铣刨磨镗 ）

图 1-5  机加工车间 生产工艺流程及产污节点框图

G

：废气

N

：噪声

S

：固废

图例 ：

S

、

N

G

热处理

1

热处理

2

精加工

入库

半精加工

（ 车齿插钻 ）

S

、

N

G

[image: image22.emf]钢板 剪板下料

图 1-6  轴承座 、 防尘盖 生产工艺流程及产污节点框图

G

：废气

N

：噪声

S

：固废

图例 ：

S

、

N

S

、

N

落料

拉伸 切边 精整 成型 冲孔 检验

入库

[image: image23.emf]轴承座

防尘盖

冲压作业

图 1-7  托辊 生产工艺流程及产污节点框图

G

： 废气

N

： 噪声

S

： 固废

图例 ：

S

、

N

N

第

一

次

组

装

焊

接

轴

承

座

检验 入库

筒皮

锯

床

下

料

镗

（ 钢

管端

口止

口 ）

镗

（ 钢

管端

口缩

口 ）

轴

车 （ 轴两端外径 ）

铣 （ 轴两端槽

扁钻孔 ）

第

二

次

组

装

G

S

、

N

N

[image: image24.emf]零部件

图 1-8  装配作业 工艺流程及产污节点框图

G

： 废气

N

： 噪声

S

： 固废

图例 ：

N

试装

入库

标准件

检验

清理 、 去

除毛刺

零部件

标准件

检验

归类

紧固 安装铭牌 试车

拆解

打包

修整 清理

N

N

[image: image25.png]S R T

By
~r /i

oy o
poenEO




[image: image26.png]Lo




[image: image27.emf]喷漆 1

烘干废气

G3

带式输送机支架

刮板机支架

烘干

带式输送机支架

成品刮板机支架

成品

抛丸

图

5-1  1#

喷漆线生产工艺流程及产污环节图

[image: image28.emf]配件附着

11.025

75%

漆雾

3.675

25%

固体份

14.7

图

5-2    

项目涂装过程油漆物料平衡图 （

t/a

）

15m

高

2#

排气筒排放

0.367

10%

水帘吸附

2.941

过滤棉吸附

0.367

10%

80%

其中二甲苯

1.488

挥发份

VOC

S

8.7

1#

喷漆

3.393

39%

活性炭吸附

7.752

90%

15m

高

2#

排气筒排放

0.861

10%

60%

烘干

5.22

其中二甲苯

0.89

其中二甲苯

0.583

其中二甲苯

1.326

其中二甲苯

0.147

1%

无组织排放

0.087

其中二甲苯

0.015

油漆

21

（固体份

14.7

，挥发份

6.3

）

稀释剂

2.4

（挥发份

2.4

）

油漆挥发份

6.3

（其中二甲苯

1.008

）

稀释剂

2.4

（其中二甲苯

0.48

）

_1234567893.vsd
板材、
型材


筒皮零部件


N、S


铣坡口


型材下料


卷制


S、N


交库


焊接


转序


检验


整圆


图1-4  结构件车间生产工艺流程及产污节点框图



G：废气


N：噪声


S：固废


图例：


交库


检验


板材下料


N


修整


半成品交检


切割


剪切


平整


检验


检验


组装


下料


G


机加工


冲压


N


N、S


转序


焊接


机加工


N、S


G


N



_1234567897.vsd
零部件


检验


清理、去除毛刺


零部件


标准件


N


检验


归类


紧固


安装铭牌


试车


图1-8  装配作业工艺流程及产污节点框图



G：废气


N：噪声


S：固废


图例：


拆解


打包


修整


清理


N


N


试装


入库


标准件



_1234567901.vsd
烘干


带式输送机支架成品刮板机支架成品


抛丸


喷漆1


烘干废气G3


带式输送机支架
刮板机支架


图5-1  1#喷漆线生产工艺流程及产污环节图



_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567905.unknown

_1234567902.vsd
�

80%


配件附着11.025



_1234567899.vsd
烘干


喷漆废气G5


托辊成品


喷漆废水W2、
废过滤棉S5、废活性炭S6、漆渣S7


喷漆2


烘干废气G6


托辊


图1-11  2#喷漆线生产工艺流程图



_1234567900.vsd
烘干


喷漆废气G9


托辊支架成品


喷漆废水W3、
废过滤棉S9、废活性炭S10、漆渣S11


抛丸


抛丸粉尘G8


喷漆3


烘干废气G10


收集粉尘S8


托辊支架


图1-12  3#喷漆线生产工艺流程图



_1234567898.vsd
自然晾干


喷漆废气G2


带式输送机支架成品刮板机支架成品


喷漆废水W1、
废过滤棉S2、废活性炭S3、漆渣S4


抛丸


抛丸粉尘G1


喷漆1


自干废气G3


收集粉尘S1


带式输送机支架
刮板机支架


图1-10  1#喷漆线生产工艺流程图



_1234567895.vsd
钢板


剪板下料


S、N


图1-6  轴承座、防尘盖生产工艺流程及产污节点框图



G：废气


N：噪声


S：固废


图例：


S、N


检验


落料


拉伸


切边


精整


成型


冲孔


入库



_1234567896.vsd
轴承座
防尘盖


冲压作业


S、N


图1-7  托辊生产工艺流程及产污节点框图



G：废气


N：噪声


S：固废


图例：


N


镗（钢管端口缩口）


第一次组装


G


焊接轴承座


检验


轴


入库


筒皮


锯
床
下
料


镗（钢管端口止口）


车（轴两端外径）


铣（轴两端槽
扁钻孔）


第二次组装


S、N


N



_1234567894.vsd
毛坯


粗加工（车铣刨磨镗）


半精加工
（车齿插钻）


S、N


G


S、N


图1-5  机加工车间生产工艺流程及产污节点框图



G：废气


N：噪声


S：固废


图例：


G


热处理1


热处理2


精加工


入库



_1234567891.vsd
齿坯精加工


锻造齿坯


磨齿


检验测量


成品入库


粉尘


齿坯粗加工


调质


齿形加工


齿轮齿面热处理


图1-2   机电装备制造基地齿轮精加工项目生产工艺流程图 



_1234567892.vsd
喷漆（外协）


零部件（锻坯、铸坯、零部件等油其它车间供给）


下脚料


粉尘


精加工


组装


成品入库


图1-3  机电装备制造基地刮板机（二期）项目生产工艺流程图



_1234567890.vsd
铸造


废钢


型砂


粉尘


废渣


热处理


焊接


加工


刷漆


总装


试车


出厂


热处理


烟尘


钢材


下料


图1-1   45台/a刮板机生产线技术改造项目生产工艺流程图 



